实验二 衰减器的仿真设计

班级：信息2301  姓名：杜斯博 学号：2234112313

一、实验目的

- 了解矢量网络分析仪的工作原理。

- 掌握用矢量网络分析仪测量待测元件的回波损耗和插入损耗的原理方法。

- 了解功率衰减器的原理及其应用。

- 了解无源功率衰减器的基本设计方法。

- 了解PIN电子功率衰减器的原理及基本设计方法。

二、测试结果及分析

（1）集总衰减器仿真

5dB T型同阻式（Z1=Z2=50Ω）固定衰减器：

10dB π型异阻式（Z1=75Ω，Z2=50Ω）固定衰减器：

（2）有源“T”型衰减器设计

工作频带：1—2GHz

低衰减时频带内的衰减小于1.1dB， 1.4GHz处的衰减小于0.8dB

高衰减时频带内的衰减大于10dB， 1.4GHz处的衰减大于12dB

封装PIN二极管：

仿真衰减器：

交换二极管电流设置：

（3）测量失配负载在600～2600MHz的驻波比（S11、回损）

使用的是1.4dB失配负载，测量结果基本符合1.4dB。

| 频率（MHz） | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回损 （dB） | 15.65 | 15.56 | 15.37 | 15.16 | 15.25 | 15.42 | 15.54 | 15.33 | 15.25 | 15.28 | 15.64 |
| 驻波比 | 1.395 | 1.395 | 1.411 | 1.423 | 1.418 | 1.408 | 1.401 | 1.413 | 1.418 | 1.416 | 1.396 |

（4）测量衰减器在600MHz-2600MHz的插损和回波损耗

S21对数幅度测量（即插入损耗）：

使用的是10dB衰减器，插入损耗基本符合10dB衰减。

S11对数幅度测量（即回波损耗）：

对数幅度均在-25dB以下，说明反射信号比入射信号小很多，端口匹配较好。

S11驻波比测量：

驻波比测量趋近于1，也说明基本匹配良好。

| 频率（MHz） | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回损 （-dB） | 35.012 | 33.907 | 33.134 | 30.709 | 28.576 | 27.569 | 27.817 | 27.926 | 27.591 | 26.740 | 26.522 |
| 驻波比 | 1.037 | 1.042 | 1.046 | 1.060 | 1.078 | 1.088 | 1.085 | 1.084 | 1.064 | 1.096 | 1.098 |
| 插损 （-dB） | 10.000 | 10.001 | 10.016 | 10.011 | 9.990 | 10.000 | 10.017 | 10.027 | 10.036 | 9.999 | 9.942 |

S11史密斯圆图测量：

各频率点基本集中在中心，说明反射系数较小，输入反射弱。

这对应到实验指标上就是：回波损耗较大、驻波比较接近 1、输入端匹配较好、衰减器对前级电路影响较小。 所以从实验结果上看，这是符合 10 dB 衰减器特性的。

三、实验体会和建议

通过本次衰减器测量实验，我进一步熟悉了矢量网络分析仪的基本使用方法，理解了用矢网测量射频器件 S 参数的实际过程。实验中通过开路、短路和匹配负载校准，可以减小测试电缆、连接器和仪器端口带来的系统误差，使测得的回波损耗、驻波比和插入损耗更加准确。

四、思考题

- 用矢网测元件的回波损耗时为什要做开路、短路和匹配三项校正？

用矢量网络分析仪测量回波损耗，本质上是在测量被测端口的反射系数，即S参量。实际测量时，仪器端口、测试电缆和连接器等都会引入误差。如果不校正，测得的反射并不完全是被测元件本身的反射，而是包含了测试系统误差。因此要用开路、短路、匹配负载三个已知标准件进行单端口校正。

开路标准：提供一个近似全反射、相位已知的参考状态；

短路标准：也提供全反射参考，但反射相位与开路不同；

匹配负载标准：理论反射系数接近 0，用来确定理想无反射状态。

通过这三项校正，矢网可以建立端口误差模型，把测试系统自身造成的误差扣除掉。这样在测量被测元件时，得到的S参量、回波损耗和驻波比等才更接近元件本身的真实性能。

- 画出PIN的正、反向偏置等效电路。

PIN 二极管在直流正、反偏压下呈现近似导通和关断的阻抗特性；正偏时表现为低阻，反偏或零偏时本征层电荷被耗尽，表现为高阻并带有结电容和封装寄生电容。

- 举例说明衰减器的应用。

衰减器是一种能量损耗型射频/微波元件，内部通常含有电阻性材料，用来降低信号功率。

例如在微波超外差接收机中，可以在本振通路或射频通路中加入衰减器，用来调节信号功率，使混频器或放大器工作在合适的功率范围内。这样可以优化噪声系数和变频损耗，改善接收效果；还可以作为振荡器与负载之间的去耦合元件；也能用于雷达抗干扰中的跳变衰减器，平时不引入衰减，遇到外界干扰时，突然加大衰减。