电子技术实验2 实验报告

学号：2234112313

班级：信息2301

姓名：杜斯博

注意:

- 请将文件命名中的班级姓名更改为自己的班级和姓名

- 请将文件转为pdf上传到邮箱<1849619071@qq.com>

- 严禁抄袭,若发现雷同按零分给成绩

1 仪器基础

一 实验内容（10分）

  - 示波器测量探头补偿信号

  - 示波器测量信号源输出的正弦波信号

  - 测量示波器的带宽

约为11.3MHz

二 实验原理（45分）

2.1 示波器的基本使用（30）

描述示波器的3个面板逻辑：垂直控制、水平控制、触发控制

主要按钮和对显示波形的影响

垂直控制影响通道一和通道二波形的高度和上下位置。调节上方旋钮可以更改显示的电压刻度，即图像中一格的电压值。调节下方旋钮可以改变波形显示位置，使波形上下移动，按下则水平标线置零。

水平控制影响波形的宽度和时间位置，调节上方旋钮可以更改显示的时间刻度，即图像中一格的时间跨度。调节下方旋钮可以改变波形显示位置，使波形左右移动，按下则标线置零。

触发控制决定捕获波形的条件和“起始点”。Auto按键用于示波器自动设置触发方式捕捉波形。Single按键设置单次触发，用于捕捉单次波形。下方旋钮调节触发电平，当信号电平达到触发条件时捕获信号。

示波器探针倍率与示波器要保持一致。

2.2 信号源的基本使用（15分）

描述信号源相关的基本使用方法和关键点，如输出阻抗等

实验室用信号源可触屏。

通过面板或Waveform按钮选择所需波形类型，如方波、正弦波……

通过面板或下方按钮设定信号频率、幅度、初相和偏置（offset）,通过旋钮或数字按键确定数值大小和单位。

面板下方可设置负载（load）模式：50Ω和高阻，相当于信号源的内阻。

按下对应通道Output按钮输出信号。

三 实验结果及分析（30分）

测量得到探头补偿信号图像，信号源输出的正弦波信号图像和示波器的带宽。

通过读取面板数据，每个格子代表0.5V电压和500μs，可以数得补偿信号为上下幅度约为1.5V,周期为0.001s的方波信号。

正弦波信号输出设置为Vpp=5v,频率为1.0MHz。

其中示波器带宽通常指的是示波器能够准确测量的频率范围，通常定义为信号幅度衰减到-3dB（约70.7%）时的频率点。在实验中信号源输出Vpp=5v信号，则给出不同频率时观察信号Vpp，在频率为11.3MHz时信号Vpp约为3.5v，达到带宽边缘。

四 总结和回答思考题（15分）

- 思考：若没有Autoset键，要如何设置时基和垂直刻度来保证信号的正确显示？

- 思考：示波器的带宽对实际测量有什么影响？

- 思考：实验1.3的测量方法存在的问题。

- 没有Autoset键时，应调节垂直刻度使得信号幅度完整的显示在面板中，且垂直刻度不宜过大使得信号显示过小。时基应调节致信号能完整地在面板中显示3-5个周期适宜。

- 信号频率接近示波器带宽时，幅度测量值会显著降低，且带宽不足可能会导致高频分量丢失。

- 通过不断调节输入频率，观察信号衰减幅度测量精度过低且测量不准确，且信号源可输出的频率范围有限。