module password_lock_top(

input clk, // 50MHz时钟

input rst_n, // 复位信号，低电平有效

// 矩阵键盘接口（4x4）

input [3:0] key_col, // 列输入

output [3:0] key_row, // 行扫描输出

// 数码管显示

output [7:0] seg_data, // 数码管段选数据

output [3:0] seg_sel, // 数码管位选

// 指示灯

output open_led, // 开锁状态指示灯

output set_led, // 设置模式指示灯

output alarm_led, // 报警指示灯

// 蜂鸣器

output alarm_buzzer

);

wire clk_1khz; // 1kHz时钟，用于数码管扫描

wire [15:0] key_onehot; // 键盘扫描原始输出（独热码）

wire [15:0] key_deb; // 消抖后的键值（独热码）

wire [3:0] key_binary; // 二进制键值

wire key_valid; // 键值有效信号

wire [1:0] current_state;

wire [15:0] stored_password;

wire [3:0] display_data_0, display_data_1, display_data_2, display_data_3; // 数码管显示状态

wire [1:0] display_mode;

wire alarm_buzzer_en;

// 时钟分频模块

clk_divider u_clk_divider(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.clk_1khz(clk_1khz)

);

// 矩阵键盘扫描模块

keyboard_scan u_keyboard_scan(

.clk(clk),

.col(key_col),

.row(key_row),

.key(key_onehot)

);

// 按键消抖模块

key_filter u_key_filter(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.key_in(key_onehot),

.key_deb(key_deb)

);

// 独热码转二进制模块

onehot2binary u_onehot2binary(

.clk(clk),

.onehot(key_deb),

.binary(key_binary)

);

// 键值有效检测

assign key_valid = (key_deb != 16'h0000); // 当有按键按下时有效

// 状态机模块

state_machine u_state_machine(

.clk(clk_1khz),

.rst_n(rst_n),

.key_value(key_binary),

.key_valid(key_valid),

.current_state(current_state),

.stored_password(stored_password),

.display_data_0(display_data_0),

.display_data_1(display_data_1),

.display_data_2(display_data_2),

.display_data_3(display_data_3),

.display_mode(display_mode),

.alarm_buzzer_en(alarm_buzzer_en),

.open_led(open_led),

.set_led(set_led),

.alarm_led(alarm_led)

);

// 数码管显示模块

seg_display u_seg_display(

.clk(clk_1khz),

.rst_n(rst_n),

.display_data_0(display_data_0),

.display_data_1(display_data_1),

.display_data_2(display_data_2),

.display_data_3(display_data_3),

.display_mode(display_mode),

.seg_data(seg_data),

.seg_sel(seg_sel)

);

//蜂鸣器模块

buzzer u_buzzer(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.alarm_buzzer_en(alarm_buzzer_en),

.alarm_buzzer(alarm_buzzer)

);

Endmodule

module clk_divider(

input clk, // 50MHz输入时钟

input rst_n,

output reg clk_1khz

);

reg [15:0] cnt_1khz;

// 50MHz / 50000 = 1kHz

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

cnt_1khz <= 16'd0;

clk_1khz <= 1'b0;

end else begin

if (cnt_1khz == 16'd24999) begin

cnt_1khz <= 16'd0;

clk_1khz <= ~clk_1khz;

end else begin

cnt_1khz <= cnt_1khz + 1'b1;

end

end

end

endmodule

module keyboard_scan(

input clk,

input [3:0] col,

output reg [3:0] row = 4'b1110,

output reg [15:0] key

);

reg [31:0] cnt = 0;

reg scan_clk = 0;

// 扫描时钟（1kHz）

always @(posedge clk) begin

if (cnt == 24999) begin // 50MHz / 25000 = 2kHz

cnt <= 0;

scan_clk <= ~scan_clk;

end

else

cnt <= cnt + 1;

end

// 行扫描（每1ms扫描一行）

always @(posedge scan_clk)

row <= {row[2:0], row[3]};

// 列读取（在扫描时钟下降沿读取列值）

always @(negedge scan_clk)

case(row)

4'b1110: key[3:0] <= col; // 第一行

4'b1101: key[7:4] <= col; // 第二行

4'b1011: key[11:8] <= col; // 第三行

4'b0111: key[15:12] <= col; // 第四行

default: key <= 0;

endcase

endmodule

module key_filter(

input clk,

input rst_n,

input [15:0] key_in,

output [15:0] key_deb

);

// 50MHz / 1000000 = 50Hz，每20ms采样一次

parameter CNT_MAX = 999_999;

reg [19:0] cnt = 0;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n)

cnt <= 0;

else if (cnt == CNT_MAX)

cnt <= 0;

else

cnt <= cnt + 1'b1;

end

// 每20ms采样一次按键电平

reg [15:0] key_reg0;

reg [15:0] key_reg1;

reg [15:0] key_reg2;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

key_reg0 <= 16'hffff;

key_reg1 <= 16'hffff;

key_reg2 <= 16'hffff;

end

else if (cnt == CNT_MAX) begin

key_reg0 <= key_in;

key_reg1 <= key_reg0;

key_reg2 <= key_reg1;

end

end

// 消抖逻辑：连续两个周期检测到低电平且第三个周期状态稳定

assign key_deb = (~key_reg0 & ~key_reg1 & ~key_reg2) | // 三次低电平表示按键稳定按下

(~key_reg0 & ~key_reg1 & key_reg2); // 前两次低电平最后一次高电平表示按键刚按下

Endmodule

module onehot2binary(

input clk,

input [15:0] onehot,

output reg [3:0] binary

);

always @(posedge clk)

case(onehot)

16'h0001: binary <= 4'b0000; // 键0

16'h0002: binary <= 4'b0001; // 键1

16'h0004: binary <= 4'b0010; // 键2

16'h0008: binary <= 4'b0011; // 键3

16'h0010: binary <= 4'b0100; // 键4

16'h0020: binary <= 4'b0101; // 键5

16'h0040: binary <= 4'b0110; // 键6

16'h0080: binary <= 4'b0111; // 键7

16'h0100: binary <= 4'b1000; // 键8

16'h0200: binary <= 4'b1001; // 键9

16'h0400: binary <= 4'b1010; // A键（设置）

16'h0800: binary <= 4'b1011; // B键（关闭）

16'h1000: binary <= 4'b1100; // C键（确认）

16'h2000: binary <= 4'b1101; // D键（清除）

16'h4000: binary <= 4'b1110; // E键（没用）

16'h8000: binary <= 4'b1111; // F键（没用）

default: binary <= 4'b1111; // 无按键

endcase

endmodule

module state_machine(

input clk,

input rst_n,

input [3:0] key_value,

input key_valid,

output reg [1:0] current_state,

output reg [15:0] stored_password,

output reg [3:0] display_data_0,

output reg [3:0] display_data_1,

output reg [3:0] display_data_2,

output reg [3:0] display_data_3,

output reg [1:0] display_mode,

output reg alarm_led,

output reg open_led,

output reg set_led,

output reg alarm_buzzer_en

);

parameter STATE_OPEN = 2'b00; // 开锁状态

parameter STATE_SET_PASS = 2'b01; // 设置状态

parameter STATE_CLOSE = 2'b10; // 闭锁状态

parameter STATE_ALARM = 2'b11; // 报警状态

parameter KEY_SET = 4'hA; // 设置键

parameter KEY_CLOSE = 4'hB; // 关闭键

parameter KEY_CONFIRM = 4'hC; // 确认键

parameter KEY_CLEAR = 4'hD; // 清除键

parameter ALARM_DURATION = 12'd3000; // 3秒报警时长（1kHz × 3秒）

reg [1:0] next_state;

reg [15:0] password_reg = 16'h0000; // 存储的密码

reg [15:0] input_buffer = 16'h0000; // 输入缓冲

reg [2:0] input_count = 3'b000; // 输入计数（0-4）

reg has_password = 1'b0; // 密码是否已设置

reg key_valid_prev = 1'b0; // 按键有效信号的前一状态

reg [11:0] alarm_counter = 12'd0; // 报警计时器（0-4095，足够3秒）

// 状态寄存器

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

current_state <= STATE_OPEN; // 初始状态为开锁状态

end else begin

current_state <= next_state;

end

end

// 状态转移逻辑

always @(*) begin

next_state = current_state;

case (current_state)

// OPEN状态

STATE_OPEN: begin

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin // 按键上升沿

case (key_value)

KEY_SET: next_state = STATE_SET_PASS; // 进入设置模式

KEY_CLOSE: begin

if (has_password) begin // 只有在已设置密码的情况下才能直接关闭

next_state = STATE_CLOSE;

end

end

endcase

end

end

// SET状态

STATE_SET_PASS: begin

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin // 按键上升沿

if (key_value == KEY_CONFIRM && input_count == 3'b100) begin

next_state = STATE_CLOSE; // 已输入4位数字并确认

end

end

end

// CLOSE状态

STATE_CLOSE: begin

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin // 按键上升沿

if (key_value == KEY_CONFIRM && input_count == 3'b100) begin

// 比较密码

if (input_buffer == password_reg) begin

next_state = STATE_OPEN; // 密码正确，开锁

end else begin

next_state = STATE_ALARM; // 密码错误，报警

end

end

end

end

// ALARM状态

STATE_ALARM: begin

// 报警状态由报警控制器管理

if ((key_valid && ~key_valid_prev) || (alarm_counter >= ALARM_DURATION)) begin

next_state = STATE_CLOSE;

end

end

endcase

end

// 密码存储、显示与输入逻辑

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

password_reg <= 16'h0000;

stored_password <= 16'h0000;

input_buffer <= 16'h0000;

input_count <= 3'b000;

has_password <= 1'b0;

alarm_led <= 1'b0;

open_led <= 1'b0;

set_led <= 1'b0;

alarm_buzzer_en <= 1'b0;

alarm_counter <= 12'd0;

// 初始化显示数据

display_data_0 <= 4'h0;

display_data_1 <= 4'h0;

display_data_2 <= 4'h0;

display_data_3 <= 4'h0;

display_mode <= 2'b00;

key_valid_prev <= 1'b0;

end else begin

key_valid_prev <= key_valid; // 记录按键前一状态

case (current_state)

// OPEN状态

STATE_OPEN: begin

// OPEN状态显示

alarm_buzzer_en <= 1'b0;

alarm_led <= 1'b0;

open_led <= 1'b1;

set_led <= 1'b0;

alarm_counter <= 12'd0;

display_mode <= 2'b00;

// 处理按键（上升沿检测）

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin

case (key_value)

KEY_SET: begin

// 进入设置模式，清空输入

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

KEY_CLOSE: begin

// 只有在已设置密码的情况下才能直接关闭

if (has_password) begin

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

end

endcase

end

end

// SET状态

STATE_SET_PASS: begin

// SET状态显示

alarm_buzzer_en <= 1'b0;

alarm_led <= 1'b0;

open_led <= 1'b0;

set_led <= 1'b1;

alarm_counter <= 12'd0;

display_mode <= 2'b01;

// 处理按键（上升沿检测）

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin

case (key_value)

KEY_CLEAR: begin

// 清除输入

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

KEY_CONFIRM: begin

// 保存密码

if (input_count == 3'b100) begin

password_reg <= input_buffer;

stored_password <= password_reg;

has_password <= 1'b1;

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

end

default: begin

// 输入数字0-9

if (key_value <= 4'h9) begin

if (input_count == 3'b000) begin

// 输入第一位

input_buffer <= {12'b0, key_value};

input_count <= 3'b001;

end

else if (input_count == 3'b001) begin

// 输入第二位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b010;

end

else if (input_count == 3'b010) begin

// 输入第三位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b011;

end

else if (input_count == 3'b011) begin

// 输入第四位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b100;

end

end

end

endcase

end

end

// CLOSE状态

STATE_CLOSE: begin

// CLOSE状态显示

alarm_buzzer_en <= 1'b0;

alarm_led <= 1'b0;

open_led <= 1'b0;

set_led <= 1'b0;

alarm_counter <= 12'd0;

display_mode <= 2'b10;

// 处理按键（上升沿检测）

if (key_valid && ~key_valid_prev) begin

case (key_value)

KEY_CLEAR: begin

// 清除输入

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

KEY_CONFIRM: begin

if (input_count == 3'b100) begin

if (input_buffer == password_reg) begin

// 密码正确，已在状态转移中处理

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end else begin

// 密码错误，触发报警

input_count <= 3'b000;

input_buffer <= 16'h0000;

end

end

end

default: begin

// 输入数字0-9

if (key_value <= 4'h9) begin

if (input_count == 3'b000) begin

// 输入第一位

input_buffer <= {12'b0, key_value};

input_count <= 3'b001;

end

else if (input_count == 3'b001) begin

// 输入第二位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b010;

end

else if (input_count == 3'b010) begin

// 输入第三位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b011;

end

else if (input_count == 3'b011) begin

// 输入第四位

input_buffer <= {input_buffer[11:0], key_value};

input_count <= 3'b100;

end

end

end

endcase

end

end

// ALARM状态

STATE_ALARM: begin

// ALARM状态显示

alarm_buzzer_en <= 1'b1;

alarm_led <= 1'b1;

open_led <= 1'b0;

set_led <= 1'b0;

display_mode <= 2'b11;

// 报警计时

if (alarm_counter < ALARM_DURATION) begin

alarm_counter <= alarm_counter + 1'b1;

end

end

endcase

// 更新显示数据

display_data_0 <= input_buffer[3:0];

display_data_1 <= input_buffer[7:4];

display_data_2 <= input_buffer[11:8];

display_data_3 <= input_buffer[15:12];

end

end

endmodule

module seg_display(

input clk, // 1kHz时钟

input rst_n,

input [3:0] display_data_0,

input [3:0] display_data_1,

input [3:0] display_data_2,

input [3:0] display_data_3,

input [1:0] display_mode,

output reg [7:0] seg_data, // 段选数据

output reg [3:0] seg_sel // 位选

);

reg [1:0] scan_cnt = 2'b00; // 扫描计数器

reg [3:0] data_temp = 4'h0; // 临时数据

reg [7:0] seg_table [0:15];

initial begin // 共阴极

seg_table[0] = 8'h3F; // 0

seg_table[1] = 8'h06; // 1

seg_table[2] = 8'h5B; // 2

seg_table[3] = 8'h4F; // 3

seg_table[4] = 8'h66; // 4

seg_table[5] = 8'h6D; // 5

seg_table[6] = 8'h7D; // 6

seg_table[7] = 8'h07; // 7

seg_table[8] = 8'h7F; // 8

seg_table[9] = 8'h6F; // 9

seg_table[10] = 8'h77; // A (用于显示"开")

seg_table[11] = 8'h7C; // b (用于显示"闭")

seg_table[12] = 8'h39; // C (用于显示"设置")

seg_table[13] = 8'h5E; // d (用于显示"报警")

seg_table[14] = 8'h79; // E (备用)

seg_table[15] = 8'h71; // F (备用)

end

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

scan_cnt <= 2'b00;

seg_sel <= 4'b1111;

seg_data <= 8'h00;

data_temp <= 4'h0;

end else begin

scan_cnt <= scan_cnt + 1'b1;

case (scan_cnt)

2'b00: begin

seg_sel <= 4'b1110; // 选中第一个数码管

case (display_mode)

2'b00: data_temp <= 4'hA; // OPEN状态显示"A"

2'b01: data_temp <= display_data_0; // 设置模式

2'b10: data_temp <= display_data_0; // 输入模式

2'b11: data_temp <= 4'hE; // 报警模式显示"E"

endcase

end

2'b01: begin

seg_sel <= 4'b1101; // 选中第二个数码管

case (display_mode)

2'b00: data_temp <= 4'hA; // OPEN状态显示"A"

2'b01: data_temp <= display_data_1; // 设置模式

2'b10: data_temp <= display_data_1; // 输入模式

2'b11: data_temp <= 4'hE; // 报警模式显示"E"

endcase

end

2'b10: begin

seg_sel <= 4'b1011; // 选中第三个数码管

case (display_mode)

2'b00: data_temp <= 4'hA; // OPEN状态显示"A"

2'b01: data_temp <= display_data_2; // 设置模式

2'b10: data_temp <= display_data_2; // 输入模式

2'b11: data_temp <= 4'hE; // 报警模式显示"E"

endcase

end

2'b11: begin

seg_sel <= 4'b0111; // 选中第四个数码管

case (display_mode)

2'b00: data_temp <= 4'hA; // OPEN状态显示"A"

2'b01: data_temp <= display_data_3; // 设置模式

2'b10: data_temp <= display_data_3; // 输入模式

2'b11: data_temp <= 4'hE; // 报警模式显示"d"

endcase

end

endcase

// 显示数据

seg_data <= seg_table[data_temp];

end

end

endmodule

module buzzer(

input clk, // 50MHz时钟

input rst_n,

input alarm_buzzer_en, // 蜂鸣器使能信号（来自状态机）

output reg alarm_buzzer // 蜂鸣器输出

);

parameter CNT_MAX = 16'd56817;

reg [15:0] cnt = 16'd0; // 分频计数器

reg buzzer_clk = 1'b0; // 内部440Hz时钟

reg buzzer_en_reg = 1'b0; // 使能信号寄存器（同步用）

// 440Hz分频

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

cnt <= 16'd0;

buzzer_clk <= 1'b0;

end else begin

if (cnt >= CNT_MAX) begin

cnt <= 16'd0;

buzzer_clk <= ~buzzer_clk; // 翻转产生方波

end else begin

cnt <= cnt + 1'b1;

end

end

end

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

buzzer_en_reg <= 1'b0;

end else begin

buzzer_en_reg <= alarm_buzzer_en;

end

end

// 蜂鸣器发声

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

alarm_buzzer <= 1'b0;

end else begin

if (buzzer_en_reg) begin

// 使能时输出440Hz方波

alarm_buzzer <= buzzer_clk;

end else begin

// 不使能时输出0

alarm_buzzer <= 1'b0;

end

end

end

endmodule