信息2301 杜斯博 2234112313

实验一Quartus 软件与状态机第一部分

- 实验目的

（1）掌握软件流程，掌握状态机编程；

（2）掌握时序仿真的基本方法。

（3）掌握时序电路的基本分析方法；

（4）掌握从模型到工程实际的电路变化；

二、实验原理与步骤

1. 分析sync代码功能。

Out1输出尝试解决输入信号怎么进入同步时序电路，Out3 尝试解决输入数据的获取时刻和计数方法，而Out2时长不定，还可能因为延迟而丢失脉冲信号，因此不能使用。sync电路即是“同步synchronize”，用来将输入进机器的信号与内部信号进行同步，从而能正常使用外部输入信号。

2. 以tlight2工程代码为例，学习VHDL语言的逻辑语言描述，D触发器的设计和计数器的设计。

带异步复位的D触发器代码补充：

process(rst, clk)

begin

if rst = '1' then           -- 异步复位（假设高电平有效）

q <= '0';            -- 复位时输出置0

elsif clk'event and clk = '1' then  -- 时钟上升沿触发

q <= d;                 -- 正常工作时输出数据

end if;

end process;

模N计数器代码：

if rst = '0' then

q <= (others => '0');

elsif rising_edge(clk) then

if q = N-1 then

q <= (others => '0');

else

q <= q +1;

end if;

end if;

3. 学习仿真交通灯工程，以tlight28_sim.bdf为顶层文件，进行仿真分析，查找错误。

先分析交通灯问题，对状态机文件states.vhd进行学习。因为不能同时有两条道路通行，我们将所有情况分解为四种状态：东西通行s0、东西转南北通行s1（两个黄灯）、南北通行s2、南北转东西通行s3（两个黄灯）。

状态s0 (东西绿灯): 东西方向通行，南北方向禁止：

- 如果南北方向有车且东西方向也有车，等待60秒后转换到状态s1

- 如果南北方向有车但东西方向无车，立即转换到状态s1

状态s1 (东西黄灯): 东西方向黄灯，南北方向红灯：

- 等待3秒后转换到状态s2

状态s2 (南北绿灯): 南北方向通行，东西方向禁止：

- 如果南北方向有车且东西方向也有车，等待40秒后转换到状态s3

- 如果南北方向无车，立即转换到状态s3

状态s3 (南北黄灯): 南北方向黄灯，东西方向红灯:

- 等待3秒后转换到状态s0

代码分析如下：

在仿真时先仿真最简单情况，即只有一条路上有车，此时该向车道绿灯恒亮，另一条车道红灯恒亮。

接着仿真双向车道都有车时的情况，仿真结果如下图：

东西向和南北向均有车时，由东西向车道先行，南北向车道后行。在东西向车道由绿灯变黄灯（EWGREEN：1到0——EWYELLOW：0到1）时，发现在黄灯的变换上出了问题，本应该是三秒计数的黄灯，却在转换时持续了五拍的时间。

4. 在3的基础上改正设计。

把D触发器删去，来减缓延迟效应。

功能仿真结果：

时序仿真结果：

把计数器前的三个用来获取entm60、entm40、entm3三个信号的D触发器也删除即可消除延迟。

5. 对该交通灯模型进行优化。

- 通过改变模块输出的D触发器逻辑来减少延迟。

- 通过把三个计数器合成为一个可变模计数器来简化模型。

三、实验结果与分析

1. 仿真时，应该按照什么顺序进行？

应该按照从简单情况到复杂情况的仿真顺序，逐渐地研究和对比仿真结果图，在覆盖所有种情况下全面地分析和检查设计是否有误。具体到交通灯仿真实验，就应该是从只有单边有车，到双边都有车，到一边车道发生状态变换时同时改变另一车道状态。

2. 为什么状态转换的时间有问题？ 多出的两个时钟周期时怎么来的？

状态转换的时间有问题，是因为计数器的状态输出给了D触发器，再由D触发器的输出使状态机转换s的状态。由于D触发器的状态改变依靠时钟信号的上升沿，造成了由D触发器的输出控制状态机就会出现多出来的两个时钟周期。

具体到仿真图形里，当timer_60信号计时到59时，下一个时钟上升沿tm60状态变为1，同时timer_60信号计时变为0，意味着绿灯60秒计时结束，即将转换为黄灯。下一个状态，tm60变为0，状态机转换为s1。下一个状态改变时，entm60变为0。entm3变为1，黄灯亮起。经过三个时间周期后，timer_3计时到0，此时理应发生状态改变，但由于tm3和状态机s要到下一个时钟上升沿才能改变，下下一个时钟上升沿entm40才能变为1，导致延迟了两个时钟周期。

3. 有几种解决方法？

- 直接删除触发器连接。

- 将三个计数器合并为一个可变模计数器，减少计数器之间的协调和延迟。

- 额外设计新的同步信号，确保状态转换正确和计数器输出无延迟。

4. 不同的方法各自的特点是什么？

直接删除D触发器实现简单，直接消除延迟源，资源消耗少。设计新的时序逻辑来产生同步信号则实现困难，需要进行大规模的改动和调试。

5. 如何能简化这个设计？

将三个模计数器合成为一个可变模计数器

四、思考题

1. 画出你理想的红绿灯的电路系统框图，越细化越好。

2. 写出可变模计数器的完整VHD代码和Verilog代码。

在状态机中引入一个模式选择信号mode_sel和计数使能信号cnt_en,作为对可变模计数器的输入。

可变模计数器代码：

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity variable_counter is

port (

rst      : in std_logic;

clk      : in std_logic;

mode_sel : in std_logic_vector(1 downto 0); -- 模式选择

cnt_en   : in std_logic;                  -- 计数使能

timer    : out std_logic_vector(5 downto 0) -- 计时器输出

);

end variable_counter;

architecture variable_counter_behav of variable_counter is

signal count_reg : std_logic_vector(5 downto 0);  -- 计数寄存器

signal max_count : integer range 0 to 59;         -- 最大计数值

begin

-- 根据模式选择设置最大计数值

process(mode_sel)

begin

case mode_sel is

when "00" =>   -- 3秒模式

max_count <= 2;   -- 0-2共3个周期

when "01" =>   -- 40秒模式

max_count <= 39;  -- 0-39共40个周期

when "10" =>   -- 60秒模式

max_count <= 59;  -- 0-59共60个周期

when others => -- 默认3秒

max_count <= 2;

end case;

end process;

-- 计数进程

process(rst, clk)

begin

if rst = '0' then

count_reg <= (others => '0');

elsif clk'event and clk = '1' then

if cnt_en = '1' then

if count_reg = max_count then

count_reg <= (others => '0');  -- 计数满后归零

else

count_reg <= count_reg + 1;    -- 正常计数

end if;

else

count_reg <= (others => '0');      -- 使能无效时清零

end if;

end if;

end process;

timer <= count_reg;  -- 输出当前计数

end variable_counter_behav;

可变模计数器Verilog代码：

module variable_timer(

input rst,

input clk,

input [1:0] mode_sel,

input cnt_en,

output reg [5:0] timer

);

reg [5:0] count_reg;

integer max_count;

// 根据模式选择设置最大计数值

always @(*) begin

case (mode_sel)

2'b00:   max_count = 2;    // 3秒模式：0-2共3个周期

2'b01:   max_count = 39;   // 40秒模式：0-39共40个周期

2'b10:   max_count = 59;   // 60秒模式：0-59共60个周期

default: max_count = 2;    // 默认3秒模式

endcase

end

// 计数进程

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// 复位时计数器清零

count_reg <= 6'b000000;

end else begin

if (cnt_en) begin

// 使能有效时计数

if (count_reg == max_count) begin

count_reg <= 6'b000000;  // 计数满后归零

end else begin

count_reg <= count_reg + 1;  // 正常计数

end

end else begin

// 使能无效时清零

count_reg <= 6'b000000;

end

end

end

always @(*) begin

timer = count_reg;

end

endmodule

3. 参考网络资料，分析本例子中状态机SS的代码书写的好处和不好处，什么是状态机的1、2、3段式写法。将红绿灯的状态机SS用两段式、三段式代码用VHDL分别重写。

状态机的三段式写法是一种规范的状态机编写方法，将状态机分为三个部分：

第一段：状态寄存器（时序逻辑），负责状态寄存器的更新，通常在时钟沿或复位信号下更新当前状态。

第二段：下一状态逻辑（组合逻辑），根据当前状态和输入信号，计算下一状态。

第三段：输出逻辑（组合逻辑或时序逻辑），根据当前状态（有时也包含输入）产生输出信号。输出逻辑可以是组合逻辑也可以是时序逻辑。组合逻辑输出可能产生毛刺，时序逻辑输出则可以避免毛刺。

两段式写法，通常将第二段和第三段合并为一个组合逻辑进程，即下一状态逻辑和输出逻辑放在一个进程中。

两段式：

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity states_2stage is

port (

rst    : in std_logic;

clk    : in std_logic;

nscar  : in std_logic;

ewcar  : in std_logic;

tm60   : in std_logic;

tm40   : in std_logic;

tm3    : in std_logic;

S      : out std_logic_vector(1 downto 0)

);

end states_2stage;

architecture Behavioral of states_2stage is

-- 状态定义

type state_type is (s0, s1, s2, s3);

signal current_state, next_state : state_type;

begin

-- 第一段：状态寄存器（时序逻辑）

process(rst, clk)

begin

if rst = '0' then

current_state <= s0;

elsif rising_edge(clk) then

current_state <= next_state;

end if;

end process;

-- 第二段：下一状态逻辑和输出逻辑（组合逻辑）

process(current_state, nscar, ewcar, tm60, tm40, tm3)

begin

-- 默认下一状态和输出

next_state <= current_state;

S <= "00"; -- 默认输出，可根据状态赋值

case current_state is

when s0 =>

S <= "00"; -- 代表s0状态输出

if nscar = '1' then

if ewcar = '1' then

if tm60 = '1' then

next_state <= s1;

end if;

else

next_state <= s1;

end if;

end if;

when s1 =>

S <= "01";

if tm3 = '1' then

next_state <= s2;

end if;

when s2 =>

S <= "11";

if nscar = '1' then

if ewcar = '1' then

if tm40 = '1' then

next_state <= s3;

end if;

else

next_state <= s3;

end if;

end if;

when s3 =>

S <= "10";

if tm3 = '1' then

next_state <= s0;

end if;

when others =>

next_state <= s0;

S <= "00";

end case;

end process;

end Behavioral;

三段式写法：

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity states_3stage is

port (

rst    : in std_logic;

clk    : in std_logic;

nscar  : in std_logic;

ewcar  : in std_logic;

tm60   : in std_logic;

tm40   : in std_logic;

tm3    : in std_logic;

S      : out std_logic_vector(1 downto 0)

);

end states_3stage;

architecture Behavioral of states_3stage is

type state_type is (s0, s1, s2, s3);

signal current_state, next_state : state_type;

begin

-- 第一段：状态寄存器（时序逻辑）

process(rst, clk)

begin

if rst = '0' then

current_state <= s0;

elsif rising_edge(clk) then

current_state <= next_state;

end if;

end process;

-- 第二段：下一状态逻辑（组合逻辑）

process(current_state, nscar, ewcar, tm60, tm40, tm3)

begin

next_state <= current_state; -- 默认保持当前状态

case current_state is

when s0 =>

if nscar = '1' then

if ewcar = '1' then

if tm60 = '1' then

next_state <= s1;

end if;

else

next_state <= s1;

end if;

end if;

when s1 =>

if tm3 = '1' then

next_state <= s2;

end if;

when s2 =>

if nscar = '1' then

if ewcar = '1' then

if tm40 = '1' then

next_state <= s3;

end if;

else

next_state <= s3;

end if;

end if;

when s3 =>

if tm3 = '1' then

next_state <= s0;

end if;

when others =>

next_state <= s0;

end case;

end process;

-- 第三段：输出逻辑（组合逻辑）

process(current_state)

begin

case current_state is

when s0 => S <= "00";

when s1 => S <= "01";

when s2 => S <= "11";

when s3 => S <= "10";

when others => S <= "00";

end case;

end process;

end Behavioral;