信息2301 杜斯博 2234112313

第五次实验

- 实验目的

- 更正memtest.vhd的代码设计，使得rdmem和wrrdy信号不会丢失，并能判断内存读写状态的空满。

- 学习sramtop工程的代码，并下载到开发板上，在电脑上验证简要功能。

- 实验内容和步骤

- 修改memtest.vhd代码设计，使得代码能完成以下目标：

每一个outen信号产生一个rdmem信号。

wrrdy信号不会因为状态机变化的延迟而丢失。

代码可以判断内存是否空满，当内存为空时outen输出信号无效。

- 将sram工程下载到开发板上，并在电脑上验证开发板的基础功能。

- 实验结果

- 添加类似wrrdy信号的读信号rdrdy来生成rdmem信号，防止rdmem信号丢失。

类似于输入计数后产生wrrdy信号，定义一个标志位rdrdy来生成读信号，定义一个两位寄存器outensft来保持长周期outen读取需求。

signal rdrdy :std_logic; -- 用来产生读取信号

signal outensft:std_logic_vector(1 downto 0); -- 用于储存长周期outen信号

process(rst,clk)

begin

if rst = '0' then

outensft <= "00";

elsif clk'event and clk = '1' then

outensft(1) <= outensft(0);

outensft(0) <= outen;

end if;

end process;

process(rst,clk)

begin

if rst = '0' then

rdrdy <= '0';

elsif clk'event and clk = '1' then

if outensft = 1 then

rdrdy <= '1';

elsif ss = s2 then

rdrdy <= '0';

end if;

end if;

end process;

再修改状态机ss的代码，将ss进入s2读状态的条件改写为：

case ss is

when s0 =>  -- 空闲状态

if wrrdy = '1' then    -- 写数据准备好，转移到写状态

ss <= s1;

elsif rdrdy = '1' then -- 输出请求有效，转移到读状态

ss <= s2;

end if;

when s1 =>  -- 写内存状态，完成后返回空闲状态（s1,s2只存在一个时钟节拍）

ss <= s0;

when s2 =>  -- 读内存状态，完成后返回空闲状态

ss <= s0;

when others =>  -- 异常状态处理，返回空闲状态

ss <= s0;

end case;

- 修改状态机中wrrdy信号的清零逻辑，防止wrrdy丢失。

process(rst,clk)

begin

if rst = '0' then

wrrdy <= '0';  -- 复位时写准备好信号无效

elsif clk'event and clk = '1' then

if rxdcnt = 8 then  -- 已接收8位数据，设置准备好信号

wrrdy <= '1';

elsif ss = s1 then  -- 处于写状态时清除准备好信号

wrrdy <= '0';

end if;

end if;

end process;

- 增加判断内存空满状态的代码逻辑。

当rdmemaddr = wrmemaddr 时，读写地址存在两个状态：

内存地址为满 或 内存地址为空。

因为当内存地址为满时，任何写操作都会导致机器出错，将内存满状态视为不可取的错误状态，outen无效。同时我们要求内存为空状态时outen也无效，则只需判断rdmemaddr = wrmemaddr 时，outen无效即可。

在状态机ss进入s2的条件中附加上rdmemaddr /= wrmemaddr 即可。

case ss is

when s0 =>  -- 空闲状态

if wrrdy = '1' then    -- 写数据准备好，转移到写状态

ss <= s1;

elsif rdrdy = '1' and rdmemaddr /= wrmemaddr then -- 输出请求有效，转移到读状态

ss <= s2;

end if;

when s1 =>  -- 写内存状态，完成后返回空闲状态（s1,s2只存在一个时钟节拍）

ss <= s0;

when s2 =>  -- 读内存状态，完成后返回空闲状态

ss <= s0;

when others =>  -- 异常状态处理，返回空闲状态

ss <= s0;

end case;

四、思考题

1. 可综合代码和不可综合代码的区别和应用场景是什么？

Verilog HDL或VHDL都是一种硬件的描述语言，并且允许在不同的抽象层次上对电路进行建模。综合就是将语言描述的RTL级的电路模型构造出门级网表的过程。综合后生成的网表文件，就是由导线相互连接的寄存器传输级功能块 （比如触发器、算术逻辑单元和多路选择器等）组成的。

HDL的描述有不同的抽象层次，从门级、RTL级、行为级以及算法级进行建模。但是，并不是所有层次上的描述方式都可以被综合成想要的硬件元件，即不可综合。比如Verilog中存在一些用于仿真验证的子集，属于仿真验证语言，只在仿真时候使用，不能被综合成电路，因为没有相应的硬件元件与其对应。如initial语句。

2. 阻塞赋值和非阻塞赋值的电路结构区别是什么？

阻塞赋值"="，必须是阻塞赋值完成后，才进行下一条语句的执行；赋值一旦完成，等号左边的变量值立即变化。在同一个块中，阻塞赋值表达式的书写顺序会影响赋值的结果。硬件没有对应的电路。

非阻塞赋值"<="，在赋值开始时计算表达式右边的值，在本次仿真周期时钟的下降沿时才更新被赋值变量，即赋值不是立即生效的；非阻塞赋值允许块中其他语句同时执行。在同一个块中，非阻塞赋值表达式的书写顺序不影响赋值的结果。硬件有对应的电路。

阻塞赋值对应的电路结构往往与触发沿没有关系，只与输入的电平变化有关系；非阻塞赋值对应的电路结构往往与触发沿有关系，只有在触发沿时才有可能发生赋值的情况。

3. 写出交通灯例子的测试激励代码。

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY tlight28_sim_vhd_vec_tst IS

END tlight28_sim_vhd_vec_tst;

ARCHITECTURE tlight28_sim_arch OF tlight28_sim_vhd_vec_tst IS

-- constants

-- signals

SIGNAL CLK : STD_LOGIC;

SIGNAL entm3 : STD_LOGIC;

SIGNAL entm40 : STD_LOGIC;

SIGNAL entm60 : STD_LOGIC;

SIGNAL ET : STD_LOGIC;

SIGNAL EWGREEN : STD_LOGIC;

SIGNAL EWRED : STD_LOGIC;

SIGNAL EWYELLOW : STD_LOGIC;

SIGNAL NSGREEN : STD_LOGIC;

SIGNAL NSRED : STD_LOGIC;

SIGNAL NSYELLOW : STD_LOGIC;

SIGNAL NT : STD_LOGIC;

SIGNAL RST : STD_LOGIC;

SIGNAL S : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

SIGNAL ST : STD_LOGIC;

SIGNAL timer_3 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

SIGNAL timer_40 : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

SIGNAL timer_60 : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

SIGNAL tm3 : STD_LOGIC;

SIGNAL tm40 : STD_LOGIC;

SIGNAL tm60 : STD_LOGIC;

SIGNAL WT : STD_LOGIC;

COMPONENT tlight28_sim

PORT (

CLK : IN STD_LOGIC;

entm3 : OUT STD_LOGIC;

entm40 : OUT STD_LOGIC;

entm60 : OUT STD_LOGIC;

ET : IN STD_LOGIC;

EWGREEN : OUT STD_LOGIC;

EWRED : OUT STD_LOGIC;

EWYELLOW : OUT STD_LOGIC;

NSGREEN : OUT STD_LOGIC;

NSRED : OUT STD_LOGIC;

NSYELLOW : OUT STD_LOGIC;

NT : IN STD_LOGIC;

RST : IN STD_LOGIC;

S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

ST : IN STD_LOGIC;

timer_3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

timer_40 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

timer_60 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

tm3 : OUT STD_LOGIC;

tm40 : OUT STD_LOGIC;

tm60 : OUT STD_LOGIC;

WT : IN STD_LOGIC

);

END COMPONENT;

BEGIN

i1 : tlight28_sim

PORT MAP (

-- list connections between master ports and signals

CLK => CLK,

entm3 => entm3,

entm40 => entm40,

entm60 => entm60,

ET => ET,

EWGREEN => EWGREEN,

EWRED => EWRED,

EWYELLOW => EWYELLOW,

NSGREEN => NSGREEN,

NSRED => NSRED,

NSYELLOW => NSYELLOW,

NT => NT,

RST => RST,

S => S,

ST => ST,

timer_3 => timer_3,

timer_40 => timer_40,

timer_60 => timer_60,

tm3 => tm3,

tm40 => tm40,

tm60 => tm60,

WT => WT

);

-- RST

t_prcs_RST: PROCESS

BEGIN

RST <= '1';

WAIT;

END PROCESS t_prcs_RST;

-- CLK

t_prcs_CLK: PROCESS

BEGIN

LOOP

CLK <= '0';

WAIT FOR 5000 ps;

CLK <= '1';

WAIT FOR 5000 ps;

IF (NOW >= 1000000 ps) THEN WAIT; END IF;

END LOOP;

END PROCESS t_prcs_CLK;

-- ET

t_prcs_ET: PROCESS

BEGIN

ET <= '1';

WAIT;

END PROCESS t_prcs_ET;

-- WT

t_prcs_WT: PROCESS

BEGIN

WT <= '0';

WAIT;

END PROCESS t_prcs_WT;

-- ST

t_prcs_ST: PROCESS

BEGIN

ST <= '0';

WAIT;

END PROCESS t_prcs_ST;

-- NT

t_prcs_NT: PROCESS

BEGIN

NT <= '1';

WAIT;

END PROCESS t_prcs_NT;

END tlight28_sim_arch;

- 画出DE2-115上面能跑的lab2/step2/sram工程的电路结构框图，尽量详细。