无线通信系统虚拟仿真实验 实验报告

实验1  移动通信系统网络结构认知与现网设备体验

班级：信息2301                   学号：2234112313               姓名：杜斯博

一 实验内容

  - 2G移动通信系统网络架构

  - 3G移动通信系统网络架构

  - 4G移动通信系统网络架构

  - 5G移动通信系统网络架构

  - 使用无线通信系统虚拟仿真软件搭建网络拓扑

  - 使用无线通信系统虚拟仿真软件完成设备部署 （无线接入网、核心网）（承载网选做）

二 实验原理

  - 2G移动通信系统网络架构

2G移动通信系统采用典型的蜂窝网络结构，主要提供语音业务及低速数据业务，主要由移动台（MS）、无线基站子系统（BSS）、交换网络子系统（NSS）和操作维护子系统（OSS）组成。

其中无线接入网主要包括：

- BTS（基站收发信台）：负责无线信号的发送和接收，。

- BSC（基站控制器）：负责无线资源管理、切换控制、功率控制等功能。

核心网主要包括：

- MSC：完成数据交换、移动性管理、会话管理等。

- HLR：存储用户的开户数据和位置信息。

- VLR：存储用户的动态数据。

- AUC：HLR中的鉴权中心。

- EIR：用于检测终端设备是否合法。

  - 3G移动通信系统网络架构

3G移动通信系统采用WCDMA网络架构，能够同时支持语音业务和数据业务,由无线接入网UTRAN和核心网CN组成。

无线接入网包括：

- NodeB：负责无线信号收发，实现终端接入网络功能。

- RNC（无线网络控制器）：负责无线资源管理、切换控制及连接管理。

核心网包括电路域和分组域：

电路域：

- MSC：负责数据交换、移动性管理、会话管理等，处理信令等。

- MGW：负责数据业务处理。

分组域：

- SGSN：负责网络接入控制、分组路由和传输、移动性管理等。

- GGSN：提供MS接入外部分组网络的网关功能。

  - 4G移动通信系统网络架构

4G移动通信系统采用LTE架构，具有全IP化、扁平化特点，采用控制面与用户面分离结构，提高系统效率。

无线接入网主要包括eNodeB，负责无线信号收发、无线资源管理及部分控制功能，相当于3G中的NodeB和RNC功能的融合。

核心网EPC包括：

- MME：负责控制面功能，如移动性管理、会话管理及信令处理。

- SGW/PGW：用户面功能的实体，处理业务数据。

- HSS：存储用户开户信息及位置信息。

- PCRF：负责控制用户数据传递的QoS规则以及计费规则。

  - 5G移动通信系统网络架构

5G网络采用服务化架构（SBA），并实现控制面和用户面彻底分离，支持网络切片、边缘计算及虚拟化灵活部署。

5G的基站功能重构为CU和DU两个功能实体。CU与DU功能的切分以处理内容的实时性进行区分。

- CU：负责高层协议处理及非实时业务处理

- DU：负责物理层及实时业务处理

核心网5GC包括：

- AMF：接入及移动性管理功能，接入鉴权， 接入授权，可达性管理，终结NAS消息并分发.

- SMF：会话管理功能，例如会话建立，修改和释放，UPF和RAN节点之间的隧道维护、UE IP地址分配和管理。

- PCF：策略控制功能，支持统一的策略框架去管理网络行为，提供策略规则给网络实体去实施执行。

- UDM：统一数据管理功能，负责用户标识、签约数据、鉴权数据的管理、用户的服务网元注册管理。

- AUSF：鉴权服务功能，从UDM获取秘钥信息并生成服务网络使用的秘钥。

- NRF：网络功能注册功能，网元注册，服务发现，5GC的“服务注册中心”。

- AF：应用功能，指应用层的各种服务，可以是运营商内部的应用如Volte 、也可以是第三方的AF（如视频服务器、游戏服务器等）。

- UPF：用户面功能，包括用户数据包的路由和转发、与外部数据网DN的数据交互、用户平面的QoS处理、流控规则实施等。

  - 3G语音通信主叫和被叫呼叫流程

3G语音业务采用电路交换方式实现，其呼叫流程主要包括：

主叫流程：

- UE发起呼叫请求

- 建立RRC连接

- 建立NAS信令连接

- MSC完成呼叫控制

- 建立无线接入承载RAB

双方建立通信连接后进入通话阶段。

被叫流程：

- MSC向被叫用户发起寻呼请求

- 被叫UE响应寻呼

- 建立RRC连接

- 完成鉴权和安全控制

- 建立RAB连接

双方进入通话状态。

  - 4G数据业务请求流程

三 实验过程、结果及分析

- IUV-4G&Pre5G软件的功能模块构成

IUV-4G&Pre5G软件主要包括以下五大模块：

- 网络拓扑规划模块，主要用于构建移动通信系统整体网络结构，为后续设备部署打草稿。

- 容量规划模块，主要用于对通信系统的业务容量进行评估与规划。通过设置用户数量、业务类型及业务需求等参数，对无线资源需求和核心网处理能力进行估算，从而确定网络设备配置规模。

- 设备部署模块，设备部署模块主要用于完成网络设备的安装与连接配置。通过拖拽方式将无线接入网设备以及核心网设备部署到网络拓扑中，并完成设备之间的链路连接，实现网络结构的实际搭建。

- 数据配置模块，数据配置模块主要用于完成各类网元参数设置，包括IP地址配置、路由配置、接口参数配置以及用户数据配置等。通过合理配置各项网络参数，确保设备之间能够正常通信，实现网络功能的正确运行。

- 业务调试模块，业务调试模块主要用于验证网络业务是否能够正常运行，对网络连接状态、信令交互过程以及业务承载情况等进行测试分析，从而判断网络部署是否成功，并定位可能存在的问题。

- 在4G、5G系统中承载网的作用是什么？承载网中有哪些设备？

承载网主要用于传输语音、数据及多媒体业务，是连接无线接入网与核心网的重要传输通道。

承载网常见设备包括：

- IP承载：交换机、路由器、PTN等设备，用于进行IP分组的快速路由与交换。

- 光传输：OTN设备等，用于远距离、大容量的数据传送。

- OTN主要的单板有哪些？作用是什么？

OTN中的主要单板包括光转发单板、电交叉类单板、合波/分波单板以及光放大单板。

（1）光转发单板：

- 提供线路侧光模块，产生符合波分系统标准波长的光信号；

- 将客户侧接收到的业务信号封装成对应的 OTN 帧后发送至线路侧输出；

- 提供客户侧接口模块，实现与 PTN、路由器、交换机等设备连接；

（2）电交叉类单板：

- 以时隙电路交换为核心，实现波长和子波长级别业务的灵活调度；

- 继承 OTN 网络监测、保护倒换等功能；

（3）合波/分波单板：

① 合波板（OMU）：

将多个不同波长的光信号合成为一路复用光信号后统一输出，提高光纤利用率。

② 分波板（ODU）：

将接收端的复用光信号按不同波长进行分离，并分别送入对应业务单板处理。

（4）光放大单板：

光放大单板用于提升光信号功率，保证信号能够进行长距离稳定传输。

① OBA（功率放大板）

位于发送端 OMU 单板之后，对合波信号进行功率放大后发送至光纤线路。

② OPA（前置放大板）

位于接收端 ODU 单板之前，对接收端的光信号进行放大后送入分波单板处理。

③ OLA（光线路放大板）

- 在IUV-4G&Pre5G软件中设备部署过程

- 首先进行网络拓扑规划，为网络连接打好草稿。

- 随后进入设备部署，在各个站点拖拽部属设备，如无线接入网设备（eNodeB）和核心网设备（MME、SGW、PGW、HSS）

- 完成通过连线配对，完成设备之间链路连接

- 在调试中查看网络拓扑是否正常联通。

四 思考题

- 3G蜂窝通信系统与2G蜂窝通信系统网元设备的区别与联系？

3G系统是在2G系统基础上的演进系统，两者网络结构均由无线接入网和核心网组成，核心网均采用CS域与PS域并存结构。部分核心网网元设备在两代系统中可以共用或演进得到，3G系统在核心网结构上继承了2G系统的基本框架。区别主要体现在无线接入网网元设备不同。

2G系统无线接入网主要包括：

- BTS（基站收发信台）：完成无线信号收发

- BSC（基站控制器）：负责无线资源管理和切换控制

3G系统无线接入网主要包括：

- NodeB（基站）：完成无线信号收发功能

- RNC（无线网络控制器）：负责无线资源控制、切换管理和功率控制

其中：NodeB 是 BTS 的演进设备，RNC 是 BSC 的演进设备。

- 4G蜂窝通信系统与3G蜂窝通信系统网元设备的区别与联系？

4G系统是在3G系统基础上的进一步演进系统，仍采用无线接入网与核心网结构组成方式，部分核心网网元由3G系统演进得到，例如：HLR演进为HSS、SGSN的控制功能演进为MME、GGSN的数据网关功能演进为PGW因此，4G核心网是在3G分组核心网基础上的IP化升级。

区别主要体现在无线接入网结构变化和核心网结构扁平化。4G系统无线接入网仅包括eNodeB，同时集成了 NodeB 和 RNC 的功能，实现基站控制功能下沉，使网络结构更加扁平化。

另外在核心网网元变化上，4G系统取消了MSC电路交换设备，仅保留分组交换核心网结构，实现核心网全IP化。

- 5G蜂窝通信系统架构的特点有哪些？

5G蜂窝通信系统具有如下典型特点：

（1）核心网完全服务化架构（SBA架构），各网络功能以模块化方式部署，提高网络灵活性。

（2）接入网与核心网完全分离，采用gNodeB + 5GC核心网结构提高网络扩展能力。

（3）支持网络切片技术，可根据不同业务需求划分多个逻辑网络。

（4）支持控制面与用户面分离提升网络处理效率。

（5）核心网全IP化与云化部署，支持虚拟化部署，提高资源利用效率。

- 使用纯4G蜂窝通信系统可以开展语音业务吗？语音业务是通过CS域还是PS域实现的？

可以开展语音业务。语音业务通过PS域实现。

- 实验室中的4G和3G设备同时开启的情况下，可以开展语音业务吗？语音业务会使用3G系统还是4G系统？

可以开展语音业务。在实验环境中，当4G和3G系统同时开启时，语音业务通常优先使用3G系统完成，终端2回落至3G网络完成语音通信。

- 正在进行4G移动业务的情况下，有电话呼入，会出现什么现象？

终端从4G网络切换至3G网络，完成语音业务通信。表现为数据业务中断或暂停，网络制式从4G切换为3G。语音通话结束后终端重新返回4G网络继续数据业务。

五 实验总结

通过本次实验，我系统学习了2G、3G、4G及5G移动通信系统网络架构及其主要网元组成，理解了无线接入网与核心网之间的关系和各类网元的基本功能及作用。同时，通过IUV-4G&Pre5G仿真软件完成网络拓扑规划及设备部署实验，加深了对移动通信系统整体结构的理解。

在实验过程中，我进一步掌握了承载网的作用及常见设备类型，并了解了OTN光传输系统的基本结构和主要单板功能。

本实验提高了我对移动通信网络整体架构的认识，为后续移动通信系统网络规划奠定了良好基础。