LTE物理层MIMO技术

原理与仿真验证

实验手册

信息与通信工程学院

2023年3月

前  言

随着移动互联网的蓬勃发展，移动通信业务呈爆炸式增长，新一代蜂窝移动通信将具备“大容量、泛连接、超效能”等新特征，急需在频谱效率、功率效率与网络密集化等多重方向上取得突破性进展。在频谱资源日趋紧缺的情况下，需要引入新型无线传输技术，极大提高频谱资源的利用率，以满足宽带通信的高速传输和宽覆盖范围需求。因此，在3G采用CDMA技术实现高传输效率之后，MIMO技术得到了极大发展并被视为解决频谱资源稀缺问题的无线物理层关键技术之一。

研究表明，在收发端采用多天线技术，即MIMO技术，可以大大地提高无线系统的传输速率或传输可靠性。4G LTE（Long Term Evolution）系统在物理层上采用的重要新技术之一就是MIMO技术。而到了5G时代，引入了MIMO技术的进一步发展——大规模MIMO技术，继续通过挖掘空域自由度来提高频谱使用效率，以满足日益增长的宽带移动通信业务的需求。MIMO技术是近两代移动通信系统物理层的重要技术，因此在无线通信系统虚拟仿真实验课程中，专门设置了一个MIMO技术原理与仿真验证实验，其目的是让大家对MIMO基本工作原理和经典的MIMO编码算法进行学习，通过自己编写MIMO编码和解码过程的仿真程序，统计分析接收端获得的误码率等性能指标，来深入地理解MIMO技术特点和性能优势。

MATLAB作为国际上最流行的科学与工程计算软件，具有强大的计算机仿真能力。MATLAB不仅功能强大而且易于掌握和操作，使用户能集中精力于所研究的问题上，而不必在编程上花费过多时间。世界各国在通信系统的教学中，普遍采用MATLAB作为辅助教学软件，一方面可以摆脱繁杂的大规模计算，另一方面可以让学生有机会自己动手对所构建的理论模型进行仿真模拟，所需价格成本和时间代价均远小于采用实际硬件建模。

本次实验将理论与仿真实践紧密结合，一方面提供MIMO技术相关的经典理论知识，包括可获得传输分集增益的空时分组编码（高传输可靠性）、可获得空间复用增益的垂直分层空时码（高传输效率）以及相应的MIMO解码算法等。另一方面提供了仿真实例和对应的程序源代码，供同学们参考学习。通过本次实验，可以帮助同学们初步掌握使用MATLAB进行无线通信链路级仿真的框架和基本方法。

目  录

第一章 MIMO原理与经典编码算法	1

1.1 系统概述	1

1.2 MIMO信道	3

1.3空时分组码	4

1.3.1 Alamouti空时分组码	5

1.3.2 多天线接收	7

1.4空分复用和V-BLAST结构	8

1.4.1 V-BLAST概念与结构	9

1.4.2 V-BLAST结构的ZF及ZF-SIC检测算法	9

1.4.3 V-BLAST结构的最小均方误差（MMSE）检测算法	13

1.5多用户MIMO下行预编码技术	15

1.5.1 预编码基本原理	15

1.5.2 迫零（ZF）预编码	16

1.5.3 MMSE预编码	17

第二章 基于MATLAB的MIMO技术仿真	19

2.1 Alamouti编解码实验	19

2.1.1 实验目的	19

2.1.2 实验原理	19

2.1.3 实验步骤	20

（一）单天线接收场景（必做）	20

（二）两天线接收场景（必做）	25

2.1.4 验收要求	26

（一）单天线接收场景	26

（二）两天线接收场景	27

2.2 V-BLAST编解码仿真实验	27

2.2.1 实验目的	28

2.2.2 实验原理	28

2.2.3 实验步骤	28

（一）VBLAST结构采用ZF检测和ZF-SIC检测（必做）	28

（二）VBLAST结构采用MMSE检测（选做）	31

2.2.4 验收要求	31

（一）VBLAST结构采用ZF检测和ZF-SIC检测	31

（二）VBLAST结构采用MMSE检测（选做）	35

2.3 迫零（ZF）预编码仿真实验（选做）	38

2.3.1 实验目的	38

2.3.2 实验原理	38

2.3.3 实验步骤	38

2.3.4 验收要求	40

2.4 MATLAB基本操作	41

2.4.1 变量	41

2.4.2 矩阵及其运算	42

2.4.3图形处理和数据可视化	45

2.4.4循环结构	48

第一章 MIMO原理与经典编码算法

1.1 系统概述

在早期的无线通信系统中，发射端和接收端通常各使用一根天线，这种单天线系统也称为单输入单输出(Single Input Single Output, SISO)系统。对于这种系统，C.E.Shannon提出了信道容量的计算公式：C=Wlog2(1+S/N)，其中W代表信道带宽，S/N代表接收端信噪比。

一般来说，提高移动通信的信道容量有3种方法，一是设置更多的基站；二是拓宽所使用的频带；三是提高频谱的使用效率。设置更多的基站意味着付出更高的成本和代价，也将带来更严重的站间干扰。根据C.E.Shannon给出的信道容量公式，增加信噪比可以提高信道容量，信噪比每增加3dB，信道容量增加l bps。对于单用户方案，信噪比主要与系统热噪声有关，而系统热噪声在通信期间基本保持不变，如果增大发射端的发射功率，接收端的信噪比将随之增加。然而，要设计一个功率放大器能在很宽的线性范围内和很高的发射功率上工作是很困难的，并且当发射功率很高时，器件的散热也成问题。而且在蜂窝无线通信系统中，由于来自其他用户的干扰电平通常高于系统的热噪声，所以增大发射功率也意味着用户间干扰的增加，因此对提高信道容量没有太大帮助。

提高收发机点到点链路的信道容量的另一种方法是增加传输信道数，就如同在公路交通系统中增加公路的车道数来提升车辆通过率一样。信道数增加可以在频率域、时间域或空间域进行。要在相同的时间和频段上实现容量提升，可以增大空间中的信道数，这可以在发射机和接收机采用多根天线并结合有效的空时信号处理算法来实现，这就是多输入多输出(Multiple Input Multiple Output，MIMO)系统。Bell实验室的学者E.Telatar和J.Foshini证明MIMO系统可以取得巨大的信道容量，突破了传统的SISO信道容量瓶颈。若用多根天线传输不同的信号实现空间复用，则MIMO技术就可以在不增加信号带宽或提高信号发射功率的前提下，成倍提高通信系统的容量。另一方面，若用多根天线传输同一个信号实现空间分集，就能显著提高数据传输的可靠性，降低误码率。因此，MIMO技术已成为无线通信系统广泛采用的物理层关键技术之一。

图1 MIMO系统发送接收示意图

图1为MIMO系统发送接收示意图，在发送端和接收端都部署了多根天线，在发送端的二进制串行数据流经过映射、空时编码等必要处理后被送到天线进行发送。在接收端通过各种空时检测技术进行数据符号的恢复。通常为了保证各个子数据流能够有效分离，各个天线之间必须保持足够大的距离（通常要求半个载波波长以上)，以避免各路信号传输之间相关性过大而难以正确解码数据。和3G时代的智能天线技术不同，在MIMO系统中要求从任意一个发送天线到任意一个接收天线间的无线信道相互独立或者具有较小的相关性。由于各子数据流同时发送到信道，它们共用同一频带，因而并未增加带宽。若各发射、接收天线间的信道响应相互独立，则MIMO系统可以创造多个并行的空间信道。通过这些并行空间信道独立地传输不同的数据符号，数据速率必然可以成倍提高。

对于多天线系统带来的多个并行空间信道如何使用，以满足不同的性能要求，需要通过MIMO空时处理来实现。MIMO编码则是MIMO空时处理的重要手段。不同的MIMO空时处理或MIMO编码则对应了不同的MIMO传输模式，常用的MIMO传输模式有单用户MIMO下的空间分集、空间复用，多用户MIMO预编码和波束赋型。在IUV Pre5G全网仿真平台中，配置无线侧参数时，其中的UE天线发射模式TM1~TM7，就是指LTE协议所提供的七种不同的空时处理方法。这些方法是为了满足不同应用和场景对传输速率和传输可靠性等方面的不同需求进行设置的。到Release-10为止，LTE支持9种天线发射模式如表1所示。

表1 LTE协议提供的天线发送模式

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| Mode 1 ：Single Antenna Port (SISO or SIMO) 单天线 | 单天线发送，单收或多收场景 |
| Mode 2 ：Transmit Diversity （2或4天线，发送分集） | 在LTE网络中通过基于Alamouti码的SFBC(空频分组码）技术实现，在两个天线端口发送相同的数据信息，以此达到增加链路可靠性，对抗衰落的效果。 |
| Mode 3 ：Open-Loop Spatial Multiplexing （2或4天线，开环空分复用（采用CDD)） | 开环空分复用，采用循环延迟分级(Cyclic Delay Diversity, CDD)技术，人为增加多径传输，使每一个码字映射到每一层，这样通过每一个层向UE发送数据。空分复用，能提升频谱效率，即能提升单位带宽的吞吐率。 |
| Mode 4 ：Closed-Loop Spatial Multiplexing （2或4天线，闭环空分复用） | 闭环空分复用技术根据UE反馈的精准的信道状态信息(Channel State Information, CSI)（可以用PMI(Precoding Matrix Indicator)\RI(Rank Indicator)\CQI(Channel Quality Indication)指示)，选择最好的RI和PMI向UE发送数据，但码本（Codebook）比较有限，典型应用环境是UE慢速移动场景。 |
| Mode 5 ：Multi-User MIMO （2或4天线，多用户MIMO） | 典型的空分多址接入技术，使每小区容纳的用户数提升来增加小区容量，但需要较高的SINR，通常在小区的中心覆盖较好的区域才能应用。 |
| Mode 6 ：Closed-Loop Rank-1 Spatial Multiplexing （2或4天线，单层闭环空分复用） | 同模式4，但限制层数仅为1层。 |
| Mode 7 ：Single Antenna Port Beamforming （单天线或多天线，波束赋型） | 波束赋型技术与发送分集技术都是提升SNR，改善覆盖，但需要多天线联合检测。能够有效对抗干扰，只使用Port5。 |
| Mode 8：双流波束赋形 | 可用于小区边缘的UE，也可用于其它场景。使用Port7和Port8两个端口，每个Port对应一个UE特定的参考信号，两个端口采用两个正交的参考信号。 |
| Mode 9：支持最多8层的传输 | 主要是为了提高数据传输速率。使用Port7~14。 |

1.2 MIMO信道

假设在一个MIMO系统中，发射机具有根天线，接收机具有根天线。假设发射信号带宽很小（即符号长度很长），则码间串扰(Inter-Symbol Interference, ISI)可忽略。每路信号经历的传输子信道衰落可以认为是平坦的，即无多径传输，则可以用一个复增益因子来描述。于是MIMO信道的输入和输出关系可写为

y=Hx+n                                                           (1)

式中，是基站端的发射信号矢量（其元素是复数，实部和虚部分别对应I路和Q路上发送的实符号），是接收信号矢量，是均值为0方差为的复高斯加性白噪声矢量。信道矩阵H可写为

H=h1,1h1,2h2,1h2,2⋯h1,Nt⋯h2,Nt⋮⋮hNr,1hNr,2⋱⋮⋯hNr,Nt

其中，元素hi,j表示从发射机天线j到接收机天线i的复信道增益（i＝1,2,…,Nr；j＝1,2,…,Nt）。在进行MIMO编解码技术研究时，通常仅考虑随时间快速变化的小尺度衰落的影响，而不考虑电波长距离传播的路径损耗和遮挡等因素导致的阴影衰落等大尺度衰落的影响。进一步假设各发送-接收天线对之间的信道彼此相互独立，且各子信道功率增益为1，则hi,j可建模为独立同分布的均值为0、方差为1的复高斯分布随机变量。

1.3空时分组码

在无线通信系统中，空间可以作为一种能有效提供分集的资源。假设接收机具有多根天线，每个天线接收的信号是包含相同信息的信号经历不同信道衰减的不同副本。如果接收机天线的间距足够大(在均匀散射环境中，大于半个波长即可)，可以认为接收信号将会经历不同的信道衰落，从而可以提供空间分集，这是接收分集，如图2(a)所示。此外，也可以采用多个发射天线发射同一个信号的不同副本，这便是发射分集方案，如图2(b)所示。空时分组码是实现空间发射分集的一种简单且有效的方法。这种编码也可以容易地推广到多个接收天线的情形，进一步实现接收分集。

(a)接收分集示意图

(b)发射分集示意图

图2 空间分集传输示意图

分集增益（分集阶数）就是在传输过程中所能提供的最大的同一信号独立副本的个数。分集增益Diversity在数学上定义为：d = -lim [lg(Pe)/lg (SNR)]且信噪比SNR趋于无穷时的极限值。若系统误码率Pe=α * (SNR)^ -d，前面的系数α代表的就是系统获得的编码增益，d就是分集增益或分集阶数。编码增益确定的是误码曲线在SNR轴上的平移距离，而分集增益确定的是误码曲线的斜率(绝对值)。

1.3.1 Alamouti空时分组码

1998年，Alamouti提出了基于正交设计原理的空时分组码，支持最大似然(ML)译码。这种编码体制采用了正交设计理论，接收端可以完全采用线性处理技术，大大降低了译码复杂度。Alamouti发射分集方案是一种简单的两支路发射分集方案，能够提供完全发射分集增益。

Alamouti空时分组码编码器的原理如图3所示。

图3 Alamouti空时分组编码原理

编码器在每一次编码操作中，取两个QAM映射后的符号s1和s2分为一个组，并按照如下编码矩阵将其映射到发射天线：

X=x1-x2*x2x1*=P/Nts1-s2*s2s1*                                         (2)

其中xi*是xi的复共轭（i=1,2）。系数P/Nt是为了约束每根天线的发射功率为P/Nt，以保证总发射功率为P。发射矩阵X的不同行对应不同的发送天线，不同列对应不同的发送时隙。编码器的输出在两个连续发射时隙分别从两根发射天线上发送出去。在第一个发射时隙中，信号x1和x2分别从天线1和天线2同时发射。在第二个发射时隙中，信号-x2*和x1*分别从天线1发射和天线2同时发射。假设前后两个时隙的信道信息维持不变，即时隙1和时隙2对应的相同（对应于接收天线数为1根的情况）。

Alamouti方案采用了正交设计原理，其编码矩阵具有如下性质：

X·XH= x12+x2200x12+x22=(x12+x22)I2               (3)

其中，I2是一个2×2的单位阵。

考虑单个接收天线的情况，接收机在第一个时隙和第二个时隙的接收信号可分别表示为

y11=h1,1x1+h1,2x2+n1(1)                                        (4)

y12=-h1,1x2*+h1,2x1*+n1(2)                                     (5)

假设信道为瑞利衰落（信号衰落系数的幅度呈瑞利分布），即h1,1和h1,2是具有零均值和单位方差的复高斯随机变量。n1(1)和n1(2)是方差为的复高斯加性白噪声。h1,1为发射天线1在第1个时隙发射信号至接收端的信道增益，h1,2为发射天线2在第一个时隙发射信号至接收端的信道增益。接收端信号用矩阵形式表示为

Y=y1(1)y1(2)=h1,1h1,2·x1-x2*x2x1*+n1(1)n1(2)        (6)

为了在表达式中分离出原始发送信号[x1,x2]T，需要将编码矩阵的形式等效转换到信道增益矩阵上，则转换后的信道矩阵用Ha表示为

Ha=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*                                               (7)

接收信号矩阵变为

Y'=y1(1)y1*(2)T=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*·x1x2+n1(1)n1(2)            (8)

等式两边同时乘以Ha的酉矩阵HaH，依据正交原理，结果为

HaH·Y'=h1,12+h1,2200h1,12+h1,22·x1x2+n'                    (9)

=  h1,12+h1,22·x1x2+n'

n'=HaH·n1(1)n1(2)

其中，n'仍是0均值的联合高斯分布向量且各元素相互独立。等式两边再同除以{h1,12+h2,12}，得到最终的判决式如下:

Y=x1x2+1h1,12+h1,22·n'                                           (10)

从上式可以看出，Y的第1个元素为符号x1与等效噪声分量之和，其第2个元素为符号x2与等效噪声分量之和，两个发送符号已解耦分离。因此接收端通过线性处理，即可实现对编码信号的解码处理。要进一步解映射得到s1和s2，还需对Y的两个元素进行缩放，除以P/Nt后再进行QAM解映射，因为QAM调制对幅度缩放敏感。Alamouti方案通过正交原理，显著减少了译码复杂度，从而大幅度简化了接收机结构。

定义传输速率= 符号数/时隙数。由上述分析可以看出，Alamouti码用两个时隙传输了2个符号，传输速率为1。而单发单收SISO系统在1个时隙内发送1个符号，传输速率也是1，所以采用Alamouti码的2*1 MISO系统相比于SISO系统并没有带来速率的提升，那带来了什么提升呢？请大家结合后面的误码率仿真实验结果进行分析。

1.3.2 多天线接收

1.3.1节的编码方案考虑的是单接收天线的情况，而Alamouti方案也可以扩展到多接收天线系统，同时实现发射分集和接收分集。在这种情况下，不仅可以获得发射分集，还可以获得接收分集，总的分集增益是接收天线数目的两倍。同样，用简单的线性接收机就可以获得此分集阶数。

假设接收机有2根接收天线，其余设置与1.3.1节一致，则接收信号矩阵为

Y=y11y12y21y22=h1,1h1,2h2,1h2,2·x1-x2*x2x1*+n11n12n21n22              (11)

其中，yik表示第i根接收天线在第k个时隙的接收信号，等效信道矩阵Ha为

Ha=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*h2,1h2,2h2,2*-h2,1*                                                 (12)

等效接收信号矩阵为

Y'=y1(1)y1*(2)  y2(1)y2*(2)T=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*h2,1h2,2h2,2*-h2,1*·x1x2+n11n12n21n22    (13)

等式两边同时左乘HaH，结果为

HaH·Y'=h1,12+h1,22+h2,12+h2,2200h1,12+h1,22+h2,12+h2,22·x1x2+n'

(14)

n'=HaH·n11n12n21n22

等式两边同除以{h1,12+h1,22+h2,12+h2,22}，得到最后的判决信号为

Y=HaH·Y'=x1x2+1h1,12+h1,22+h2,12+h2,22n'                 (15)

一般来说，多接收天线系统性能要比单接收天线更好，这是因为多接收天线系统不仅存在发射分集，还存在接收分集，取得了Nr×2天线系统的最大分集增益。

1.4空分复用和V-BLAST结构

在1.3节中介绍了空时分组码，在准静态衰落信道下（相邻两时隙信道条件保持不变）可以获得（即满分集）的分集阶数。在对抗衰落的不利影响方面非常有效。但是Alamouti所能达到的传输速率等于1，即在个发送天线上每个符号周期只能发送一个独立符号。本节将考虑另一种MIMO传输模式，即空间复用，其基本思想是利用空间维数，在每个码元周期内发送多个独立的符号，如图4所示。待发射的高速数据被分成几个并行的低速数据流，经过各自的（编码、扰码）调制映射后，经过空时编码处理后，在同一频带从多个天线同时发射出去。

图4 LTE空间复用MIMO传输发送端结构图

下面就来介绍一种单用户开环空分复用MIMO编码方案，即贝尔实验室垂直分层空时结构(V-BLAST)以及对应的接收端检测算法。

1.4.1 V-BLAST概念与结构

图5给出了V-BLAST的编码和解码结构。如图5所示，二进制信息比特流首先被分为个独立的子数据流，每个子数据流经过调制映射后，被分配给发射天线。由于每一个数据流（一个数据流对应一层传输）与一根固定的发射天线相关，这个过程可以看成是将串行的数据流编码为垂直矢量，故又称垂直编码或V-BLAST。

#### 图5 V-BLAST编解码结构

BLAST结构的最佳检测算法是最大似然检测。但该检测算法的复杂度随发射天线的数目呈指数增长，不实用。实际中常用的是次优检测算法，如基于迫零(Zero Fording，ZF)准则和最小均方误差(Minimum Mean Squared Error, MMSE)准则的检测算法。下面将来详细介绍这两种与QR（正交三角）分解结合的接收检测算法。

1.4.2 V-BLAST结构的ZF及ZF-SIC检测算法

假设发射天线数目为Nt，接收天线数目为Nr且Nt≤Nr。在发送端处，比特流被分解为Nt路独立的子比特流，每个子比特流通过各自的调制映射（为简便起见，本次实验中不包含编码和交织，且假设各子比特流采用相同的调制映射方式）后送到各自相关的天线上发送，显然任意子比特流之间没有编码。假设总发射功率为P，则每根天线的平均发射功率恒定为P/Nt。对于某时隙，各发射天线要发送的符号组成一个符号矢量s=(s1,s2,…,sNt)T，si表示第i根发射天线的发射符号，来自于能量归一化后的QAM星座中的符号点。为了保证每根天线上的发送功率为P/Nt，则发送符号矢量为x=(x1,x2,…,xNt)T=P/Nt(s1,s2,…,sNt)T。接收端的接收噪声矢量记为n=(n1,n2,…,nNr)T,接收信号矢量记为y=(y1,y2,…,yNr)T，信道矩阵H如下：

H=h1,1h1,2h2,1h2,2⋯h1,Nt⋯h2,Nt⋮⋮hNr,1hNr,2⋱⋮⋯hNr,Nt                                   (16)

hi,j表示发射机天线j到接收机天线i的信道增益（i＝1,2,…,Nr；j＝1,2,…,Nt）。

根据公式(1)可得到接收信号为

y=Hx+n                                                 (17)

可以看到，V-BLAST结构使不同数据流在同一频带上同时发送，在提高信道容量的同时，并不会占用更大的带宽，充分利用了天线之间的丰富散射环境带来的空间自由度，所以V-BLAST结构可以获得较高的频谱效率。

如何在接收端将各个子数据流分离出来是V-BLAST结构设计要解决的关键问题。假设信道是准静态的且Nt≤Nr，利用QR分解（将矩阵分解成一个正交矩阵Q与上三角形矩阵R），则H可写为

H=Q·R                                                      (18)

式中，Q是Nr×Nt的列正交矩阵，满足QHQ=INt，INt是Nt×Nt的单位矩阵。且R是Nt×Nt的上三角矩阵，其对角元素都大于0。H是Nr×Nt的矩阵，其元素是独立同分布且均值为0、方差为1的高斯随机变量。下面我们将讨论V-BLAST结构基于QR分解的迫零检测方法。

假设发送天线和接收天线满足Nt=Nr=4，发送符号x=(x1,x2,…,xNt)T，噪声n=[n1,n2,n3,n4]T，接收信号y=[y1,y2,y3,y4]T。信道矩阵H中的元素为hi,j，Q矩阵中的元素为qi,j，R矩阵中的元素为ri,j（i＝1,2,3,4；j＝1,2,3,4），H经QR分解后展开为

h1,1h1,2h2,1h2,2h1,3h1,4h2,3h2,4h3,1h3,2h4,1h4,2h3,3h3,4h4,3h4,4=q1,1q1,2q2,1q2,2q1,3q1,4q2,3q2,4q3,1q3,2q4,1q4,2q3,3q3,4q4,3q4,4·r1,1r1,20r2,2r1,3r1,4r2,3r2,40    00    0r3,3r3,40r4,4(19)

为了解耦各层符号，需要对信道矩阵进行转换，以便后续的分层解码。对等式(17)两边左乘QH，得到y'=QHy=(QHQ)Rx+n=Rx+n'，展开如下：

y'=r1,1r1,20r2,2r1,3r1,4r2,3r2,40    00    0r3,3r3,40r4,4·x1x2x3x4+n'＝y1'y2'y3'y4'                    (20)

n'=QH·n=n1'n2'n3'n4'

1、无干扰抵消的ZF (Zero-Forcing)迫零检测

由式(20)可以得到y'=Rx+n'，基于该形式可直接进行ZF(迫零)检测得到

y=R-1y'=x+R-1n'                                           (21)

式（21）就是不进行干扰抵消的ZF检测过程，直接对y的各元素进行QAM解调就可以得到各层信号的解码结果。分析式(21)可以看到，ZF检测可以将各层信号之间的干扰完全消除，却完全没有考虑噪声的影响。由R-1n'项可以看出，当R-1矩阵增益较大时，ZF检测可能会对噪声项进行放大，这是迫零检测的局限性。此外，ZF检测需要对 Nt×Nt维矩阵R进行求逆运算，当发射天线数Nt较大时，实现复杂度较高。

2、基于ZF的SIC(Serial Interference Cancellation)串行干扰抵消检测

由式(20)可以得到每一层的接收信号可展开如下：

y4'=r4,4x4+n4'                                            (22)

y3'=r3,3x3+r3,4x4+n3'                                          (23)

y2'=r2,2x2+r2,3x3+r2,4x4+n2'                                         (24)

y1'=r1,1x1+r1,2x2+r1,3x3+r1,4x4+n1'                                       (25)

由于Q是酉矩阵，噪声项n'的特性保持不变，那么从上三角矩阵R的结构中，很容易得到SIC串行干扰抵消的检测算法。

显然，检测应从第Nt层开始，即第4层接收信号y4'=r4,4x4+n4'。其中没有其它层的干扰，可以获得该层的信号判决统计量为x4=y4'r4,4=x4+n4'r4,4，此处除以r4,4意味着也采用了ZF检测。解调过程是先对x4缩小P/Nt倍，恢复功率因子加入前发送符号的幅度范围。再基于欧式距离最小准则将其映射为QAM星座中的点s4。

接下来对第3层进行检测，首先将第4层带来的干扰项r3,4x4从y3'中减去，即y3'-r3,4*PNt*s4=y3'-r3,4x4，从而获得x3的信号检测统计量为x3=x3+r3,4(x4-x4)/r3,3+n3'/r3,3。这个过程一直持续到检测到最后一层，即第1层。一般情况，当检测第k个符号时，先将已估计出的（k-1）个符号的干扰影响减去，则第k层判决式如下：

yk=yk'-i=k+1Ntrk,ixi=rk,kxk+i=k+1Ntrk,ixi-xi+nk'              (26)

理想情况下，若前（k-1）次解码都正确，在来自其它层的干扰将都被消除掉，即xi=xi（i＝1,2,…,k-1），则上式可等效为yk=rk,kxk+nk'，等号两边同除以rk,k得到估计符号的检测统计量xk。

依据上述方法，第4到第1层的检测过程依次如下(记：p =P/Nt)：

y4=y4'=r4,4x4+n4'，x4=y4'r4,4，s4=MapDemapx4p， x4=ps4

y3=r3,3x3+r3,4(x4-x4)+n3'，x3=y3r3,3， s3=MapDemapx3p， x3=ps3

y2=r2,2x2+r2,3(x3-x3)+r2,4(x4-x4)+n2'，x2=y2r2,2，s2=Map(Demap(x2p)，  x2=ps2

y1=r1,1x1+r1,2(x2-x2)+r1,3(x3-x3)+r1,4(x4-x4)+n1'，x1=y1r1,1,

s1=Map(Demap(x1p)

为了观察前面层检测误差对后面层检测性能的误差传播影响，仿真中可以进行理想干扰消除的仿真，以做性能对比。理想干扰消除，就是假设做干扰抵消用的重构信号就是原本发送的信号，即假设xk=xk，此时完全不会有误差传播问题，但这在实际中是不可实现的。

在理想干扰抵消情况下，检测层自下向上的误码性能应越来越好，最后的检测层s1误码率性能最好，因为越晚检测的数据流分集增益越高，相应的解码性能更好，误码率更低。最先被检测的第Nt层误码率最高，可靠性最差。但在实际检测时，由于前面层检测错误可能导致误差传播，会恶化后面层的检测性能。所以首先检测到的数据流的解码质量基本上决定了系统信号传输的整体性能。因此，需要对上述算法进行改进的研究，均在以提高前几层检测性能为着眼点来提升V-BLAST系统的整体检测性能。

1.4.3 V-BLAST结构的最小均方误差（MMSE）检测算法

在ZF准则中，当检测其中某一层时来自其他层的干扰会被抑制，但噪声并未得到降低，有时噪声甚至会被增强。MMSE准则就可以在干扰抑制的同时降低噪声的影响。此外，上述QR分解与ZF结合的检测算法还要求≥，而MMSE检测器对此的要求可以放宽。

最小均方误差（MMSE）准则是指对接收信号进行处理后得到的检测矢量和发射信号矢量间的均方误差最小，即

minWE{||yW-x||2}                                                (27)

式中，y为1×Nr的接收矢量，W为Nr×Nt且能使均方误差最小的接收处理矩阵，||·||2为矩阵的Frobenius范数。上式的最优解Wopt是维纳解，即

Wopt=HH[HHH+σ2INt]-1                                    (28)

式中，σ2是接收天线上的高斯白噪声的方差；INt是Nt×Nt的单位矩阵。将y右乘以Wopt得到发射信号判决矢量y'=yWopt 。

y=xH+n=x1…xNt·h1,1h1,2h2,1h2,2⋯h1,Nr⋯h2,Nr⋮⋮hNt,1hNt,2⋱⋮⋯hNt,Nr+n1…nNr    (29)

其中，y=y1y2…yNr，发送信号矢量x=PNt(s1,s2,…,sNt)，而si表示第i根发射天线的发射符号,来自于能量归一化后的QAM星座中的符号点。发射天线i（i＝1,2,…,Nt）的符号si的判决统计量为

yi'=ywi=y1y2…yNr·w1,iw2,i⋮wNr,i                          (30)

=j=1Nrwj,ixhj+ni'

ni'=nwi

式中，wi是Wopt第i列，hj是H第j列，yi'对应于符号si，是第i层的符号。由式(29)可以看出，来自其他层的符号会干扰si。但是根据MMSE准则，优化问题(26)的解Wopt仍可以保证对来自其它层的干扰有一定的抑制，且不提高噪声功率，这是相比于ZF检测的优势。

首先，检测第Nt层，

yNt'=j=1Nrwj,NtxNthNt,j+n=1Nt-1xnhn,j+nNt'             (31)

上式中，虽然第Nt层符号仍会受到来自其它层的干扰，但MMSE准则可将该干扰最小化。对yNt'/PNt执行解映射，便得到sNt的检测结果sNt'。

然后，检测第Nt-1层，此时可先消除来自第Nt层的干扰。

yNt-1'=j=1Nrwj,Nt-1xNthNt,j+xNt-1hNt-1,j+n=1Nt-2xnhn,j+nNt-1'      (32)

式中，中括号的第1项代表已被检测出的来自第Nt层的干扰，中间项表示待检测的第Nt-1层信号，最后一项代表来自其他未检测层的干扰。来自第Nt层的干扰可表示为

xNthNt=xNthNt,1hNt,2⋯hNt,Nr                          (33)

式中，hNt表示H的第Nt行。将来自Nt层的干扰在检测Nt-1层之前消除，该干扰消除涉及到接收矢量y的更新，更新后为

yNt-1=y-xNthNt                                           (34)

然后利用更新后的接收矢量yNt-1、去掉第Nt行的信道矩阵HNt-1，和s1…sNt-1，重新构建优化问题(27)并求解更新后的Wopt。此后再重复执行公式(29)~ (33)，直到得到s1的估计结果。

需要说明的是，式(33)给出的干扰消除是假设抵消信号xNt准确已知，在实际情况下只能用xNt'=PNtsNt'代替xNt进行干扰抵消。

1.5多用户MIMO下行预编码技术

1.5.1 预编码基本原理

在MIMO系统中，如果发送端能够获知信道的某些信息，就可以利用该信息对发射信号进行预处理以提高系统的传输速率和链路可靠性。利用发送端信道状态信息对发送信号进行预处理的技术称为预编码技术。

对于多用户MIMO系统的下行链路，如果不采用预编码技术，基站在同一时频资源上发送多个用户的信号就会造成用户之间的干扰。各个用户受其接收天线数目的限制，很难独自消除来自其他用户的干扰，恢复出所需要的信号。为了解决复用用户之间的干扰问题，基站需要根据信道状态信息对发送信号进行预编码。除此之外，在多用户MIMO系统下行链路中采用预编码技术，通过将大量的复杂计算放置在拥有计算性能较好的发送端，可以降低接收机的复杂度，解决移动台的功耗问题。在一般应用中，非线性预编码的性能优于线性预编码，但是线性预编码具有低复杂度的优点，并且更易于在实际场景中应用。本节将介绍两种经典的线性预编码技术，并进行系统误码率的仿真与结果分析。

假设多用户MIMO系统由一个基站和K个用户组成，其中，基站配置了M根发射天线，接收端的用户k配置了Nk根天线（k=1,2,3…,K）。假设传输信道是平坦衰落，将基站到用户k的信道矩阵记为Hk∈∁Nk×M。基站向用户k发送Lk（Lk≤Nk，k=1KLk=M）路数据流，即sk∈∁Lk×1 。接收端噪声向量nk∈∁Lk×1。若不采用预编码方案，基站的发送信号向量为x=(s1T,s2T,…,sKT)T，x∈∁M×1，用户k收到的信号向量为：

yk=Hkx+nk                                              (35)

接收端用户k收到的信号中包含了有来自其他用户的信号干扰，也有用户k内部不同符号间的信号干扰。考虑到实际情况中，各个用户在地理位置上距离较远，可以把用户看作是独立分散的点，用户之间并不协同工作，因此基站处发射信号一般采用集中控制的模式。一般情况下，各个用户的接收天线数目是小于基站的发送天线数目，难以独自消除来自其他用户的干扰。为了消除用户接收端其他信号干扰的影响，基站端需通过预编码技术事先处理发送符号，再将经过预编码的信号矢量组送到发送端的发射天线上，对不同用户之间的信号干扰进行事先的消除是非常基本的处理手段。

采用线性预编码技术，基站将sk经预编码矩阵Wk处理后再发送，发送向量记为x=k=1KWksk=Ws。其中，W≜[W1，W2，…，WK]，s≜[s1T,s2T,…,sKT]。且发射向量x满足基站平均发射功率约束：E[xHx]=P。用户k的接收向量为

yk=HkWksk+Hkj=1,j≠kKWjsj+nk                              (36)

式中，等号右边的第一项是用户k的期望信号，第二项为其他用户信号对用户k期望信号造成的干扰项之和，最后一项是加性高斯白噪声。用矩阵形式表示多用户MIMO系统的总输入-输出关系：

y=HWs+n                                            (37)

本节中，假设基站配备4根发射天线，有4个单天线用户。基站发送给用户的符号矢量s=(s1,s2,s3,s4)T，待求的预编码矩阵为W=[w1,w2,w3,w4]，其元素分别表示为第k个用户所对应的预编码向量（k=1,2,3,4），信道增益矩阵H≜[h1,h2,h3,h4]T，经过预编码处理后的发送向量x=Ws=(x1,x2,x3,x4)T，常量P表示基站的平均发射功率。下行MIMO预编码传输系统如图6所示。

图6 下行MIMO预编码传输示意图

1.5.2 迫零（ZF）预编码

迫零（ZF）预编码是一种利用信道的逆（伪逆）矩阵,对于发送数据进行预编码和处理的一种编码方式。具体的效果表现为在发送终端信号点的信道处加上乘以等效信道矩阵的可逆(伪反转)矩阵,使得等效信道变成一个单位阵,以达到完全消除其他用户间干扰(共信道干扰)和符号间干扰(同一用户内部的符号干扰)的目的。ZF预编码算法一般情况下是基于最小二乘估计的,利用已知环境中各独立信道的状态信息,对各个独立信号之间的干扰进行线性迫零,从而消除用户之间的干扰和用户内部符号之间的干扰，进而直接得到各用户所需的接收信号。

在理想信道状态信息下，ZF预编码矩阵为

W=cHH(HHH)-1                                         (38)

式中，基站发射功率的归一化因子为c=P(HHH)-1²。信道矩阵H展开如下：

H=h1,1h1,2h2,1h2,2h1,3h1,4h2,3h2,4h3,1h3,2h4,1h4,2h3,3h3,4h4,3h4,4                                    (39)

与之相对应的预编码矩阵如下：

W=w1,1w1,2w2,1w2,2w1,3w1,4w2,3w2,4w3,1w3,2w4,1w4,2w3,3w3,4w4,3w4,4=HH(HHH)-1                          (40)

代入式（37）得到接收信号y为

y=c·s1s2s3s4+n1n2n3n4                                                   (41)

随后可直接对接收信号进行判决解码：

si=yi/c，i=1,2,3,4                                          (42)

这种预编码算法是可以做到完全消除用户之间的干扰和用户内部各数据流之间的干扰，即[HW]k,j=0，当k≠j，所以称其为ZF预编码算法。ZF预编码的算法的最主要优点之一就是模型简单，若信道状态信息（CSI）准确且系统无噪声，理论上接收信号已无干扰，此时接收端无需额外信号检测，可直接解调符号（如QAM解调）。但系统误码率性能不够好,对用户接收端的噪声没有进行很好的抑制。

1.5.3 MMSE预编码

ZF预编码方案是将其他用户的干扰化为零，但会放大噪声（尤其在信道矩阵病态时），不能保证接收端有较高的信噪比。MMSE预编码方案则不苛求用户间干扰为零，而是通过加入参量σ2调整波束赋形矩阵以最大化接收端的信噪比（SNR）。其预编码矩阵为

W=cHH(HHH+σ2I)-1                                        (43)

式中，I为单位矩阵。在对噪声信号进行功率归一化时的条件下,通常会选取σ2=K/P以最大化接收端的信噪比。其判决计算过程与ZF预编码类似，只是预编码矩阵有所区别，此处不再详述。

第二章 基于MATLAB的MIMO技术仿真

MATLAB是一款功能强大、简单易学、编程效率高的数值运算和系统仿真软件。在各高等院校，MATLAB已经成为线性代数、自动控制理论、数字信号处理、动态系统仿真、图像处理等课程的基本教学工具，成为本科生、硕士生及博士生必须掌握的基本技能。借助于MATLAB，能够迅速测试设计构想，综合评测系统性能。本书中使用的是MATLAB 2018版本。

MATLAB具备强大的数值运算和符号运算功能，包括矩阵运算、数值积分、数据统计等，还可以绘制二维、三维及四维图形。MATLAB包括基本部分和各种可选的工具箱，基本部分中有数百个内部函数，可以满足一般应用的需要。其工具箱分为两大类:功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱主要用来扩充其符号计算功能、可视建模仿真功能及文字处理功能等。学科性工具箱专业性比较强，如控制系统工具箱、信号处理工具箱、通信系统工具箱、神经网络工具箱、最优化工具箱、金融工具箱等，用户可以直接利用这些工具箱进行相关领域的科学研究。

2.1 Alamouti编解码实验

2.1.1 实验目的

本实验将编写一个Alamouti空时分组码传输的仿真程序，让大家对基于MATLAB的MIMO系统仿真方法有个初步体会，验证Alamouti方案在准静态瑞利衰落信道下的误码率性能。

2.1.2 实验原理

本次实验要模拟的Alamouti空时分组码传输过程可用图6描述：

图6 Alamouti空时分组码编译码过程仿真框架图

等概率随机生成的信源数据（比特流）首先经过QAM调制（QPSK，8QAM，16QAM）转变为复数符号流。再经过Alamouti编码器编码，编码后的数据由2天线发射机送往信道。在信道中信号将受到准静态衰减的乘性干扰和高斯白噪声的加性干扰。之后接收机对来自信道的信号进行基于正交原理的线性解码处理，再经过QAM解调得到对应的接收比特流。

对于一个数字通信系统，信源数据和接收数据一般表现为0、1随机出现的二进制比特流。将接收数据与信源数据逐比特比较，并把出错的比特数与总发送比特数之比称为误比特率，它是衡量通信系统性能的一个重要指标，误比特率越小系统性能越好。误比特率与接收端处的接收信噪比（比特信噪比Eb/N0或符号信噪比Es/N0）有关，信噪比越高误比特率越低。

2.1.3 实验步骤

（一）单天线接收场景（必做）

步骤1：配置系统参数，生成信源数据流。

产生0、1、2、3等概率随机出现的数组，长度为datasize。0、1、2、3对应QPSK四个星座点的索引号，每两个比特被调制为某个QPSK星座点，采用格雷映射，即距离最近的两个相邻星座点只相差1个比特，如图7所示。索引0对应发送比特为00，索引1对应发送比特01，索引3对应发送比特11，索引2对应发送比特10。因此，产生0、1、2、3等概率随机出现的datasize长度的数据向量，实际上对应于产生了0和1等概率随机出现的datasize×log2(M)的比特流，QPSK对应M=4。

图7 QPSK星座映射示意图（M=4）

图8 8QAM星座映射示意图（M=8）

图9 16QAM星座映射示意图（M=16）

Datasize也是用以统计系统误比特率的样本符号个数，该符号数对应着蒙特卡洛仿真次数。该次数要足够多才能消除信道衰落和白噪声的随机影响，得到准确的误码率统计结果。仿真中可将datasize设置为100,10000,100000等不同值，观察误码率曲线的光滑程度。对于两发一收的Alamouti编码来说，单位时隙内一组发射信号包含2个符号，因此一共要发送Datasize/2组符号。

设置发送端天线总功率为P=1。在等功率分配时，每根天线的发射功率为P/Nt。定义信噪比EsN0 为每根接收天线接收信号总功率与每根接收天线处的噪声功率谱密度N0之比。在信道系数功率归一化（即保证每根接收天线对应各发射天线的信道系数功率之和等于发射天线数Nt）后，每根接收天线的接收总功率与天线发射总功率相同，即为P。因此EsN0=P/ N0。仿真中可设置EsN0= 0dB、1dB、…、20dB等不同的值。上述过程的参考程序如下：

%Alamouti方案在瑞利衰落信道下的性能 clear all clf Datasize = 10000; %信源符号数 EsN0 = 0:2:20; %比特信噪比，dB为单位 Nt=2; %发射天线数 P=1; %每个映射符号的总功率，若为QPSK映射，每2个比特映射为1个符号，则每比特功率为0.5 M = 16; %QPSK调制M=4，8QAM M=8，16QAM M=16 for index=1:length(EsN0) %不同EsN0下分别仿真 Input_symbols = randsrc(2,Datasize/2,[0:(M-1)]); %生成信源数据流

步骤2：QAM调制

调用qammod函数完成QAM调制过程，即把等概率随机比特流映射为复数符号流，得到一个2行datasize/2列的复数向量矩阵。以QPSK为例，输入变量是由等概率的0、1、2、3十进制数随机出现的数组，输出变量为复数符号数组。具体的映射方法是：0exp(i*pi/4)，1exp(i*pi*3/4)，2exp(i*pi*5/4)，3exp(i*pi*7/4)。参考程序如下：

Input_symbols_qam = qammod(Input_symbols,M,'UnitAveragePower', true);%QAM调制，功率归一化，Gray编码

图8和图9给出了8AQM和16QAM调制的星座图，调制阶数分别为M=8和M=16。随着调制阶数的增加，单个符号内承载的比特数越多，相同信号带宽下传输比特速率越高。但阶数越高，也意味着星座点之间的距离越近，容忍噪声的能力也越差。因此，相同信噪比下，调制阶数越高传输可靠性也越差。请大家在实验中对不同调制阶数下的性能进行仿真和对比分析。

步骤3：生成准静态Rayleigh平坦衰落信道和加性高斯白噪声

生成准静态Rayleigh平坦衰落信道系数矩阵H。对于两发一收的MISO系统，每两个相邻时隙的信道信息维持不变，一个时隙的信道系数矩阵包含两个相互独立的均值为0方差为1复高斯随机变量，分别对应两根发射天线到接收天线的信道系数。

生成噪声信号n，服从复高斯分布（实部和虚部均服从正态分布），均值为0，方差为N0。N0将根据EsN0和P计算得到。参考程序如下：

H = randn(2,Datasize/2)/sqrt(2) +j*randn(2,Datasize/2)/sqrt(2); %生成Rayleigh衰落 %信道矩阵，2*(Datasize/2)维，每一列的2个信道系数对应两根发射天线到接收机的信道信 %息，且两个相邻时隙保持一样，实部和虚部除以sqrt(2)是为了保证每个信道系数功率归一化 sigma = sqrt((P/2)/(10.^(EsN0(index)/10))); %根据信噪比计算高斯白噪声标准差 %sigma=sqrt(N0/2) n = sigma*(randn(2,Datasize/2)+j*randn(2,Datasize/2));%生成噪声矩阵，2*(Datasize/2) %维，每一列的2个噪声符号对应一对符号在相邻两个时隙上发送时，各时隙接收机处噪声

步骤4：Alamouti编码和信号发送

按照公式(2)和(6)，模拟Alamouti编码过程和信号发送过程，得到相邻两时隙的接收信号矢量。

X=x1-x2*x2x1*=P/Nts1-s2*s2s1*                                         (2)

Y=y1(1)y1(2)=h1,1h2,1·x1-x2*x2x1*+n1(1)n1(2)        (6)

其中，请特别注意式(2)中采用功率系数P/Nt 来保证每根天线的发射功率为P/Nt，所有天线的发射总功率为P。

y=zeros(2,Datasize/2); Ha=zeros(2,2); for ii=1:(Datasize/2) %逐符号对处理，按传输信号模型仿真Alamouti编码和信号过信道的过程 %以下生成每个块的第1个和第2个时隙的接收信号 y(1,ii)=[H(1,ii),H(2,ii)]*[sqrt(P/Nt)*Input_symbols_qam(1,ii),sqrt(P/Nt)*Input_symbols_qam(2,ii)].'+n(1,ii); %第1个时隙两根天线上分别发送x1和x2,乘以sqrt(P/Nt)为控制每根天线发射功率为P/Nt y(2,ii)=[H(1,ii),H(2,ii)]*[sqrt(P/Nt)*(-1)*Input_symbols_qam(2,ii)', sqrt(P/Nt)*Input_symbols_qam(1,ii)'].'+n(2,ii); %第2个时隙两根天线上分别发送-x2'和x1'

步骤5：Alamouti解码

按照公式(7)~(10)，模拟Alamouti解码过程，得到待检测统计量Y。假设接收端理想已知信道信息，则构造接收处理矩阵：

Ha=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*                                               (7)

进一步将接收信号变形为

Y'=y1(1)y1*(2)T=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*·x1x2+n1(1)n1(2)            (8)

等式两边同时乘以Ha的酉矩阵HaH，依据正交原理，可以得到

HaH·Y'=h1,12+h1,2200h1,12+h1,22·x1x2+n'                    (9)

=  h1,12+h1,22·x1x2+n'

n'=HaH·n1(1)n1(2)

其中，n'仍是0均值的联合高斯分布向量且各元素相互独立。等式两边再同除以{h1,12+h2,12}，得到最终的判决式如下:

Y=x1x2+1h1,12+h1,22·n'                                           (10)

以上过程的参考程序如下：

Ha=[H(1,ii),H(2,ii);H(2,ii)',(-1)*H(1,ii)']; y1=[y(1,ii);y(2,ii)']; %对两个时隙的接收信号进行变形 %利用正交特性对接收信号进行处理，解耦两个发送符号的传输 y2=Ha'*y1/(sum(H(:,ii).*conj(H(:,ii))))/sqrt(P/Nt);%除以信道系数平方和是消除信道增益影响，除以sqrt(P/Nt)是对发送信号功率因子的的逆处理 y3(:,ii)=y2;

步骤6：调用qamdemod函数进行QAM解调。将每个复数符号解映射为对应的0、1、2、3十进制数组（对于QPSK而言）。解调与调制相反，它的输入变量为一个复数，输出变量为0、1、2、3中的数（星座点序号）。对应于QPSK其解调是：先根据欧式距离最近原则，将检测统计量y映射到四个星座点符号{exp(i*pi/4)，exp(i*pi*3/4)，exp(i*pi*5/4)，exp(i*pi*7/4)}中某个符号，再依据图7完成星座符号到索引的拟映射：exp(i*pi/4)→0，exp(i*pi*3/4)→1，exp(i*pi*5/4)→2，exp(i*pi*7/4)→3。参考程序如下：

Output_symbols_MQAM = qamdemod(y3,M,'UnitAveragePower', true);% M=4对应QPSK

步骤7：调用biterr函数统计误比特率。统计解调后的数据流和信源数据流不相同的比特数，再除以总比特数，就得到误比特率。参考程序如下：

end % for ii=1:(Datasize/2) [err_num,ber1(index)] = biterr(Input_symbols,Output_symbols_MQAM,log2(M)); end % for index=1:length(EsN0)

步骤8：绘制曲线图。参考程序如下：

figure(1) semilogy(EsN0,ber1,'-ro') grid on legend('2发1收Alamouti方案') xlabel('信噪比Es/N0') ylabel('误比特率（BER）') title('Alamouti方案在准静态瑞利衰落信道下的误码率性能') save('data_singleRX.mat','EsN0','ber1');%保存误码率曲线的横坐标和纵坐标数据到文件

（二）两天线接收场景（必做）

在单天线接收仿真程序的基础上，按照公式(11)~(15)对发送信号通过信道的过程以及接收处理过程进行修改，即修改步骤5，完成2天线发送和2天线接收的Alamouti方案的仿真。

2发2收的MIMO信道矩阵为

H=h1,1h1,2h2,1h2,2

2根接收天线在2个时隙上的接收信号矩阵为

Y=y11y12y21y22=h1,1h1,2h2,1h2,2·x1-x2*x2x1*+n11n12n21n22              (11)

其中，yik表示第i根接收天线在第k个时隙的接收信号，等效信道矩阵Ha为

Ha=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*h2,1h2,2h2,2*-h2,1*                                                 (12)

等效接收信号矩阵为

Y'=y1(1)y1*(2)  y2(1)y2*(2)T=h1,1h1,2h1,2*-h1,1*h2,1h2,2h2,2*-h2,1*·x1x2+n11n12n21n22    (13)

等式两边同时左乘HaH，结果为

HaH·Y'=h1,12+h1,22+h2,12+h2,2200h1,12+h1,22+h2,12+h2,22·x1x2+n'

(14)

n'=HaH·n11n12n21n22

等式两边同除以{h1,12+h1,22+h2,12+h2,22}，得到最后的判决信号为

Y=HaH·Y'=x1x2+1h1,12+h1,22+h2,12+h2,22n'                    (15)

2.1.4 验收要求

（一）单天线接收场景

1、设置datasize=100000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真得到QPSK、8QAM和16QAM的误码率曲线，考察传输可靠性和传输效率之间的折衷关系；要求不同的误码率曲线用不同线型或标记符区分，黑白打印情况下可区分。

参考结果图如下：

2、设置调制方式为QPSK，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真得到datasize=1000、10000和100000的误码率曲线，考察蒙特卡洛仿真次数对误码率统计结果的影响。（通常情况下，为得到可靠的统计结果，若误码率性能为10-3，则至少需要仿真传输105个比特。）

参考结果图如下：

（二）两天线接收场景

设置调制方式为QPSK，8QAM和16QAM，datasize=106，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真对比单天线接收和两天线接收的误码率性能，观察接收天线数增加对分集增益的影响并分析。

参考结果图如下：

2.2 V-BLAST编解码仿真实验

2.2.1 实验目的

本实验要求编写一个基于V-BLAST编码MIMO传输方案的仿真程序，验证V-BLAST编码方案在采用迫零解码、迫零与串行干扰抵消联合解码等不同解码算法的误码率性能，并对串行干扰抵消解码中各层解码的分集性能进行考察。

2.2.2 实验原理

本次实验要模拟的V-BLAST ZF检测方案的传输过程可用图11描述：

图10 V-BLAST编解码过程仿真框架图

信源数据首先经过QAM调制转变为复数符号流，再经过V-BLAST编码，编码后的数据由发射机送往信道，在信道中信号将受到信道衰落和噪声干扰。之后接收机对来自信道的加噪信号进行解码处理（ZF/ZF-SIC），再经过QAM解调得到对应的接收比特流。

2.2.3 实验步骤

（一）VBLAST结构采用ZF检测和ZF-SIC检测（必做）

步骤1到步骤3与Alamouti编解码仿真过程相同，参加2.2.3节单天线接收场景的实验步骤。

步骤4：VBLAST结构的信号发送

按照公式(17)模拟VBLAST结构的信号发送过程，得到接收信号矢量：

y=Hx+n                                                 (17)

其中

H=h1,1h1,2h2,1h2,2⋯h1,Nt⋯h2,Nt⋮⋮hNr,1hNr,2⋱⋮⋯hNr,Nt

x=(x1,x2,…,xNt)T=P/Nt(s1,s2,…,sNt)T

功率因子P/Nt 仍是为了保证每根天线的发射功率为P/Nt，所有天线的发射总功率为P。参考程序如下：

x = randi([0,(M-1)],Nt,datasize); %信源数据 s = qammod(x,M,'UnitAveragePower', true); %QAM调制,Gray映射，功率归一化 s1 = []; s2 = []; s3 = []; for index1 = 1:datasize h = randn(Nr,Nt)+j*randn(Nr,Nt); %Rayleigh衰落信道 h = h./sqrt(2); %信道系数归一化 sigma1 = sqrt(P/(10.^(EsN0(index)/10))/2); %每根接收天线的高斯白噪声标准差 n = sigma1*(randn(Nr,1)+j*randn(Nr,1)); %每根接收天线的高斯白噪声 y =h*sqrt(P/Nt)*s(:,index1)+n; %信号通过信道,sqrt(P/Nt)为天线发射功率约束因子

步骤5：无串行干扰抵消的线性ZF检测接收（含QAM解调）

对信道矩阵H进行QR分解，得到H=QR。利用QH对接收信号矢量进行处理，得到

y'=QHy=(QHQ)Rx+n=Rx+n'

进一步进行ZF检测，得到判决统计量

y=R-1y'=x+R-1n'

[提示] MATLAB提供了QR分解函数qr()。使用[q1,r1]=qr(h)命令，矩阵h的Q矩阵q=q1(:,1:Nt)，R矩阵r=r1(1:Nt,:)。

参考程序如下：

[q1,r1] = qr(h); %信道QR分解 r = r1(1:Nt,:); %矩阵R q = q1(:,1:Nt); %矩阵Q y =q'*y; %用Q矩阵对接收信号矢量进行处理 %检测算法1：线性ZF检测，无串行干扰消除 y1 = inv(r)*y/sqrt(P/Nt); s1 = [s1,qamdemod(y1,M,'UnitAveragePower', true)];%s1为采用线性ZF检测的解调信号

步骤6：基于串行干扰抵消的线性ZF检测过程

按如下公式进行基于串行干扰抵消的线性ZF检测过程（此处Nt=4）

上述公式中，xk用理想的xk代替，即为理想干扰消除。

参考程序如下：

%检测算法2和3：基于ZF的串行干扰抵消检测,非理想和理想干扰消除 y(Nt) = y(Nt)./(r(Nt,Nt))/sqrt(P/Nt); %检测第Nt层 y1(Nt) = qamdemod(y(Nt),M,'UnitAveragePower', true); %解调第Nt层 y(Nt) = qammod(y1(Nt),M,'UnitAveragePower', true); %对第Nt层解调结果重新进行调制 y2 = y;%理想干扰抵消后信号 y3 = y1;%基于ZF检测的干扰抵消后信号 for jj=Nt-1:-1:1 for kk=jj+1:Nt y(jj) = y(jj)-r(jj,kk).*sqrt(P/Nt)*y(kk); %非理想干扰消除 y2(jj) = y2(jj)-r(jj,kk).*sqrt(P/Nt)*s(kk,index1); %理想干扰消除 end y(jj) = y(jj)./r(jj,jj)/sqrt(P/Nt); %非理想，第jj层判决统计量 y2(jj) = y2(jj)./r(jj,jj)/sqrt(P/Nt); %理想，第jj层判决统计量 y1(jj) = qamdemod(y(jj),M,'UnitAveragePower', true); %非理想，第jj层进行解调 y3(jj) = qamdemod(y2(jj),M,'UnitAveragePower', true);%理想，第jj层进行解调 y(jj) = qammod(y1(jj),M,'UnitAveragePower', true); %非理想，第jj层解调结果重新进行调制 y2(jj) = qammod(y3(jj),M,'UnitAveragePower', true);%理想，第jj层解调结果重新进行调制，理想抵消时暂未使用 end s2 = [s2,y1];%非理想干扰消除解调结果 s3 = [s3,y3]; %理想干扰消除解调结果

步骤7：统计误比特率。

统计三种检测算法的误码率，两个干扰抵消检测算法各层信号检测的误码率。

参考程序如下：

[temp,ber1(index)] = biterr(x,s1,log2(M)); %无干扰消除时的系统误码 [temp,ber2(index)] = biterr(x,s2,log2(M)); %非理想干扰消除时的系统误码 [temp,ber3(index)] = biterr(x,s3,log2(M)); %理想干扰消除时的系统误码 [temp,ber21(index)] = biterr(x(1,:),s2(1,:),log2(M)); %非理想干扰消除时第1层的系统误码 [temp,ber22(index)] = biterr(x(2,:),s2(2,:),log2(M)); %非理想干扰消除时第2层的系统误码 [temp,ber23(index)] = biterr(x(3,:),s2(3,:),log2(M)); %非理想干扰消除时第3层的系统误码 [temp,ber24(index)] = biterr(x(4,:),s2(4,:),log2(M)); %非理想干扰消除时第4层的系统误码 [temp,ber31(index)] = biterr(x(1,:),s3(1,:),log2(M)); %理想干扰消除时第1层的系统误码 [temp,ber32(index)] = biterr(x(2,:),s3(2,:),log2(M)); %理想干扰消除时第2层的系统误码 [temp,ber33(index)] = biterr(x(3,:),s3(3,:),log2(M)); %理想干扰消除时第3层的系统误码 [temp,ber34(index)] = biterr(x(4,:),s3(4,:),log2(M)); %理想干扰消除时第4层的系统误码

步骤8：绘制三张误码率曲线图

参考程序如下：

semilogy(EsN0,ber1,'-ko',EsN0,ber2,'-r*',EsN0,ber3,'-gv') title('V-BLAST各种检测算法的性能对比') legend('无干扰消除，线性ZF','非理想干扰消除', '理想干扰消除') xlabel('信噪比Es/N0') ylabel('误比特率（BER）') figure semilogy(EsN0,ber31,'-ko',EsN0,ber32,'-r*') title('V-BLAST结构ZF-SIC检测算法性能，理想干扰消除') legend('第1层','第2层') xlabel('信噪比Es/N0') ylabel('误比特率（BER）') figure semilogy(EsN0,ber21,'-ko',EsN0,ber22,'-r*') title('V-BLAST结构ZF-SIC检测算法性能,非理想干扰消除') legend('第1层','第2层') xlabel('信噪比Es/N0') ylabel('误比特率（BER）')

（二）VBLAST结构采用MMSE检测（选做）

依据1.4.3节原理，自行编写线性MMSE和基于串行干扰抵消的MMSE检测算法的仿真程序，并得到各方案和各层信号的误码率随信噪比变化的曲线。

2.2.4 验收要求

（一）VBLAST结构采用ZF检测和ZF-SIC检测

1、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，调制方式为QPSK，2天线发送2天线接收，仿真得到三种检测方法的误码率曲线，非理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线。考察ZF-SIC相比于线性ZF的性能增益，考察理想干扰消除下ZF-SIC相比于非理想干扰消除时的性能增益，考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律。并与2发2收的对应误码率曲线对比，分析两者在复用增益和分集增益方面的差异。

参考结果图如下：

2、2发2收场景下，调制方式QPSK，对比V-BLAST结构采用线性ZF和ZF-SIC算法的误码率性能与Alamouti传输方案的误码率性能。分析空间复用与空间分集方案各自的技术特点，包括优点和局限性。

参考结果图如下：

3、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，调制方式为QPSK，4天线发送4天线接收，仿真得到三种检测情况的误码率曲线，非理想干扰消除下4层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下4层信号的接收误码率曲线。考察ZF-SIC相比于线性ZF的性能增益，考察理想干扰消除下ZF-SIC相比于非理想干扰消除时的性能增益，考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律以及前面层解码误差的传播影响。

参考结果图如下：

4、采用8QAM和16QAM调制，重复1、2、3的仿真和性能对比，考察不同调制阶数下VBLAST采用各种ZF检测算法时性能是否有相似的变化规律。（此条内容选做）

（二）VBLAST结构采用MMSE检测（选做）

1、分析对比线性MMSE和MMSE-SIC的性能, 分析对比线性ZF和线性MMSE的性能, 分析对比ZF-SIC和MMSE-SIC的性能

参考结果图如下(QPSK，4T4R)：

2、分析对比MMSE-SIC各层检测的性能，总结各层分集增益的变化规律

2.3 迫零（ZF）预编码仿真实验（选做）

2.3.1 实验目的

本次实验将编写一个下行ZF预编码系统的仿真程序，并验证ZF预编码方案在瑞利衰落信道下的误码率性能。

2.3.2 实验原理

本次实验要模拟的基于ZF预编码传输过程可用图11描述：

图11 基于ZF预编码的传输过程

信源数据首先经过QPSK调制转变为复数符号流，再经过ZF预编码处理由发射机送往信道，之后接收机对来自信道的加噪信号进行译码处理（ZF预编码时则此处对应于尺度缩放），再经过QPSK解调得到对应的接收比特流。

2.3.3 实验步骤

1、设定参数配置。发射天线数Nt=4，接收天线数Nr=4（可对应于1个4天线接收用户或4个单天线接收用户），单天线发射功率为1，每帧发送数据个数num=15。设置信噪比EbN0 = 0dB、2dB、…、20dB，在Rayleigh平衰落信道环境中传输。参考程序如下：

%ZF预编码方案在瑞利衰落信道下的性能 clear all close all format long; %将数据显示为长整型科学计数 Nt=4; %天线个数 Nr=4; SNR=[0:2:20]; %设置不同信噪比 channel_n=10000*ones(1,length(SNR)); error_zflinp=zeros(1,length(SNR)); %初始化误码率 for loop_ebno=1:length(SNR) snr=10.^(SNR(loop_ebno)/10); %将信噪比从分贝形式转化成比例表示 ea=1; %每个天线发射的功率 es=ea*Nt; %总发射功率 sigma_n2=es/snr; %噪声功率 num=15; %发送数据个数 for loop_channel=1:channel_n(loop_ebno) %信道的实现次数的循环 H=sqrt(1/2)*(randn(Nr,Nt)+j*randn(Nr,Nt)); %信道增益矩阵.

- 计算预编码矩阵，生成发送信号。利用randn函数并归一化处理，随机生成exp(i*pi/4)、exp(i*pi*3/4)、exp(i*pi*5/4)、exp(i*pi*7/4)的调制符号u。预编码因子的求解根据如下公式：

zf_F=HH(HHH)-1

再乘以缩放因子beta_zf得到预编码矩阵F_zf。调制符号与预编码矩阵相乘得到发送信号x_zf。参考程序如下：

zf_F=H'*inv(H*H'); %求预编码因子 beta_zf=sqrt(es/norm(zf_F,'fro').^2); %求缩放因子 F_zf=beta_zf*zf_F;%求出预编码矩阵F=F^×beta for loop_num=1:num gen_u=sqrt(1/2)*(sign(randn(Nr,1))+j*sign(randn(Nr,1))); %调制信号 u=sqrt(1/2)* gen_u; x_zf=F_zf*u; %发送信号

- 生成噪声信号并叠加。参考程序如下：

| %生成噪声功率为sigma_n2的噪声 noise=sqrt(sigma_n2/2)*(randn(Nr,1)+j*randn(Nr,1)); y_zf=H*x_zf+noise; |  |
| --- | --- |

- 对接收信号判决。将叠加信号y_zf除以缩放因子得到接受信号r_zf，再利用sign函数得到判决符号。参考程序如下：

| r_zf=1/beta_zf*y_zf; %接收信号 rev_data_zf=sign(real(r_zf))+j*sign(imag(r_zf)); %对接收信号进行判决 |  |
| --- | --- |

- 计算误比特率。参考程序如下：

error_zflinp(1,loop_ebno)=error_zflinp(1,loop_ebno)+sum(((abs(rev_data_zf-gen_u)).^2)/4); %计算误比特数 end end %计算误比特率，乘以2是因为产生的数据符号是复数，相当于进行了QPSK调制 ber_zflinp(1,loop_ebno)=error_zflinp(1,loop_ebno)/(num*Nt*2*channel_n(loop_ebno)); end

- 绘制曲线图。参考程序如下：

| %绘制曲线 P1=semilogy(SNR,ber_zflinp,'*-k'); set(P1,'Linewidth',[2]); grid on; xlabel('symbol SNR(dB)');ylabel('BER'); title('基于ZF预编码准则的误码率性能') leg1='zflinear';%设置图例 legend(leg1); |  |
| --- | --- |

2.3.4 验收要求

在瑞利平坦衰落信道下，对基于ZF预编码算法的误码率性能进行仿真。采用QPSK调制，信源数据流包含100000个符号。设置信噪比0dB、2dB、…、20dB，发送端的天线总功率约束为P=1，发射天线数Nt=4，接收天线Nr=4，衰落系数在每15个符号的一帧中保持不变，帧与帧之间信道独立变化，绘制误码率关于信噪比变化的结果图。程序运行结果下图所示：

图11 ZF预编码的误码率随信噪比变化

1）对MMSE预编码传输过程进行仿真，得到误码率曲线加入图11中，与ZF预编码性能进行对比。

2）将4天线单用户采用ZF预编码的传输误码率与V-BLAST采用线性ZF检测的性能进行对比并分析。

2.4 MATLAB基本操作

2.4.1 变量

MATLAB变量以字母开头，后接字母、数字或下划线的字符序列，赋值语句为

变量=表达式

例如：

x=0

将0赋值给x

MATLAB内部有很多预定义变量与常数，用来表达特殊含义。常用的几种如下：

（1）变量ans:指示当前未定义变量名的答案。

（2）常数eps:表示浮点相对精度，其值是从1.0到下一个最大浮点数之间的差值。该变量值作为一些MATLAB函数计算的相对浮点精度，按IEEE标准，eps=2-52,近似为2.2204e-016。

（3）常数Inf:表示无穷大。当输入或计算中有除以0时产生Inf。

（4）虚数单位i、j：表示复数虚部单位，相当于√-1。

（5）NaN:表示不定型值，是由0/0运算产生的。

（6）常数pi：表示圆周率n，其值为3.141592653589…。

（7）nargin：函数的输入变量个数。

（8）nagout：函数的输出变量个数。

2.4.2 矩阵及其运算

1）矩阵的生成

最简单的矩阵生成方法是从键盘直接输入矩阵元素。直接输入矩阵元素时应注意各元素之间用空格或逗号隔开，用分号或回车结束矩阵行，用中括号把矩阵所有元素括起来。例如，在工作空间产生一个3×3矩阵A。输入如下:

>>A=[1,1,3;7,4,5;2,3,0]

或

>>A=[1 1 3 7 4 5 2 3 0]

运行结果：

A= 1 1 3 7 4 5 2 3 0

若要显示整行或整列，可以用冒号(:)来表示。冒号(:)代表矩阵中行或列的全部。例如，执行命令

>>A(:,2)

就会显示第2列的全部，结果为

ans= 1 4 3

2）特殊矩阵

（1）eye(m,n)或eye(m)产生m*n或m*m的单位矩阵。例如：

>>eye(2,3) ans= 1 0 0 0 1 0 >>eye(2) ans 1 0 0 1

（2）zeros(m,n)，或zeros（m）产生m*n或m*m的零矩阵。例如：

>>zeros(2,3) ans= 0 0 0 0 0 0 >>zeros(2) ans 0 0 0 0

（3）ones(m,n)或ones(m)产生m*n或m*m的全部元素为1的矩阵。例如：

>>ones(2,3) ans= 1 1 1 1 1 1 >>ones(2) ans 1 1 1 1

（4）randn(m,n)或randn(m)产生m*n或m*m的随机矩阵。矩阵的每一行，每一列元素都服从均值为0，方差为1的高斯分布。例如：

>>randn(2,3) ans= -0.4326 0.2871 0.7258 1.1839 -1.1986 1.1766 >>randn(2) ans 0.5812 1.0674 -1.1834 0.1138

（5）rand(m,n)或rand(m)产生m*n或m*m的随机矩阵。矩阵的每一行，每一列元素都服从[0,1]分布。例如：

>>rand(2,3) ans= 0.9080 0.2171 0.7553 0.1811 0.2926 0.9766 >>rand(2) ans 0.4312 0.8074 0.6874 0.2532

randn和rand函数是通信系统仿真中常用的函数，经常用它们来产生各种不同要求的随机数。例如，产生8个噪声功率为20的高斯白噪声样值如下:

>>sqrt(20)*randn(1,8) ans 2.4045 8.2014 -10.1019 3.8558 1.4256 -5.8482 -1.9391 1.5323

矩阵的运算有基本运算和函数运算两种类型。基本运算包括矩阵的加、减、乘、除、乘方、求转置、求逆等，可通过MATLAB提供的基本运算符+、一、*、/ (\)、^等完成。函数运算主要是通过调用MATLAB系统内置的运算函数来求取矩阵的行列式(det(A)),求秩(rank(A)),求特征值和特征矢量([V,D]=eig(A)),求和矩阵分解等。需要用时可以参阅联机帮助和相关参考书。例如:

>>A=[1 2 3;4 5 6]; >>B=[6,5,4;3,2,1]; >>C=A+B %计算两个矩阵之和 >>D=B’ %求矩阵B的共轭转置矩阵 >>E=A*D %计算两个矩阵乘积 >>F=A.*B %求矩阵A和矩阵B对应元素的乘积 >>G=A./B %矩阵A的对应元素除以矩阵B的对应元素 >>H=det(E) %求E的行列式值 >>I=E^(-1) %求E的逆矩阵 >>J=inv(E) %求E的逆矩阵的另一种写法

2.4.3图形处理和数据可视化

（1）plot函数

函数格式：plot(x,y),其中x和y为坐标矢量。

函数功能：以矢量x、y为轴绘制曲线。

例如：在区间0≤x≤2pi内，绘制曲线y=sin(x),其程序为

- x=0:pi/100:2*pi; - y=sin(x); - plot(x,y)

程序第1行表示以0为初始值，pi/100为步长，2*pi为终值生成矢量x。第2行表示计算矢量x的sin值。第3行是画出以x为横坐标，y为纵坐标的曲线。程序执行后得到下图

plot函数还可以写为plot(x,y1,x,y2,x,y3,…)形式，其功能是以公共矢量x为x轴，分别以y1，y2，y3…为y轴，在同一幅图内绘制出多条曲线。

plot可以不同颜色与线形表示不同的曲线，格式为plot(x,y1,’颜色 线形’)，例如：

1. x=0:pi/100:2*pi; 2. y1=sin(x); 3. y2=cos(x); 4. plot(x,y1,'go',x,y2,'b-.')

其中，参数’go’和’b-.’表示图形的颜色和线形。g表示绿色，o表示图形线形为圆圈；b表示蓝色，-.表示图形线形为画点线。更多参数说明，可查看MATLAB帮助。

在绘制图形的同时，可以对图形加上一些说明，如图形名称、图形某一部分的含义、坐标说明等，将这些操作称为添加图形标记。其命令如下：

5. title('sin(x),cos(x)曲线'); 6. xlabel('时间'); 7. ylabel('振幅'); 8. text(x(175),y1(175),'sin(x)曲线'); 9. text(x(175),y2(175),'cos(x)曲线');

运行结果如图：

其中，title用来说明图形的名称，xlabel用来说明横坐标的参数含义，ylabel说明纵坐标的参数含义，text是在图形的特定位置添加注释，x(190)代表x矢量第190个值，因此，本例分别在坐标(x(175),y1(175))和坐标(x(175),y2(175))处添加注释。

MATLAB绘制的图形默认不显示坐标网格，可以通过grid on命令让图形显示坐标网格，也可以通过命令grid off不让坐标显示网格。命令legend可以给图形加图例，其命令格式为legend('曲线1图例说明','曲线2图例说明',…)。

（2）多图形窗口

需要建立多个图形窗口，绘制并保持每一个窗口的图形，可以使用figure命令。每执行一次figure命令，就创建一个新的图形窗口，该窗口自动为活动窗口，若需要还可以返回该窗口的识别号码，称该号码为句柄。句柄显示在图形窗口的标题栏中，即图形窗口标题。用户可通过句柄激活或关闭某图形窗口，而axis、xlabel、title等许多命令也只对活动窗口有效。

（3）对数坐标图形

在通信系统仿真中，很多情况下需要绘制对数坐标图形，以方便展示值很小的指标差异，如误码率曲线在高信噪比下可以低至10-3、10-4、10-6等，这时纵坐标（误码率）更适合采用对数坐标。MATLAB也提供了绘制对数坐标的函数，介绍如下。

loglog(x.y)：双对数坐标，横坐标和纵坐标都采用x.y的对数；

semilogx(x,y):单对数坐标，横坐标采用x的对数；

semilogy(x,y):单对数坐标，纵坐标采用y的对数。

例如，绘制y=|500×(sin(2x)+cos(x)|+1的双对数坐标图。

程序为

1. x=[0:0.1:2*pi]; 2. y=abs(500*(sin(2*x)+cos(x)))+1; 3. loglog(x,y); %双对数坐标绘图命令

程序执行结果：

2.4.4循环结构

（1）for-end循环

语法为

for indx=循环初值：循环步长：循环终值 可执行语句组 end

其中，indx代表循环变量，可以用其他变量代替。在循环步长为1时，可省略。for-end语句可嵌套。

（2）while-end循环

while循环将循环体中的语句循环执行不定次数。语法为

while 表达式 循环体结构 end

#### 表达式一般是由逻辑运算和关系运算及一般运算组成的，以判断循环的进行和停止，只要表达式的值非0，继续循环;直到表达式值为0，循环停止。