实验一 快速傅里叶变换验证与实现

班级：信息2301        学号：2234112313        姓名：杜斯博

- 实验目的

1、在理论学习的基础上，通过本实验加深对离散傅里叶变换的理解。

2、熟悉并掌握按时间抽取法编写快速傅里叶变换（FFT）算法的程序。

3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题，例如频谱混淆、泄漏、栅栏效应等，以便在实际中正确使用FFT算法进行信号处理。

二、实验内容

（1）、用MATLAB自带的FFT函数，分别在以下情况对绘制时域、频域结果图，讨论所得的结果是否存在频谱混淆、泄漏、栅栏效应等问题：

a) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.000625s；

b) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

c) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.0046875s；

d) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.004s；

e) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=64，采样间隔T=0.000625s；

f) 信号频率F＝250Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

g) 将c)中信号后补32个0，做64个样点的FFT，并与直接采样64个点做FFT的结果进行对比。

（2）、编写出基-2按时间抽取FFT的MATLAB程序代码（不能使用递归）。并用实验内容（1）中正弦信号a)~ g)的各种情况验证证明自编程序的有效性。要求：N，T，F以及初始相位等变量均可由键盘输入，补零或不补零设置成开关来选择。

（3）、选做：编写出基-2按频率抽取FFT的MATLAB程序代码。并用实验内容（1）中的正弦信号验证证明自编程序的有效性。

三、实验结果与分析

（1）、matlab内置FFT绘图与分析：

a) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.000625s；

b) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

c) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.0046875s;

d) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.004s；

e) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=64，采样间隔T=0.000625s；

f) 信号频率F＝250Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

g) 将c)中信号后补32个0，做64个样点的FFT，并与直接采样64个点做FFT的结果进行对比。

结果分析：

频谱混叠：当采样频率fs小于信号最高频率的2倍时，会发生混叠。

频谱泄漏：当信号的非整周期被采样时，FFT变换后会出现频谱泄漏。

栅栏效应：由于FFT是离散采样，只能得到离散的采样频率点上的频谱，可能看不到实际频谱的细节。

a) F=50Hz, N=32, T=0.000625s:

- 采样频率: 1600.0Hz > 2*50Hz = 100Hz (满足采样定理)

- 频谱特点: 无频谱混淆，无频谱泄露，但存在栅栏效应

b) F=50Hz, N=32, T=0.005s:

- 采样频率: 200.0Hz = 2*50Hz = 100Hz (临界采样)

- 频谱特点: 临界采样，可能存在频谱混淆，无频谱泄露，但存在栅栏效应

c) F=50Hz, N=32, T=0.0046875s:

- 采样频率: 213.333Hz > 100Hz

- 频谱特点:无频谱混叠，非整周期采样存在频谱泄漏，存在栅栏效应

d) F=50Hz, N=32, T=0.004s:

- 采样频率: 250.0Hz > 100Hz

- 频谱特点:无频谱混叠，非整周期采样存在频谱泄漏，存在栅栏效应

e) F=50Hz, N=64, T=0.000625s:

- 采样频率：1600.0Hz > 100Hz

- 频谱特点: 无混叠，无频谱泄露，采样点数增加使得频谱相较于a)栅栏效应减轻

f) F=250Hz, N=32, T=0.005s:

- 采样频率: 200.0Hz < 2*250Hz = 500Hz

- 频谱特点: 出现严重的频谱混叠

g) 补零FFT对比:

- 补零FFT:可以使频率点更密，使频谱显示更平滑，但频谱泄漏模式不变，栅栏效应会提升。

- 直接增加采样点:，可以在保持采样频率不变的情况下增加有效数据长度，可以提高分辨率。

（2）基-2按时间抽取FFT的MATLAB程序：

以（1）中a)和g)为例子：

四、思考题

(a)、在实验内容（1）的a)、b)、c)和d)四种情况中，正弦信号的初始相位对频谱图中的幅度特性是否有影响？为什么？

有影响。改变初始相位可能会导致非周期采样，进而导致频谱泄露。

(b)、请分析对信号先补零后做FFT对信号频谱的影响是什么？

补零会使频谱图中的频率点的数量增加，从而使得频谱图更加的光滑连续，但是补零不能对频谱图中的频率分辨率、频率值以及幅值有所改善。

五、源程序代码

(1)work1:

clear; clc; close all;

%% a) F=50Hz, N=32, T=0.000625s

figure;

F = 50; N = 32; T = 0.000625;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2);

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

% 蓝色

% 每个数据点用点（圆点）标记

% 数据点之间用实线连接

title('采样信号 F=50Hz, T=0.000625s');

xlabel('n点采样');

ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');% 红色

title('a) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% b) F=50Hz, N=32, T=0.005s

figure;

F = 50; N = 32; T = 0.005;

subplot(1,2,1);

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2)

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('采样信号 F=50Hz, T=0.005s');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('b) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% c) F=50Hz, N=32, T=0.0046875s

figure;

F = 50; N = 32; T = 0.0046875;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2);

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('采样信号 F=50Hz, T=0.0046875s');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('c) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% d) F=50Hz, N=32, T=0.004s

figure;

F = 50; N = 32; T = 0.004;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2);

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('采样信号 F=50Hz, T=0.004s');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('d) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% e) F=50Hz, N=64, T=0.000625s

figure;

F = 50; N = 64; T = 0.000625;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2);

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('采样信号 F=50Hz, N=64, T=0.000625s');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('e) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% f) F=250Hz, N=32, T=0.005s

figure;

F = 250; N = 32; T = 0.005;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

subplot(1,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(1,3,2);

stem(0:N-1, x(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('采样信号 F=250Hz, T=0.005s');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(1,3,3);

X = fft(x);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('f) 频域结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% g) 补零FFT对比分析

figure('Position', [100, 100, 1200, 600]);

F = 50; N = 32; T = 0.0046875;

fs = 1/T;

t = (0:N-1)*T;

x = sin(2*pi*F*t);

% c) 情况原始信号

subplot(2,3,1);

t1 = 0:0.000001:(N-1)*T;

x1 = sin(2*pi*F*t1 );

plot(t1, x1, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, N*T]);

subplot(2,3,4);

X = fft(x);

f = (0:N-1)*(fs/N);

stem((0:N-1), abs(X(1:N)), 'r');

title('g1) 原始FFT结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

% 补零到64点

subplot(2,3,2);

x_zeropad = [x, zeros(1,32)]; % 补32个零，将x和32个零水平拼接

t_zeropad = (0:63)*T;

stem(0:63, x_zeropad(1:64), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('g2) 补零采样后信号 (N=64)');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(2,3,5);

X_zeropad = fft(x_zeropad);

f_zeropad = (0:63)*(fs/64);

stem((0:63), abs(X_zeropad(1:64)), 'r');

title('g2) 补零FFT结果');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

% 直接采样64点

subplot(2,3,3);

N64 = 64; T64 = 0.0046875;

t64 = (0:N64-1)*T64;

x64 = sin(2*pi*F*t64);

stem(0:63, x64(1:64), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('g3) 直接采样64点');

xlabel('n点采样'); ylabel('幅度');

grid on;

subplot(2,3,6);

X64 = fft(x64);

f64 = (0:N64-1)*(1/(N64*T64));

stem((0:N64-1), abs(X64(1:N64)), 'r');

title('g3) 直接采样64点FFT');

xlabel('N'); ylabel('幅度');

grid on;

%% 结果分析：

%频谱混淆（混叠）：当采样频率fs小于信号最高频率的2倍时，会发生混叠。

%频谱泄漏：当信号的非整周期被采样时，FFT变换后会出现频谱泄漏。

%栅栏效应：由于FFT是离散采样，只能得到离散频率点上的频谱，可能看不到实际频谱的细节。

% fprintf('频谱问题分析:\n\n');

% fprintf('a) F=50Hz, N=32, T=0.000625s:\n');

% fprintf('   - 采样频率: %.1fHz > 2*50Hz = 100Hz (满足采样定理)\n', 1/0.000625);

% fprintf('   - 频谱特点: 无频谱混淆，但存在栅栏效应\n');

%

% fprintf('b) F=50Hz, N=32, T=0.005s:\n');

% fprintf('   - 采样频率: %.1fHz = 2*50Hz = 100Hz (临界采样)\n', 1/0.005);

% fprintf('   - 频谱特点: 临界采样，可能存在频谱混淆\n\n');

%

% fprintf('c) F=50Hz, N=32, T=0.0046875s:\n');

% fprintf('   - 采样频率: %.3fHz > 100Hz\n', 1/0.0046875);

% fprintf('   - 频谱特点: 存在频谱泄漏，非整周期采样\n\n');

%

% fprintf('d) F=50Hz, N=32, T=0.004s:\n');

% fprintf('   - 采样频率: %.1fHz > 100Hz\n', 1/0.004);

% fprintf('   - 频谱特点: 无混叠，存在频谱泄漏，非整周期采样\n\n');

%

% fprintf('e) F=50Hz, N=64, T=0.000625s:\n');

% fprintf('   - 频率分辨率提高: %.3fHz (相比情况a)\n', 1/(64*0.000625));

% fprintf('   - 频谱特点: 无混叠，栅栏效应减轻\n\n');

%

% fprintf('f) F=250Hz, N=32, T=0.005s:\n');

% fprintf('   - 采样频率: %.1fHz < 2*250Hz = 500Hz\n', 1/0.005);

% fprintf('   - 频谱特点: 严重频谱混淆！\n\n');

%

% fprintf('g) 补零FFT对比:\n');

% fprintf('   - 补零FFT: 频率点更密，但频谱泄漏模式不变\n');

% fprintf('   - 直接采样: 提供真实的频率信息\n');

% fprintf('   - 结论: 补零不能改善频谱泄漏，只能使频谱显示更平滑\n');

(2)work2:

% 基-2按时间抽取FFT算法（非递归实现）

clear; clc; close all;

%% 参数输入

F = input('请输入信号频率(单位为Hz) F = ');

N = input('请输入采样点数 N = ');

T = input('请输入采样周期 T = ');

phi = input('请输入初始相位(弧度) phi = ');

zeroflag= input('是否增加零点？增加请输入1，否则输入0: ');

%% 生成信号

n = 0:T:(N-1)*T; % 采样点

fs = 1/T; % 采样频率

x = sin(2*pi*F*n + phi); % 带初始相位的正弦信号

% 补零处理

if zeroflag == 1

num = input('请输入增加零点的个数: ');

x = [x, zeros(1, num)]; % 在信号后补零

N_total = N + num;

else

N_total = N;

end

%% 检查点数是否为2的幂次

if log2(N_total) ~= fix(log2(N_total))

error('总点数须是2的幂次');

end

%% 保存原始信号用于绘图

x_original = x;

%% 变址运算（比特反转）

k = 0:N_total-1;

bit_length = log2(N_total);

trans_addr = zeros(1, N_total);

for m = 1:N_total

% 将索引转换为二进制并反转

binary_str = dec2bin(k(m), bit_length);

reversed_binary = fliplr(binary_str);

% 将反转后的二进制转换回十进制

new_index = bin2dec(reversed_binary);

trans_addr(m) = new_index + 1; % MATLAB索引从1开始

end

% 按比特反转顺序重新排列数据

X = zeros(1, N_total);

for m = 1:N_total

X(m) = x_original(trans_addr(m));

end

%% 蝶形运算

M = log2(N_total); % 级数

LE1 = 1; % 初始蝶形间距

for L = 1:M % 对每一级循环

LE2 = LE1; % 该级中蝶形运算的两个输入数据之间的距离

LE1 = LE1 * 2; % 下一级中蝶形运算的两个输入数据之间的距离

W = 1;

WN = exp(-1j * 2 * pi / LE1);

for J = 0:LE2-1 % 对每个WN循环

for I = J:LE1:N_total-1 % 对每个蝶形循环

if I + LE2 >= N_total

continue;

end

IP = I + LE2;

temp = X(IP+1) * W;

X(IP+1) = X(I+1) - temp;

X(I+1) = X(I+1) + temp;

end

W = W * WN; % 更新WN

end

end

%% 绘制图形进行比较

% 绘制连续信号原图

subplot(2,2,1);

t_continuous = 0:0.000001:(N_total-1)*T;

x_continuous = sin(2*pi*F*t_continuous + phi);

plot(t_continuous, x_continuous, 'b-', 'LineWidth', 1);

title('原始连续信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

xlim([0, (N_total-1)*T]);

% 绘制采样信号

subplot(2,2,2);

n_discrete = 0:N_total-1;

t_discrete = n_discrete * T;

if zeroflag == 1

% 用蓝色标记原始采样点，红色表示补零点

stem(0:N-1, x_original(1:N), 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

stem(N:N_total-1, x_original(N+1:end), 'r', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

legend('原始采样点', '补零点', 'Location', 'best');

else

stem(t_discrete, x_original, 'b', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

end

title('采样后的离散信号');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅度');

grid on;

% 绘制两种FFT结果频谱图

subplot(2,2,3);

X_matlab = fft(x_original);

f_axis = (0:N_total-1) * (fs/N_total);

stem((0:N_total-1), abs(X_matlab(1:N_total)), 'g', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('MATLAB内置FFT结果');

xlabel('频率N');

ylabel('|X(f)|');

grid on;

subplot(2,2,4);

stem((0:N_total-1), abs(X(1:N_total)), 'r', 'filled', 'LineWidth', 1.5);

title('自定义基-2 FFT结果');

xlabel('频率N');

ylabel('|X(f)|');

grid on;