实验一 快速傅里叶变换验证与实现

一．实验目的

1、在理论学习的基础上，通过本实验加深对离散傅里叶变换的理解。

2、熟悉并掌握按时间抽取法编写快速傅里叶变换（FFT）算法的程序。

3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题，例如频谱混淆、泄漏、栅栏效应等，以便在实际中正确使用FFT算法进行信号处理。

二．实验内容

①、用MATLAB自带的FFT函数，分别在以下情况对sin2πFt绘制时域、频域结果图，讨论所得的结果是否存在频谱混淆、泄漏、栅栏效应等问题：

a) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.000625s；

b) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

c) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.0046875s；

d) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.004s；

e) 信号频率F＝50Hz，采样点数N=64，采样间隔T=0.000625s；

f) 信号频率F＝250Hz，采样点数N=32，采样间隔T=0.005s；

g) 将c)中信号后补32个0，做64个样点的FFT，并与直接采样64个点做FFT的结果进行对比。

②、仔细理解理论课程教材第四章的图4.22（教材221页），参照其流程图，自行编写出基-2按时间抽取FFT的MATLAB程序代码（不能使用递归）。并用实验内容①中正弦信号a)~ g)的各种情况验证证明自编程序的有效性。

③.（选做者加分）自行编写出基-2按频率抽取FFT的MATLAB程序代码。并用实验内容①中正弦信号验证证明自编程序的有效性。

三．实验思考题

1、在实验内容①的a)、b)、c)和d)四种情况中，正弦信号的初始相位对频谱图中的幅度特性是否有影响？为什么？

2、请分析对信号先补零后做FFT对信号频谱的影响是什么？

四、实验要求

1、编写基-2按时间抽取FFT的MATLAB程序时，要求：N，T，F以及初始相位等变量均可由键盘输入，补零或不补零设置成开关来选择。

2、实验报告中应提供实验内容中各种情况下的时域采样图和幅度频谱图，并对结果进行深入讨论，说明参数的变化对信号频谱产生哪些影响。

3、回答思考题，撰写实验报告。

4、实验报告中应有实验结果图且附带MATLAB源程序代码。代码应提供必要的代码注释说明。