一．

f_p = 200;      % 通带截止频率 (Hz)

f_s = 350;      % 阻带起始频率 (Hz)

delta_p = 3;    % 通带最大衰减 (dB)

delta_s = 35;   % 阻带最小衰减 (dB)

T = 0.001;      % 采样周期 (s)

F_T = 1/T;      % 采样频率 (Hz)

% 计算数字滤波器频率

omega_p = 2 * pi * f_p * T;  % 数字通带截止频率

omega_s = 2 * pi * f_s * T;  % 数字阻带起始频率

% 设计巴特沃兹模拟滤波器

[n, Wn] = buttord(2*pi*f_p, 2*pi*f_s, delta_p, delta_s, 's');

[b, a] = butter(n, Wn, 's');

% 计算频率响应

f = linspace(0, 800, 1000);  % 频率范围 0-800 Hz

w = 2 * pi * f;              % 角频率 (rad/s)

[H, w] = freqs(b, a, w);     % 计算频率响应

H_dB = 20 * log10(abs(H));   % 转换为 dB

% 绘制幅频特性曲线

figure;

plot(f, H_dB, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('频率/Hz');

ylabel('幅度衰减/dB');

title('N=8 巴特沃兹模拟低通滤波器幅频特性');

% 标注关键频率点

hold on;

plot([f_p, f_p], [-100, 5], 'r--', 'LineWidth', 1);

plot([f_s, f_s], [-100, 5], 'g--', 'LineWidth', 1);

% 标注设计要求

text(f_p+10, -5, sprintf('f_p = %d Hz', f_p), 'Color', 'r');

text(f_s+10, -30, sprintf('f_s = %d Hz', f_s), 'Color', 'g');

% 设置坐标轴范围

xticks(0:50:800);

yticks(-100:5:0);

xlim([0, 800]);

ylim([-100, 5]);

二．

fp = 200;       % 通带截止频率 (Hz)

fs = 350;       % 阻带起始频率 (Hz)

dp = 3;         % 通带最大衰减 (dB)

ds = 35;        % 阻带最小衰减 (dB)

% 两种采样周期

T1 = 1/1000;    % 采样周期1ms

fT1 = 1/T1;     % 采样频率1kHz

T2 = 1/10000;   % 采样周期0.1ms

fT2 = 1/T2;     % 采样频率10kHz

% 模拟滤波器参数

wp = 2*pi*fp;   % 模拟低通通带截止频率

ws = 2*pi*fs;   % 模拟低通阻带起始频率

% 设计模拟巴特沃兹滤波器

[N1, Wn] = buttord(wp, ws, dp, ds, 's');

[num1, den1] = butter(N1, Wn, 's');

% 创建图形

figure;

% 脉冲响应不变法 - T=1ms

[numd11, dend11] = impinvar(num1, den1, fT1);

w = linspace(0, pi, 512);

H11 = freqz(numd11, dend11, w);

subplot(2, 2, 1);

plot(w/pi, 20*log10(abs(H11)), 'LineWidth', 1.5);

title('脉冲响应不变法，T=1ms');

xlabel('\omega/\pi rad');

ylabel('|H(\omega)| /dB');

grid on;

% 脉冲响应不变法 - T=0.1ms

[numd12, dend12] = impinvar(num1, den1, fT2);

H12 = freqz(numd12, dend12, w);

subplot(2, 2, 2);

plot(w/pi, 20*log10(abs(H12)), 'LineWidth', 1.5);

title('脉冲响应不变法，T=0.1ms');

xlabel('\omega/\pi rad');

ylabel('|H(\omega)| /dB');

grid on;

% 双线性变换法 - T=1ms

Wp21 = 2*pi*fp*T1;

Ws21 = 2*pi*fs*T1;

wp21 = (2/T1)*tan(Wp21/2);  % 预畸变校正

ws21 = (2/T1)*tan(Ws21/2);  % 预畸变校正

[N21, wc21] = buttord(wp21, ws21, dp, ds, 's');

[num21, den21] = butter(N21, wc21, 's');

[numd21, dend21] = bilinear(num21, den21, fT1);

H21 = freqz(numd21, dend21, w);

subplot(2, 2, 3);

plot(w/pi, 20*log10(abs(H21)), 'LineWidth', 1.5);

title('双线性变换法，T=1ms');

xlabel('\omega/\pi rad');

ylabel('|H(\omega)| /dB');

grid on;

% 双线性变换法 - T=0.1ms

Wp22 = 2*pi*fp*T2;

Ws22 = 2*pi*fs*T2;

wp22 = (2/T2)*tan(Wp22/2);  % 预畸变校正

ws22 = (2/T2)*tan(Ws22/2);  % 预畸变校正

[N22, wc22] = buttord(wp22, ws22, dp, ds, 's');

[num22, den22] = butter(N22, wc22, 's');

[numd22, dend22] = bilinear(num22, den22, fT2, fp);

H22 = freqz(numd22, dend22, w);

subplot(2, 2, 4);

plot(w/pi, 20*log10(abs(H22)), 'LineWidth', 1.5);

title('双线性变换法，T=0.1ms');

xlabel('\omega/\pi rad');

ylabel('|H(\omega)| /dB');

grid on;

三．

f_p = 160;      % 通带截止频率 (Hz)

f_s = 40;       % 阻带起始频率 (Hz)

delta_p = 1;    % 通带最大衰减 (dB)

delta_s = 60;   % 阻带最小衰减 (dB)

% 采样频率 F_T = 20 × f_p

F_T = 20 * f_p; % 采样频率 (Hz)

T = 1 / F_T;    % 采样周期 (s)

% 计算数字频率

omega_p = 2 * pi * f_p / F_T;  % 数字通带截止频率

omega_s = 2 * pi * f_s / F_T;  % 数字阻带起始频率

% 归一化数字频率

Wp = f_p / (F_T/2);  % 通带归一化频率

Ws = f_s / (F_T/2);  % 阻带归一化频率

% 设计契比雪夫Ⅰ型数字高通滤波器

[n, Wn] = cheb1ord(Wp, Ws, delta_p, delta_s);

[b, a] = cheby1(n, delta_p, Wn, 'high');

% 计算频率响应

N = 1024;

w = linspace(0, pi, N);  % 数字频率范围 0~π

[H, w] = freqz(b, a, N);  % 修正：使用点数而不是频率向量

H_dB = 20 * log10(abs(H));

% 绘制幅频特性曲线

figure('Position', [100, 100, 1200, 500]);

% 幅频特性

subplot(1, 2, 1);

plot(w/pi, H_dB,  'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('数字频率 (π rad)');

ylabel('幅度 (dB)');

title('契比雪夫Ⅰ型高通滤波器幅频特性');

xlim([0, 1]);

% 零极点图

subplot(1, 2, 2);

zplane(b, a);

title('契比雪夫Ⅰ型高通滤波器零极点分布');

grid on;

四．

f_p = 1000;

f_s = 2000;

delta_p = 6;

delta_s = 55;

T = 0.0001;

F_T = 1/T;

% 凯泽窗参数计算

A = delta_s + 1;  % 阻带最小衰减

beta = 0.1102*(A-8.7);  % 凯泽窗参数

% 计算滤波器阶数

delta_omega = 2*pi*(f_s - f_p)/F_T;

N = ceil((A-8)/(2.285*delta_omega));

if mod(N, 2) == 0, N = N + 1; end

% 设计滤波器

f_c = f_p;  % 截止频率

b = fir1(N, f_c/(F_T/2), 'low', kaiser(N+1, beta));

% 计算频率响应

[H, f] = freqz(b, 1, 4096, F_T);

H_dB = 20*log10(abs(H));

% 绘制幅频特性

subplot(2,1,1);

plot(f, H_dB, 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('幅度 (dB)');

title('FIR数字低通滤波器幅频特性');

xlim([0, F_T/2]); ylim([-150, 5]);

% 标两条线

hold on

plot([0, F_T/2], [-delta_s, -delta_s], 'b--', 'LineWidth', 1);

plot([0, F_T/2], [-delta_p, -delta_p], 'm--', 'LineWidth', 1);

hold off

% 绘制相频特性

subplot(2,1,2);

plot(f, angle(H), 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('相位 (弧度)');

title('FIR数字低通滤波器相频特性');

xlim([0, F_T/2]);

N=51;

w1=flattopwin(N);

w2=triang(N);

w3=hann(N);

w4=hamming(N);

w5=bartlett(N);

w6=kaiser(N)

wvtool(w1,w2,w3,w4,w5,w6);