实验四 音频信号的数字化处理实现

一.实验目的

1、增强对信号数字化处理的理解。

2、巩固IIR、FIR数字滤波器的滤波实现方法

3、掌握利用MATLAB完成音频信号数字滤波的基本方法。

4、体验并感受音频信号数字化处理前后的差异。

二.理论依据

（一）数字化滤波

单位脉冲响应为hn的线性时不变离散时间系统，其输入与输出的关系可表述如下：

yn=xn*hn                      （1）

由于FIR数字滤波器的单位脉冲响应为有限长度，当输入信号长度也为有限长是，FIR数字滤波器可以采用上述关系式直接实现滤波。

对于IIR数字滤波器，由于其单位脉冲响应hn是无限长，因此需要从频域入手，假如xn、hn的傅里叶变换存在，则有输入、输出的频域关系：

Yejω=XejωHejω                   （2）

然后通过傅里叶反变换即可得到滤波结果。实际实现过程中，傅里叶变换一般是通过快速离散傅里叶变换来实现，而快速离散傅里叶变换是傅里叶变换的有限点的采样值，即是有限长序列。因此只要采样点数大于序列长度，就可以有效避免混叠失真。

IIR线性时不变系统的系统函数为：

Hz=k=0Makz-k1-k=1Nbkz-k

对应的常系数线性差分方程为：

yn=k=1Nbkyn-k+k=0Makxn-k                      （3）

一般处理的信号都是从0时刻开始取值的有限长序列，因此IIR数字滤波器采用差分方程实现滤波时，起始部分的样点值无法实现滤波处理，通常采用的处理方式为让输出起始部分的值为0。

FIR线性时不变系统的系统函数为：

Hz=k=0Makz-k

因此对应的常系数线性差分方程为：

yn=k=0Makxn-k                                             （4）

由于FIR数字滤波器的单位脉冲响应hn为有限长度，因此可以利用关系式（1）、（2）实现滤波处理，也可以利用如关系式（4）的差分方程，采用快速傅里叶变换得到滤波的快速算法。

（二）音频数字化处理

（1）简易回音效果实现

回音，是一种效果，是声波传播后遇到障碍物反弹回来的声音。Echo跟Delay效果很类似，不同处在于Echo的音质会受到反弹物(如墙壁)材质、距离的影响；而Delay效果则纯粹将原音再拷贝，不影响音质。

假如音源为xn，简易回音效果实现输出yn=xn+axn-ndelay。a为衰减系数，ndelay为延时长度。

（2）立体声效果构造

立体声能给听众以方位感和深度感，大大提高了听觉效果和声音品质。为了实现立体声效果，录制时通常需要多个摆放在不同位置的麦克风，播放时也需要两只或两只以上的扬声器。当只利用一个麦克风进行声音录制时，只能得到单声道音频，即便使用两只或两只以上的扬声器播放，也只能得到“平面化”的声音，而不会形成空间声像。利用人的空间听觉特性，如耳间声级差（Interaural Level Difference）、耳间时间差（Interaural Time Difference）和耳间相关性对空间声像定位，可以按照预期的听觉效果通过对多个声道信号进行相应处理，在听觉上形成空间感。对多声道信号进行的处理包括：扬声器排列法、分频法、移相法、延迟法等。

简易立体声效果的实现方式是将单声道音频转换为双声道音频，xn=[x左n, x右(n)]，并通过周期性地、交替地对两个声道上的声音利用时变增益系数G(n)，进行衰减和增强的方式，即可在感官上造成声源远离听者的一侧而运动到另一侧的感觉，从而形成声音方位感变化的立体声效果yn=G(n)∙x(n)。

三．实验内容

①、对给定的dspx1.wav文件，利用audioread函数读取音频信号数据流及采样频率信息，绘制出音频信号的时域波形（横坐标单位为“秒”）及幅频图（纵坐标归一化，横坐标范围0~8000Hz）。

②、假定正弦噪声信号Ntt=Acos(2πft)，f=4kHz，A=0.02。以dspx1.wav的采样频率将噪声信号数字化并混入音频信号之中，得到加噪后的音频。请分别使用巴特沃兹滤波器、椭圆滤波器，设计出IIR数字滤波器，对音频进行去噪声处理。

要求：设计的数字滤波器通带最大衰减δp≤3dB，阻带最小衰减δs≥40dB。注明所设计的滤波器类型（带通、带阻、低通）、以及设计的通带截止频率和阻带起始频率。绘制出加噪信号时域波形及幅频图、滤波器幅频特性曲线、以及去噪后的时域波形及幅频图进行对比。并利用sound函数播放去噪后的音频，体会数字滤波效果。

③、选取符合要求的窗函数法设计一个FIR滤波器，完成实验内容②。绘制FIR滤波器幅频特性曲线、以及去噪后的时域波形及幅频图。

④、对dspx1.wav音频文件实现简易回音效果，要求ndelay≥10000个采样点。绘制出回音效果音频信号的时域波形。

⑤、生成单一频率的正弦信号x(t)=Asin(2πft)，幅度A=1，f=800Hz，采样频率Fs=10×f，持续时长为5秒。左声道时变增益系数G左n和右声道时变增益系数G右n在一个圆周内的幅度变化效果如下图所示，

增益变化频率设置为0.1Hz，根据以上条件实现听者能感觉到声源两耳之间转动的效果。绘制出左、右声道的时域波形图。

四.实验要求

- 按照实验内容编写MATLAB程序，给出运行结果（图），并进行分析讨论。

- 单独撰写一份数字信号处理实验课程的总结，内容可以是实验心得体会、对实验内容的意见建议等方面。总结附在本次实验报告最后。

- 按时提交实验报告，附全部程序代码。