实验四 音频信号的数字化处理实现

信息005 王靳朝 2206113602

一.实验目的

1、增强对信号数字化处理的理解。

2、巩固IIR、FIR数字滤波器的滤波实现方法

3、掌握利用MATLAB完成音频信号数字滤波的基本方法。

4、体验并感受音频信号数字化处理前后的差异。

二.理论依据

（一）数字化滤波

单位脉冲响应为hn的线性时不变离散时间系统，其输入与输出的关系可表述如下：

yn=hn*xn

由于FIR数字滤波器的单位脉冲响应为有限长度,当输入信号长度也为有限长时，FIR数字滤波器可以采用上述关系式直接实现滤波。

对于IIR数字滤波器，由于其单位脉冲响应hn是无限长，因此需要从频域入手，假如hn、xn的傅里叶变换存在，则有输入、输出的频域关系：

Yejω=Hejω∙Xejω

然后通过傅里叶反变换即可得到滤波结果。实际实现过程中，傅里叶变换一般是通过快速离散傅里叶变换来实现，而快速离散傅里叶变换是傅里叶变换的有限点的采样值，即是有限长序列。因此只要采样点数大于序列长度，就可以有效避免混叠失真。

（二）音频数字化处理

（1）简易回音效果实现

回音，是一种效果，是声波传播后遇到障碍物反弹回来的声音。Echo跟Delay效果很类似，不同处在于Echo的音质会受到反弹物(如墙壁)材质、距离的影响;而Delay 效果则纯粹将原音再拷贝，不影响音质假如音源为，简易回音效果实现输出yn=xn+αxn-ndelay,α为衰减系数，ndelay为延时长度。

（2）立体声效果构造

立体声能给听众以方位感和深度感，大大提高了听觉效果和声音品质。为了实现立体声效果，录制时通常需要多个摆放在不同位置的麦克风，播放时也需要两只或两只以上的扬声器。当只利用一个麦克风进行声音录制时，只能得到单声道音频，即便使用两只或两只以上的扬声器播放，也只能得到“平面化”的声音，而不会形成空间声像。利用人的空间听觉特性，如耳间声级差（Interaural Level Difference）、耳间时间差（Interaural Time Difference）和耳间相关性对空间声像

定位，可以按照预期的听觉效果通过对多个声道信号进行相应处理，在听觉上形 成空间感。对多声道信号进行的处理包括：扬声器排列法、分频法、移相法、延 迟法等。

三．实验内容

1.对给定的dspx1.wav文件，利用audioread 函数读取音频信号数据流及采样频率信息，绘制出音频信号的时域波形横坐标单位为“秒”)及幅频图（纵坐标归一化，横坐标范围 0~8000Hz）.

代码如下：

%step 1

[y,fs]=audioread('dspx1.wav');

N=length(y);

x1=(0:length(y)-1)/fs;

figure;

subplot(2,1,1);

plot(x1,y);

xlabel('/秒');

X1=fft(y);

n=length(X1);%n为采样点数

df=fs/n;

f=(0:1:n-1)*df;

subplot(2,1,2);

absX1=abs(X1);

maxX1=max(absX1);

plot(f,abs(X1)/maxX1);

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);

结果如下：

分析频谱得知，大部分的频谱分量均集中在0至2000Hz，在高频的频谱部分幅度很小。

- 假定正弦噪声信号Ntt=Acos2πft，f=4000Hz，A=0.02。以dspx1.wav的采样频率将噪声信号数字化并混入音频信号之中，得到加噪后的音频。请分别使用巴特沃兹滤波器、椭圆滤波器，设计出IIR数字滤波器，对音频进行去噪声处理。

要求：设计的数字滤波器通带最大衰减δp不大于3dB，阻带最小衰减δs不低于40dB。注明所设计的滤波器类型（带通、带阻、低通）、以及设计的通带截止频率和阻带起始频率。绘制出加噪信号时域波形及幅频图、滤波器幅频特性曲线、以及去噪后的时域波形及幅频图进行对比。并利用sound函数播放去噪后的音频，体会数字滤波效果。

代码如下：

%step 2

f=4000;%噪声频率

A=0.02;%噪声幅度

[y,Fs]=audioread('dspx1.wav');%fs为采样频率

N=length(y);

k=0:N-1;

noise=A*cos(2*pi*f*k/Fs);

yn=y+noise';

sound(yn,Fs);

x1=(0:length(yn)-1)/Fs;

figure;

subplot(2,1,1);

plot(x1,yn);

grid on

xlabel('/秒');

Yn=fft(yn,N);

absYn=abs(Yn);

maxYn=max(absYn);

subplot(2,1,2);

plot(k*Fs/N,abs(Yn)/maxYn);

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('加噪音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);

%通过滤波器滤除噪声

%figure1 巴特沃兹带阻滤波器

fp1=3000;

fp2=5000;%设置通带的频率为2500和5500

fs1=3500;

fs2=4500;%设置阻带的频率为3500和4500

wp=[2*pi*fp1/Fs 2*pi*fp2/Fs];

ws=[2*pi*fs1/Fs 2*pi*fs2/Fs];

Rp=3;

Rs=40;

[n1,wn1]=buttord(wp/pi,ws/pi,Rp,Rs);

[b1,a1]=butter(n1,wn1,'stop');

[H1,w1]=freqz(b1,a1);

bdH1=20*log10(abs(H1)/max(abs(H1)));

angleH1=angle(H1);

figure

subplot(2,2,1);

plot(w1/2/pi*Fs,bdH1);

xlabel('频率/Hz');

ylabel('频率衰减/dB');

axis([0,8000,-150,0]);

subplot(2,2,2);

plot(w1/2/pi*Fs,angleH1);

xlabel('频率/Hz');

ylabel('相角');

y1=filter(b1,a1,yn);

subplot(2,2,3);%滤波后信号时域图

plot(x1,y1);

grid on

xlabel('/秒');

sound(y1,Fs);

Y1=fft(y1,N);

subplot(2,2,4);%滤波后信号频谱

plot(k*Fs/N,abs(Y1)/max(abs(Y1)));

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('加噪音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);

%figure2 椭圆函数带阻滤波

[n2,wn2]=ellipord(wp/pi,ws/pi,Rp,Rs);

[b2,a2]=ellip(n2,Rp,Rs,wn2,'stop');

[H2,w2]=freqz(b2,a2);

bdH2=20*log10(abs(H2)/max(abs(H2)));

angleH2=angle(H2);

figure

subplot(2,2,1);

plot(w2/2/pi*Fs,bdH2);

xlabel('频率/Hz');

ylabel('频率衰减/dB');

axis([0,8000,-150,0]);

subplot(2,2,2);

plot(w2/2/pi*Fs,angleH2);

xlabel('频率/Hz');

ylabel('相角');

y2=filter(b2,a2,yn)

Y2=fft(y2,N);

subplot(2,2,3);%滤波后信号时域图

plot(x1,y2);

grid on

xlabel('/秒');

sound(y2,Fs);

Y2=fft(y2,N);

subplot(2,2,4);%滤波后信号频谱

plot(k*Fs/N,abs(Y2)/max(abs(Y2)));

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('加噪音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);

结果如下：

分析得知，从时域来看，相当于对时域波形增加了一个单音正弦波，由于幅度较小，表现为时域波形的“模糊”，从频谱来看，再正弦波的频率处出现了单音谱线，和理论相符。

选择带阻滤波器将中心频率设置为4000Hz，合理挑选过渡带宽，可以看到再中心频率处均有较大的衰减，在频谱上看噪声频谱已经被消除。对比椭圆滤波器和巴特沃兹滤波器，巴特沃兹最大平坦，通带和阻带内波纹较小，但是同时过渡带较宽，椭圆滤波器通带和阻带内均有波纹，但是过渡带较小。

3.选取符合要求的窗函数法设计一个FIR滤波器，完成实验内容2。绘制FIR滤波器幅频特性曲线、以及去噪后的时域波形及幅频图。

代码如下：

% step3

f=4000;%噪声频率

A=0.02;%噪声幅度

[y,Fs]=audioread('dspx1.wav');%fs为采样频率

N=length(y);

k=0:N-1;

noise=A*cos(2*pi*f*k/Fs);

yn=y+noise';

sound(yn,Fs);

x1=(0:length(yn)-1)/Fs;

figure;

subplot(2,1,1);

plot(x1,yn);

grid on

xlabel('/秒');

Yn=fft(yn,N);

absYn=abs(Yn);

maxYn=max(absYn);

subplot(2,1,2);

plot(k*Fs/N,abs(Yn)/maxYn);

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('加噪音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);%加噪信号时域及频域分析

fp=3000;

T=1/Fs;

wn=[2*fp*T 1];

b=fir1(100,fp*T,"low");

%freqz(b,1,512);

w=linspace(0,pi/2,512);

H=freqz(b,1,512);

figure

subplot(2,2,1)

plot(2*w/pi*Fs,20*log10(abs(H)));

title('51阶hamming窗幅频特性')

xlabel('频率/Hz');

ylabel('幅度衰减/dB');

axis([0,8000,-100,0]);

subplot(2,2,2);

plot(2*w/pi*Fs,angle(H));

title('51阶hamming窗相频特性')

xlabel('频率/Hz');

ylabel('相角');

y1=filter(b,1,yn);

subplot(2,2,3);%滤波后信号时域图

plot(x1,y1);

grid on

xlabel('/秒');

sound(y1,Fs);

Y1=fft(y1,N);

subplot(2,2,4);%滤波后信号频谱

plot(k*Fs/N,abs(Y1)/max(abs(Y1)));

grid on

xlabel('频率/Hz');

ylabel('加噪音频信号归一化幅度');

axis([0,8000,0,1]);

结果如下：

设计的滤波器中将截止频率设置为3000Hz，再4000Hz已经有大于50dB的衰减。

4.对dspx1.wav音频文件实现简易回音效果，要求ndelay≥ 10000个采样点。

代码如下：

%step 4

[y,Fs]=audioread('dspx1.wav');%fs为采样频率

N=length(y);

ndelay=12000;

ydelay=zeros(N,1);

ydelay(ndelay+1:N)=y(1:N-ndelay);

z=y+0.5*ydelay;

figure;

plot(z);

grid on

xlabel('/秒');

sound(z,Fs);

结果如下：

由于设置了衰减系数为0.5，时域波形上看表现为有一个峰值的延后，幅度为0.5倍的原幅值。

5.生成单一频率的正弦信号xt=Asin2πft，幅度A=1，f=800Hz，采样频率= 10 ×f ，持续时长为5秒。左声道时变增益系数G1n和右声道时变增益系数G2n在一个圆周内的幅度变化效果如下图所示：

代码如下：

%step 5

f=800;

Fs=10*f;

A=1;

t=linspace(0,5,4e4);

x=A*sin(2*pi*f*t);

y1=x.*sin(0.1*2*pi*t);

y2=x.*cos(0.1*2*pi*t);

sound([y1',y2'],Fs);

subplot(2,1,1);

plot(t,y1);

title('左声道');

xlabel('t/s');

axis([0,5,-1,1]);

subplot(2,1,2);

plot(t,y2);

title('右声道');

xlabel('t/s');

axis([0,5,-1,1]);

结果如下：

左右声道幅值的最大和最小值变化不同时，表现出左右声道的交替变化。

- 实验总结

数字技术的发展已经越来越成熟，并且将模拟数据采样进数字域进行处理具有较好的可靠性，并且效果也较好，因此数字信号处理在当下是十分重要的。本阶段数字信号处理的重头戏是FFT技术和滤波器设计和实现。FFT来自于采样定理，滤波器设计是对信号处理的关键技术，总之二者再本阶段缺一不可，同时对未来的深造学习和工作也具有重要的作用。

通过本次实验，我初步掌握了再matlab软件上编写fft程序的方法，并对采样定理有了更加深刻的了解和认识，同时也了解到了栅栏效应、频谱泄露等重要概念。在滤波器的设计和应用部分，我更加深入地了解到了滤波器的实现方法，以及根据不同的方法设计IIR和FIR滤波器，也对二者的优缺点有了一定的认识。最后数字信号技术的应用在音频、视频、图像等领域均有应用，这是将来学习的方向之一。

由于疫情原因，本学期的数字信号处理实验坎坷曲折，线上线下总是模糊不定，但还是通过本次实验学习到了内容，这让我有收获的喜悦和兴奋。