第十组

姓名：敖凯航

学号：2234214025

班级：信息2301

姓名：杜斯博

学号：2234112313

班级：信息2301

姓名：张玉峰

学号：2234214038

班级：信息2301

姓名：王启舟

学号：2233712135

班级：信息2301

微机原理与应用大作业——模拟计算器设计与实现作业报告

一、设计思路

共设计完成三个功能，即：

1. 实现Z=(X+Y)×36÷16多项式计算功能。

2. 实现任意两数X和Y的四则运算计算功能。

3. 实现含小括号的混合四则运算多项式计算功能。

其中，第二个功能为实现运算的基础，故在设计时先完成两个任意数的四则运算，在此基础上进行固定多项式和含小括号的混合四则运算多项式计算功能的设计。

数据存储结构：

在数据存储结构的格式设计中，我们借鉴IEEE754并加以简化。将一个数据分为三部分：

- 符号位0正1负；

- 整数位采用4个字节的双字，共32位无符号整数，所能表示的范围就限制到2^32-1(即4294967295)；

- 小数部分保留八位采用八个字节，一位小数用一个字节的字符串来存储。

输入与输出相关：

- 在输入时，要允许用户输入符号、整数部分和小数部分，并且要能进行退格删减处理。

- 程序要解析字符串进行验证是否合法，逐个字符验证，只允许合法数字、符号和小数点并将输入信息转换为内部表示，供后续程序（如显示、运算程序）调用。

- 在输出时，要将内部表示转换为字符串输出。输出不足八位小数的结果时，从末尾向前扫描，找到第一个非零位，只显示非零有效数字。

运算的拆分：

我们将两个数据的运算分为三部分：符号运算，整数部分运算和小数部分运算，同时注意小数部分向整数部分的进位，关键在于如何处理小数运算。

  - 符号运算即为0和1的相关运算

  - 整数部分的运算也是2进制的运算并在大数运算时涉及到乘除的快速算法。

  - 在进行小数运算时，因为小数部分是用字符串存储的，在进行加减法时，需要进行转换并按位进行十进制运算，处理进位和借位。在乘除法中，则将小数部分转换为整数数值（乘以10^8的因子），然后进行整数运算，最后再转换回字符串形式。

（1）首先考虑如何实现任意两数的四则运算功能。

加法：先判断符号，如果同号则符号可以确定与XY相同，在分别对整数和小数部分进行运算和进位处理；如果X和Y异号，则比较X和Y的绝对值，Z的数值为大绝对值减去小绝对值，符号与绝对值更大的数相同。

在处理进位时，从低位开始逐位相加并保存进位标志，再借助进位标志运算即可。

减法：只需要把Y的符号异或1取反，再调用加法程序即可，最后再把Y的符号还原。

乘法：同样先进行符号运算，判断输入X和Y的符号后，同号为正异号为负。

进行数据运算时，为了方便自动进位，先将数据部分乘以10^8得到全整数，再对这两个全整数进行运算，得到（X*10^8）*（Y*10^8）。将这个结果先除以10^8，得到的商再除以10^8，得到的整数即为乘法运算的整数部分，得到的余数即为小数部分。

除法：同样先进行符号运算，判断输入X和Y的符号后，同号为正异号为负。

在进行数据运算时，因为整数部分和小数部分是分开存储的，在作除数时小数难除，所有同样采取先放大的思路。将被除数X乘以10^16，将除数Y乘以10^8，这样相除得到的结果即是（X/Y）*10^8，再除以10^8，得到的整数即为除法运算的整数部分，得到的余数即为小数部分。

在进行除法运算时，采用移位相减的处理来模拟手算除法：

左移被除数：将128位被除数左移1位，

更新余数：将被除数移出的最高位移入余数，

比较判断：检查当前余数是否 ≥ 除数，

条件减法：如果余数 ≥ 除数，执行减法并设置商位为1，

左移商：将商左移1位，为下一位做准备。

特别要注意，当程序进行除法运算时，应检测除数Y是否为0，当检测到0作除数时汇报错误。

（2）在实现任意两数的四则运算功能的基础上，实现固定多项式（X+Y）*36/16的计算功能。

不在需要运算符的输入和检测，只需输入X和Y，调用加法运算（X+Y），再调用乘法运算和除法运算即可得到结果。

（3）在实现任意两数的四则运算功能的基础上，实现含括号的混合四则运算多项式计算。

首先我们考虑一个问题，如何实现机器对多项式的识别和存储，并对多项式进行拆分和运算？我们设计两个栈：操作数栈——用来存取多项式中识别的数字；运算符栈——用来存取多项式中识别的运算符，这样我们就能对整个多项式进行拆分存取和使用。

对于混合四则运算，我们还要考虑运算顺序。在包含+-*/的多项式运算中，*/的等级最高，+-的等级最低。因此在处理运算符栈时，我们还需要设计一个函数来判断运算符的等级，通过不断弹出栈顶优先级不低于当前运算符的运算符来实现次序运算。

然后我们考虑括号运算。括号不仅要检测左右括号是否匹配，还需要在运算中实现括号内运算优先。因此在处理运算符栈时，左括号直接压栈，而右括号触发计算，直到运算符栈弹出左括号，这样就能保证括号内的表达式先计算。

流程即为：

遍历表达式每个字符：

if 字符是数字：

读取完整数字并压入运算数栈

else if 字符是 '('：

压入运算符栈

else if 字符是 ')'：

不断弹出运算符并计算，直到遇到 '('

else if 字符是运算符：

while (运算符栈不为空 AND 栈顶优先级 ≥ 当前运算符优先级)： 弹出栈顶运算符并计算

当前运算符压栈

但是这样处理仍然存在一个问题，那就是需要做自然一元负号和减号的区别。我们需要再设计一个一元运算符逻辑，判断遍历到的负号是否为一元负号。这可以通过负号出现的位置来进行判断：如果负号出现在表达式开头，或者紧跟在左括号或运算符之后，则视为一元。运算数栈压入0，负号就将变为二元运算符0-X,这样，一元负号就变成了0减去某个数,可以直接压入栈。

现在我们就能设计对字符串进行数据解析和运算了。使用一个临时存储并初始化为0。解析整数部分：连续读取数字字符，直到遇到非数字（或小数点）为止，将字符串转换为整数。如果遇到小数点，则解析小数部分，读取最多8位小数，直接存储为ASCII字符串。将解析后的数字压入操作数栈即可。

具体到代码设计，即初始化操作数栈和运算符栈。在存储输入表达式后遍历表达式中的每个字符（跳过空格）。

如果是数字或小数点，则调用子函数解析数字并压入操作数栈。

如果是左括号'('，压入运算符栈。如果是右括号')'，调用子函数弹出运算符并计算直到遇到左括号。

如果是运算符（+-*/），调用子函数处理运算符优先级，并且根据运算优先级进行运算。

遍历结束后，弹出所有剩余运算符并计算。最后操作数栈顶即为结果，将其弹出。这样就完成了含括号的混合四则运算多项式计算。

二、程序框架

（1）2two_num.asm代码实现任意两数X和Y的四则运算：

数据段（DATA SEGMENT）：定义了程序中使用到的所有变量和常量。

数字存储格式：符号（1字节）

整数部分（4字节）

小数部分（8字节，以ASCII字符存储）

变量：X, Y, Z, TEMP 等数字结构，以及各种缓冲区和消息字符串。

常量：CONST_1E8 = 100000000，用于乘除法中的精度转换。

代码段（CODE SEGMENT）：包含主程序和各个子程序。

主程序（START）流程：

初始化DS寄存器

循环执行以下步骤（BEGIN标签）：

输入X（CALL  INPUT_X）

输入运算符（CALL  INPUT_OPERATOR）

输入Y（CALL  INPUT_Y）

显示输入值（CALL  DISPLAY_INPUTS）

计算Z = X OP Y（CALL  CALCULATE）

显示结果（CALL  DISPLAY_RESULT）

跳回BEGIN继续循环

程序从启动入口进入后进入主循环。以下是附加模块和子函数。

输出处理模块：

运算符输入：INPUT_OPERATOR PROC NEAR读取并验证运算符输入

数字输入：INPUT_X PROC NEAR

INPUT_Y PROC NEAR 读取X和Y的数值输入，解析后的数字存储到X/Y数据结构

输入解析：READ_INPUT PROC NEAR 读取用户输入的字符串，INPUT_BUFFER存储输入字符串，INPUT_LENGTH存储长度

输入验证：IS_VALID_CHAR PROC NEAR  判定CF=0合法(0-9,+-*/)，CF=1非法

数字解析模块：

主解析函数：PARSE_INPUT PROC NEAR  将输入字符串解析为数字结构，SI指向目标数字结构，INPUT_BUFFER包含输入字符串，按照符号-整数-小数分阶段解析

错误处理：SHOW_ERROR PROC NEAR 在窗口提示错误信息

显示与输出模块：

输入显示：DISPLAY_INPUTS PROC NEAR 屏幕显示X和Y的数值，即X_SIGN, Y_SIGN指向的结构内容

结果显示：DISPLAY_RESULT PROC NEAR 屏幕显示结果数值Z，即Z_SIGN指向的结构内容

小数显示处理：DISPLAY_NUMBER PROC NEAR 去末尾0后显示小数

整数显示处理：DISPLAY_DWORD_DECIMAL PROC NEAR

运算控制模块：

运算判断与分发模块：

CALCULATE PROC NEAR 根据运算符调用相应的运算过程：

PUSH AX

;+

CMP OPERATOR, '+'

JE CALCULATE_DO_ADDITION

;-

CMP OPERATOR, '-'

JE CALCULATE_DO_SUBTRACTION

;*

CMP OPERATOR, '*'

JE CALCULATE_DO_MULTIPLICATION

;/

CMP OPERATOR, '/'

JE CALCULATE_DO_ DIVISION

加法ADDITION控制：CALL PLUS 加法入口

涉及绝对值运算，数值相加和寄存器间的数值复制

减法SUBTRACTION控制：CALL SUBTRACTION 减法入口

符号位取反后CALL PLUS

乘法MULTIPLICATION控制：CALL MULTIPLICATION 乘法入口

将X和Y放大到64位整数后CALL MULTIPLY_64_TO_128执行64位乘法得到128位结果，再CALL DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE除以10^8得到整数部分和作为小数部分的余数，再分别存储

除法DIVISION控制：CALL DIVISION 除法入口

CALL CHECK_DIVISOR_ZERO检查除数是否为0

CONVERT_FRAC_TO_NUM PROC NEAR和

CONVERT_NUM_TO_FRAC PROC NEAR 实现小数字符串和数值之间的相互转换，同样放大之后CALL DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE执行128除以64位除法，再分别得到整数和小数部分。

（2）1basic.asm代码实现固定运算（X+Y）/36*16：

相比较上一个X和Y的四则运算功能只需要修改主程序：

数据段（DATA SEGMENT）：定义了程序中使用到的所有变量和常量。

数字存储格式：符号（1字节）

整数部分（4字节）

小数部分（8字节，以ASCII字符存储）

变量：X, Y, Z, TEMP 等数字结构，以及各种缓冲区和消息字符串。

常量：CONST_1E8 = 100000000，用于乘除法中的精度转换。

代码段（CODE SEGMENT）：包含主程序和各个子程序。

主程序（START）流程：

初始化DS寄存器

循环执行以下步骤（BEGIN标签）：

输入X（CALL  INPUT_X）

输入Y（CALL  INPUT_Y）

显示输入值（CALL  DISPLAY_INPUTS）

计算Z = （X+ Y）/36*16（调用PLUS MULTIPLICATION 和 DIVISION）

显示结果（CALL  DISPLAY_RESULT）

跳回BEGIN继续循环

（3）3express.asm代码实现含括号混合四则运算多项式的计算：

数据段（DATA SEGMENT）：定义了程序中使用到的所有变量和常量。

数字存储格式：符号（1字节）

整数部分（4字节）

小数部分（8字节，以ASCII字符存储）

变量：X, Y, Z, TEMP 等数字结构，以及各种缓冲区和消息字符串。

常量：CONST_1E8 = 100000000，用于乘除法中的精度转换。

定义操作数栈和运算符栈：

OPERAND_STACK    DB 20 * 13 DUP(?)  ; 20个操作数，每个13字节

OPERATOR_STACK   DB 20 DUP(?)       ; 20个运算符

代码段（CODE SEGMENT）：包含主程序和各个子程序。

主程序（START）流程：

初始化DS寄存器

循环执行以下步骤（BEGIN标签）：

输入表达式（CALL INPUT_EXPRESSION）

检查表达式长度是否为0（CMP EXPRESSION_LENGTH, 0）

显示输入表达式（CALL DISPLAY_EXPRESSION）

计算表达式（CALL EVALUATE_EXPRESSION）

显示结果（CALL DISPLAY_RESULT）

跳回BEGIN继续循环

相对于任意两数X和Y的四则运算功能，其模块化子函数有一些区别：

表达式输入模块：

INPUT_EXPRESSION PROC NEAR 读取输入的表达式字符串

IS_VALID_EXPR_CHAR PROC NEAR 验证表达式字符合法性，允许字符：0-9  +  -  *  /  (  )

栈操作模块：

INIT_STACKS PROC NEAR 初始双栈的栈顶指针

PUSH_OPERATOR PROC NEAR 压入运算符

POP_OPERATOR PROC NEAR 弹出运算符

PUSH_OPERAND_FROM_TEMP PROC NEAR 从TEMP压入操作数

PUSH_OPERAND_FROM_Z PROC NEAR 从Z压入操作数

POP_OPERAND_TO_X PROC NEAR 弹出到X

POP_OPERAND_TO_Y PROC NEAR 弹出到Y

POP_OPERAND_TO_Z PROC NEAR 弹出到Z

表达式求值核心模块：

主求值函数：EVALUATE_EXPRESSION PROC NEAR 流程为初始化栈—遍历表达式字符—根据字符类型分支处理—处理剩余运算符—验证结果并输出

字符处理：

EVAL_LOOP:

MOV AL, [SI]           ; 读取当前字符

; 分支处理：

CMP AL, ' '            ; 空格 → 跳过

CALL IS_DIGIT_OR_DOT   ; 数字 → PROCESS_NUMBER 数字处理

CMP AL, '('           ; 左括号 → PROCESS_LEFT_PAREN 左括号处理

CMP AL, ')'           ; 右括号 → PROCESS_RIGHT_PAREN 右括号处理

CMP AL, 运算符         ; 运算符 → PROCESS_OPERATOR 运算符处理

数字解析：

PARSE_NUMBER_FROM_EXPRESSION PROC NEAR 流程为:

初始化TEMP为0—解析整数部分（循环累加）—遇到小数点则解析小数部分—将解析的数字压入操作数栈

括号处理：

PROCESS_LEFT_PAREN 左括号直接压栈

PROCESS_RIGHT_PAREN 右括号则CALL POP_UNTIL_LEFT_PAREN 弹出直到遇到左括号

运算符优先级处理：

HANDLE_OPERATOR_PRECEDENCE PROC NEAR 处理运算优先级：

while (栈不空 AND 栈顶优先级 ≥ 当前优先级)

弹出栈顶运算符并计算

当前运算符压栈

GET_PRECEDENCE_VALUE PROC NEAR定义运算优先级数值

GET_OPERATOR_PRECEDENCE PROC NEAR优先级比较，CF=1 当前优先级 > 栈顶优先级（直接压栈）；CF=0 当前优先级 ≤ 栈顶优先级（先计算）

一元符号判定：

PROCESS_OPERATOR 检查是否为一元负号

IS_UNARY_MINUS 则先CALL PUSH_ZERO_OPERAND 压入0再

CALL PUSH_OPERATOR  压入负号

计算执行模块：

执行二元计算：POP_AND_CALCULATE PROC NEAR 流程为：

POP_OPERAND_TO_Y   ; 弹出第二个操作数

POP_OPERAND_TO_X   ; 弹出第一个操作数

CALL CALCULATE     ; 执行运算（复用四则运算核心）

PUSH_OPERAND_FROM_Z ; 结果压回栈

括号内计算：POP_UNTIL_LEFT_PAREN PROC NEAR弹出直到左括号，计算括号内表达式

完全计算：POP_ALL_OPERATORS PROC NEAR表达式遍历完成后弹出所有剩余运算符并计算

错误处理：

EVAL_ERROR 表示错误状态，错误时置零

EVAL_END 检测操作数栈，栈状态出错时CALL EVAL_ERROR

三、运行结果与调试说明

1. 基本要求：实现Z=(X+Y)×36÷16多项式计算功能。

基础功能实现：

运行程序，将会提醒输入X的数值，可以通过键盘键入，并且可以退格删去数字字符。X输入无误后按enter将提醒输入Y的数值， Y输入无误后按enter将进行运算并输出Z的结果。

例如：X=5，Y=-10时，Z=-11.25

运算的精度：

输入数字可以保留八位小数有效，输出结果可以保留至八位小数，且当结果的小数位数不小于八位时可以保证七位小数的精准度。

X=1.11111111，Y=1.111111111时，X的八位小数被完整保留下来。Y的第八位小数后被截断，已知（1.1111111+1.11111111）*36/16=4.999999995，可以保证结果七位小数的精准度。

运算的范围：

X和Y的输入范围均为正负2^32-1（4294967295），当输入的X和Y超出范围限制时将会报错。例如：X=4294967295，Y=4294967296时，将会报告Y的输入错误。

同时，当运算的结果超出正负2^32（4294967296）时，将会产生溢出错误。

例如：

X=1908874352，Y=1时，Z=4294967294.25

X=1908874353，Y=1时，(X+Y)×36÷16=4294967296.5  输出Z为0.5

2. 提高要求：实现计算器中任意两数+、-、×、÷功能。

功能实现：

运行程序，将会提醒输入X的数值，可以通过键盘键入，并且可以退格删去数字字符。X输入无误后按enter将提醒输入运算符（+、-、*、/），运算符输入无误后将自动进入Y数值输入， Y输入无误后按enter将进行运算并输出Z的结果。

加法：12.5+13.38=25.88

减法：16.25-20=-3.75

乘法：16.1111*(-25.6)=-412.44416

除法：0.6256256/5 =0.12512512

当输入0做除数时会汇报除数错误：

运算的精度和范围：（同基础要求的运算精度和范围）

输入数字可以保留八位小数有效，输出结果可以保留至八位小数，且当结果的小数位数超过八位时可以保证七位小数的精准度。

X和Y的输入范围均为正负2^32-1（4294967295），当输入的X和Y超出范围限制时将会报错。运算符的输入限制为+、-、*、/四个符号，当输入不为这四个符号时将会汇报错误。

同时，当运算的结果超出正负2^32（4294967296）时，将会产生溢出错误。

3. 提高要求：实现计算器中带括号的四则混合运算。

功能实现：

运行程序，将会提醒多项式的输入。可以输入含小括号的混合四则运算。当多项式输入正确，所有括号匹配时，按下enter将自动进行混合运算并输出结果。

例如：

5.4/（（（（11-6）/4-0.75）*2）-0.1）=6

100/（32*2）*（1.16/8）=0.2265625

运算的精度和范围：

输入的多项式中每个数最高输入八位小数，每个数的输入范围均为正负2^32-1（4294967295）。输出结果可以保留至八位小数，且当结果的小数位数超过八位时可以保证七位小数的精准度。运算符的输入限制为+、-、*、/和（）五种符号。

当多项式中的数字超出范围限制或超出八位小数时将会汇报错误。

当输入符号错误或小括号不匹配时将会汇报错误。

当检测到有0做除数时将会汇报错误。

例如：

输入1.111111111+1时数字超出八位小数，将会汇报错误。

输入（（1-0.7）/3-1时小括号不匹配，将会汇报错误。

输入（（11-50）/（1+1-2）-2*3）/10时，检测到/（1+1-2）中0做了除数，将会汇报错误。

同时，当运算的结果超出正负2^32（4294967296）时，将会产生溢出错误。

四、程序源代码

基础要求：实现Z=(X+Y)×36÷16多项式计算：

;数据存储格式

;X_SIGN            DB 0          ;0为正，1为负

;X_INT             DD 100000     ;DQ为双字，32位，无符号数范围：0 ~ 2^32-1=4,294,967,295

;X_FRACTIONAL      DB '50000000' ;采用字符串形式，保留八位小数

;[SI]   -> X_SIGN

;[SI+1] -> X_INT

;[SI+5] -> x_FRA

.386

.MODEL HUGE

DATA SEGMENT

CONST_1E8    EQU 100000000

;数据存储

;X=+100 000.6

X_SIGN            DB 0      ;+

X_INT             DD 100000 ;100 000

X_FRACTIONAL      DB '60000000' ;.6

MSG_X             DB 'X=$'

MSG_INPUT_X       DB 'Please input X:$'

;Y=-200 000.5

Y_SIGN            DB 1      ;+

Y_INT             DD 200000 ;200 000

Y_FRACTIONAL      DB '50000000' ;.5

MSG_Y             DB 'Y=$'

MSG_INPUT_Y       DB 'Please input Y:$'

;运算符

OPERATOR          DB '+'

MSG_INPUT_OP      DB 'Please input OPERATOR(+-*/):$'

;Z

Z_SIGN            DB 0

Z_INT             DD 0

Z_FRACTIONAL      DB '00000000'

MSG_Z             DB 'Z=$'

;36/16

CHANGSHU_SIGN     DB 0

CHANGHSAU_INT     DD 2

CHANGHSAU_FRACTIONAL DB '25000000'

;TEMP

TEMP_SIGN         DB 0

TEMP_INT          DD 0

TEMP_FRACTIONAL   DB '00000000'

TEMP_X_LOW      DD 0

TEMP_X_HIGH     DD 0

TEMP_Y_LOW      DD 0

TEMP_Y_HIGH     DD 0

PRODUCT128_0    DD 0    ; 128位乘积 - 最低32位

PRODUCT128_1    DD 0    ; 第32-63位

PRODUCT128_2    DD 0    ; 第64-95位

PRODUCT128_3    DD 0    ; 第96-127位

QUOTIENT_0      DD 0    ; 商 - 低32位

QUOTIENT_1      DD 0    ; 商 - 32-63

QUOTIENT_2      DD 0    ; 商 - 63-95

QUOTIENT_3      DD 0    ; 商 - 96-127

REMAINDER_32    DD 0    ; 32位余数

;error

MSG_ERROR         DB 0Dh,0Ah,'Input error! Please input again.',0Dh,0Ah,'$'

MSG_OPERATOR_ERROR DB 0Dh,0Ah,'Operator error! ^-^',0Dh,0Ah,'$'

MSG_CHU0_ERROR     DB 0Dh,0Ah,':(',0Dh,0Ah,0Dh,0Ah,'$'

;缓冲区

BUFFER            DB 20 DUP(?)  ; 存储数字字符串

;输入缓冲区

INPUT_BUFFER     DB 20 DUP(?)  ; 输入缓冲区

INPUT_LENGTH     DB 0          ; 输入长度

;表达式缓冲区

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

BEGIN:

;输入

CALL INPUT_X

CALL INPUT_Y

; 显示输入值

CALL DISPLAY_INPUTS

CALL PLUS

LEA  SI,Z_SIGN

LEA  DI,X_SIGN

CALL COPY_NUMBER

LEA  SI,CHANGSHU_SIGN

LEA  DI,Y_SIGN

CALL COPY_NUMBER

CALL MULTIPLY

; 显示结果

CALL DISPLAY_RESULT

JMP BEGIN

; 程序结束

DONE:

MOV AH, 4CH

INT 21H

;输入运算符

INPUT_OPERATOR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

INPUT_OP_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_OP

INT 21H

; 读取一个字符

MOV AH, 01H

INT 21H

; 检查运算符是否合法

CMP AL, '+'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '-'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '*'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '/'

JE VALID_OPERATOR

; 非法运算符

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_OPERATOR_ERROR

INT 21H

JMP INPUT_OP_AGAIN

VALID_OPERATOR:

MOV OPERATOR, AL

CALL PRINT_NEWLINE

POP DX

POP AX

RET

INPUT_OPERATOR ENDP

;运算调用

CALCULATE PROC NEAR

PUSH AX

;+

CMP OPERATOR, '+'

JE CALCULATE_DO_ADDITION

;-

CMP OPERATOR, '-'

JE CALCULATE_DO_SUBTRACTION

;*

CMP OPERATOR, '*'

JE CALCULATE_DO_MULTIPLICATION

;/

CMP OPERATOR, '/'

JE CALCULATE_DO_DIVISION

CALCULATE_DO_ADDITION:

CALL PLUS

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_SUBTRACTION:

; 将Y的符号取反

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1          ; 0变1，1变0

MOV Y_SIGN, AL

CALL PLUS

; 恢复Y的原始符号

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1

MOV Y_SIGN, AL

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_MULTIPLICATION:

CALL MULTIPLY

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_DIVISION:

CALL DIVIDE

JMP CALC_DONE

CALC_DONE:

POP AX

RET

CALCULATE ENDP

;输入X

INPUT_X PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

INPUT_X_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_X

INT 21H

; 读取输入

CALL READ_INPUT

; 解析输入到X

LEA SI, X_SIGN

CALL PARSE_INPUT

; 检查是否解析成功

JC INPUT_X_AGAIN  ; 如果出错，重新输入

POP SI

POP DX

POP AX

RET

INPUT_X ENDP

; 输入Y值

INPUT_Y PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

INPUT_Y_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_Y

INT 21H

; 读取输入

CALL READ_INPUT

; 解析输入到Y

LEA SI, Y_SIGN

CALL PARSE_INPUT

; 检查是否解析成功

JC INPUT_Y_AGAIN  ; 如果出错，重新输入

POP SI

POP DX

POP AX

RET

INPUT_Y ENDP

; 读取输入字符串

READ_INPUT PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH DI

LEA DI, INPUT_BUFFER

MOV CX, 19        ; 最大输入长度

READ_LOOP:

MOV AH, 01H       ; 读取一个字符

INT 21H

CMP AL, 0Dh       ; 检查回车

JE READ_DONE

CMP AL, 08H       ; 检查退格

JE BACKSPACE

; 检查字符是否合法

CALL IS_VALID_CHAR

JNC STORE_CHAR

; 非法字符，忽略

JMP READ_LOOP

STORE_CHAR:

MOV [DI], AL      ; 存储字符

INC DI

DEC CX

JNZ READ_LOOP

READ_DONE:

MOV BYTE PTR [DI], '$'  ; 字符串结束符

; 正确计算和存储长度

MOV AX, DI

SUB AX, OFFSET INPUT_BUFFER

MOV INPUT_LENGTH, AL

JMP READ_EXIT

BACKSPACE:

CMP DI, OFFSET INPUT_BUFFER

JBE READ_LOOP     ; 已经在开头，忽略

DEC DI

INC CX

; 显示退格效果

MOV AH, 02H

MOV DL, 20H       ; 空格

INT 21H

MOV DL, 08H       ; 退格

INT 21H

JMP READ_LOOP

READ_EXIT:

CALL PRINT_NEWLINE

POP DI

POP CX

POP AX

RET

READ_INPUT ENDP

; 检查字符是否合法 (0-9, +, -, .)

IS_VALID_CHAR PROC NEAR

CMP AL, '+'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '-'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '.'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '0'

JB INVALID_CHAR

CMP AL, '9'

JA INVALID_CHAR

VALID_CHAR:

CLC

RET

INVALID_CHAR:

STC

RET

IS_VALID_CHAR ENDP

; 解析输入字符串到数字结构

; 输入: SI指向数字结构

; 输出: CF=0成功, CF=1失败

PARSE_INPUT PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH DI

PUSH SI

; 初始化结构

MOV BYTE PTR [SI], 0          ; 符号为正

MOV DWORD PTR [SI+1], 0       ; 整数部分清零

; 初始化小数部分为'00000000'

MOV CX, 8

MOV DI, SI

ADD DI, 5

INIT_FRAC_LOOP:

MOV BYTE PTR [DI], '0'

INC DI

LOOP INIT_FRAC_LOOP

LEA DI, INPUT_BUFFER

MOV CL, INPUT_LENGTH

MOV CH, 0

; 检查空输入

CMP CX, 0

JNE NOT_EMPTY

CALL SHOW_ERROR

JMP PARSE_ERROR

NOT_EMPTY:

; 检查符号

MOV AL, [DI]

CMP AL, '+'

JE HAS_SIGN

CMP AL, '-'

JNE CHECK_DIGIT_START

HAS_SIGN:

; 处理符号

CMP AL, '-'

JNE POSITIVE_SIGN

MOV BYTE PTR [SI], 1          ; 设置为负号

POSITIVE_SIGN:

INC DI

DEC CX

JNZ CHECK_DIGIT_START         ; 如果还有字符，继续

CALL SHOW_ERROR               ; 否则错误

JMP PARSE_ERROR

CHECK_DIGIT_START:

; 解析整数部分

XOR EBX, EBX                  ; 用于存储整数

INT_LOOP:

CMP CX, 0

JE PARSE_INPUT_STORE_RESULT

MOV AL, [DI]

CMP AL, '.'

JE FRAC_PART

; 检查数字

CMP AL, '0'

JB PARSE_ERROR

CMP AL, '9'

JA PARSE_ERROR

; 更新整数值: EBX = EBX * 10 + (AL - '0')

MOV EAX, EBX

MOV EDX, 10

MUL EDX                       ; EAX = EAX * 10

JC PARSE_ERROR                ; 溢出错误

MOV EBX, EAX

MOV AL, [DI]

SUB AL, '0'

MOVZX EAX, AL

ADD EBX, EAX                  ; EBX = EBX + 新数字

JC PARSE_ERROR                ; 溢出错误

INC DI

DEC CX

JMP INT_LOOP

FRAC_PART:

INC DI                        ; 跳过小数点

DEC CX

JZ PARSE_INPUT_STORE_RESULT               ; 如果小数点后没有字符，也OK

; 解析小数部分 - 简化版本

; 使用栈保存寄存器

PUSH DI                      ; 保存输入缓冲区位置

PUSH CX                      ; 保存剩余字符计数

; 设置小数部分指针

MOV DI, SI

ADD DI, 5                    ; DI指向小数部分存储位置

XOR DX, DX                   ; DX = 小数位数计数

FRAC_LOOP:

CMP DX, 8

JAE FRAC_DONE                ; 最多8位小数

; 检查是否还有字符

POP CX                       ; 恢复剩余字符计数

POP DI                       ; 恢复输入缓冲区位置

CMP CX, 0

JE FRAC_DONE_NO_PUSH

; 读取字符

MOV AL, [DI]

; 检查是否为数字

CMP AL, '0'

JB FRAC_DONE_NO_PUSH

CMP AL, '9'

JA FRAC_DONE_NO_PUSH

; 存储小数位

PUSH DI                      ; 保存输入缓冲区位置

PUSH CX                      ; 保存剩余字符计数

MOV DI, SI

ADD DI, 5

ADD DI, DX                   ; 移动到正确的小数位置

MOV [DI], AL                 ; 存储小数位

; 更新计数器和指针

INC DX                       ; 增加小数位数

POP CX                       ; 恢复剩余字符计数

POP DI                       ; 恢复输入缓冲区位置

INC DI                       ; 移动到下一个输入字符

DEC CX                       ; 减少剩余字符计数

; 保存状态并继续循环

PUSH DI

PUSH CX

JMP FRAC_LOOP

FRAC_DONE:

POP CX                       ; 清理栈

POP DI

FRAC_DONE_NO_PUSH:

; 不需要清理栈，直接继续

PARSE_INPUT_STORE_RESULT:

; 存储整数部分

MOV DWORD PTR [SI+1], EBX     ; 存储整数部分

CLC

JMP PARSE_EXIT

PARSE_ERROR:

CALL SHOW_ERROR

STC

PARSE_EXIT:

POP SI

POP DI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

; 局部错误显示子程序

SHOW_ERROR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_ERROR

INT 21H

POP DX

POP AX

RET

SHOW_ERROR ENDP

PARSE_INPUT ENDP

; 显示输入值子程序

DISPLAY_INPUTS PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

; 显示X

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_X

INT 21H

LEA SI, X_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

; 显示Y

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_Y

INT 21H

LEA SI, Y_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

POP SI

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_INPUTS ENDP

; 显示结果子程序

DISPLAY_RESULT PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

; 显示Z

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_Z

INT 21H

LEA SI, Z_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

POP SI

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_RESULT ENDP

; 显示数字子程序（优化输出格式）

; 输入：SI指向数字结构（SIGN, INT, FRACTIONAL）

DISPLAY_NUMBER PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 显示符号

MOV AL, [SI]

CMP AL, 0

JE POSITIVE

MOV AH, 02H

MOV DL, '-'

INT 21H

JMP DISPLAY_INT

POSITIVE:

DISPLAY_INT:

; 显示整数部分

ADD SI, 1  ; 指向INT部分

MOV EAX, DWORD PTR [SI]      ; 将32位数存储在EAX中

CALL DISPLAY_DWORD_DECIMAL

; 检查小数部分是否全为0

ADD SI, 4                    ; 指向FRACTIONAL部分

MOV CX, 8

MOV DI, SI

CHECK_ZERO_FRAC:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE HAS_FRACTION

INC DI

LOOP CHECK_ZERO_FRAC

; 小数部分全为0，不显示小数点和后面的0

JMP DISPLAY_END

HAS_FRACTION:

; 显示小数点

MOV AH, 02H

MOV DL, '.'

INT 21H

; 显示小数部分，去除末尾的0

MOV CX, 8

MOV DI, SI

ADD DI, 7                    ; 指向最后一位

; 找到最后一个非0的位置

FIND_LAST_NONZERO:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE FOUND_LAST

DEC DI

LOOP FIND_LAST_NONZERO

FOUND_LAST:

; 计算要显示的小数位数

MOV CX, DI

SUB CX, SI

INC CX                      ; CX = 要显示的小数位数

; 显示小数部分

MOV DI, SI

DISPLAY_FRAC:

MOV AH, 02H

MOV DL, [DI]

INT 21H

INC DI

LOOP DISPLAY_FRAC

DISPLAY_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DISPLAY_NUMBER ENDP

;无符号32位二进制数的十进制显示

;数据存放于EAX

DISPLAY_DWORD_DECIMAL PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EDX

PUSH ECX

PUSH DI

LEA DI, BUFFER+19

MOV BYTE PTR [DI], '$'

DEC DI            ;指向个位

; 如果EAX为0，直接显示0

CMP EAX, 0

JNE DIV_LOOP

MOV BYTE PTR [DI], '0'

DEC DI

JMP DISPLAY_INT_PART

DIV_LOOP:

MOV ECX, 10

XOR EDX, EDX

DIV ECX

ADD DL, '0'        ;转化为ASCII

MOV [DI], DL       ;存储余数，即为整数部分的对应位数的值

DEC DI

OR EAX, EAX        ;商不为0循环

JNZ DIV_LOOP

DISPLAY_INT_PART:

; 显示整数部分

MOV AH, 09H

MOV DX, DI

INC DX             ;指向第一个数字

INT 21H

POP DI

POP ECX

POP EDX

POP EAX

RET

DISPLAY_DWORD_DECIMAL ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;加法实现

PLUS PROC NEAR

PUSH SI

PUSH DI

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 复制X到TEMP

LEA SI, X_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL COPY_NUMBER

; 将Y加到TEMP

LEA SI, Y_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL ADD_NUMBERS

; 复制结果到Z

LEA SI, TEMP_SIGN

LEA DI, Z_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

POP DI

POP SI

RET

PLUS ENDP

; 数字相加

; 输入: SI->加数, DI->被加数(结果)

ADD_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 符号相同则直接相加

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

CMP AL, BL

JNE DIFF_SIGN_ADD

; 同号相加

CALL ADD_ABS_VALUES

JMP ADD_END

DIFF_SIGN_ADD:

; 异号相减

CALL SUB_ABS_VALUES

ADD_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_NUMBERS ENDP

; 绝对值相加

ADD_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相加

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 进位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7

FRAC_ADD_LOOP:

MOV AL, [SI]

SUB AL, '0'

MOV BL, [DI]

SUB BL, '0'

ADD AL, BL

ADD AL, DH                  ; 加上进位

MOV DH, 0                   ; 清除进位

CMP AL, 10

JB NO_CARRY_FRAC

SUB AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置进位

NO_CARRY_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_ADD_LOOP

; 整数部分相加

SUB SI, 3                   ; 调整到整数部分

SUB DI, 3

MOV EAX, [SI]

MOV EBX, [DI]

ADD EAX, EBX

MOVZX EDX,DH

ADD EAX, EDX                ; 加上小数部分的进位

MOV [DI], EAX

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_ABS_VALUES ENDP

; 绝对值相减 (DI绝对值 >= SI绝对值)

SUB_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 保存原始符号

MOV AL, [DI]  ; 目标符号

MOV BL, [SI]  ; 源符号

; 比较绝对值大小

CALL COMPARE_ABS

JC DI_GREATER

; SI绝对值 > DI绝对值

; 交换两个数，结果符号与源符号相同

PUSH SI

PUSH DI

CALL SWAP_NUMBERS

POP DI

POP SI

MOV [DI], BL  ; 设置结果为源符号

JMP DO_SUBTRACTION

DI_GREATER:

; DI绝对值 >= SI绝对值

; 不交换，结果符号与目标符号相同

MOV [DI], AL  ; 保持目标符号

DO_SUBTRACTION:

; 现在DI绝对值 >= SI绝对值

; 保存原始位置用于小数部分相减

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相减

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 借位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

FRAC_SUB_LOOP:

MOV AL, [DI]

SUB AL, '0'

MOV AH, [SI]

SUB AH, '0'

SUB AL, AH

SUB AL, DH                  ; 减去借位

MOV DH, 0                   ; 清除借位

JNC NO_BORROW_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置借位

NO_BORROW_FRAC:

; 确保结果在0-9范围内

CMP AL, 0

JGE STORE_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 需要借位

STORE_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_SUB_LOOP

; 恢复原始位置用于整数部分相减

POP DI

POP SI

; 整数部分相减

MOV EAX, [DI+1]             ; 目标整数部分

MOV EBX, [SI+1]             ; 源整数部分

MOVZX EDX, DH               ; 将借位扩展到32位

SUB EAX, EBX

SUB EAX, EDX                ; 减去小数部分的借位

MOV [DI+1], EAX             ; 存储结果

; 检查结果是否为0

CMP EAX, 0

JNZ CHECK_FRACTION_ZERO

; 整数部分为0，检查小数部分是否全为0

MOV CX, 8

MOV BX, DI

ADD BX, 5                   ; 指向小数部分开始

CHECK_FRAC_ZERO_LOOP:

CMP BYTE PTR [BX], '0'

JNE CHECK_FRACTION_ZERO

INC BX

LOOP CHECK_FRAC_ZERO_LOOP

; 结果为0，设置符号为正

MOV BYTE PTR [DI], 0

CHECK_FRACTION_ZERO:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

SUB_ABS_VALUES ENDP

; 比较绝对值 (DI和SI指向的数字结构)

; 输出: CF=1 if |DI| >= |SI|

COMPARE_ABS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 比较整数部分

MOV EAX, [DI+1]

MOV EBX, [SI+1]

CMP EAX, EBX

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

; 整数部分相等，比较小数部分

MOV CX, 8

ADD DI, 5

ADD SI, 5

COMPARE_FRAC:

MOV AL, [DI]

MOV BL, [SI]

CMP AL, BL

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

INC DI

INC SI

LOOP COMPARE_FRAC

; 完全相等

STC

JMP CMP_END

DI_GREATER_CMP:

STC

JMP CMP_END

SI_GREATER_CMP:

CLC

CMP_END:

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

COMPARE_ABS ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;

;乘法算法入口

MULTIPLY PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 使用正确的乘法算法

CALL MULTIPLY_CORRECT

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY ENDP

; 乘法算法

MULTIPLY_CORRECT PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 将X转换为64位整数：X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX

; 将Y转换为64位整数：Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX

; 执行64位乘法，得到128位结果

CALL MULTIPLY_64_TO_128

; 现在有128位结果 = (X * 1e8) * (Y * 1e8) = X*Y * 1e16

; 需要除以1e8得到 X*Y * 1e8

; 使用128位除法

CALL DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE

; 现在64位商在 QUOTIENT64_LOW:QUOTIENT64_HIGH 中

; 需要再次除以1e8得到整数部分和余数（小数部分）

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查是否为64位除法

CMP EDX, 0

JNE MUL_DO_64BIT_DIV

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 商（整数部分）, EDX = 余数（小数部分）

JMP MUL_STORE_RESULT

MUL_DO_64BIT_DIV:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终商在 ECX:EAX 中，但ECX应该为0（因为除以1e8后）

; 所以整数部分在EAX，余数在EDX

MUL_STORE_RESULT:

MOV Z_INT, EAX            ; 直接存储整数部分，

; 将小数部分数值转换为字符串

MOV EAX, EDX              ; 直接使用余数，

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_CORRECT ENDP

; 64位乘法，产生128位结果

MULTIPLY_64_TO_128 PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 清零128位结果

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_2, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 低32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, EAX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, EDX

; 低32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_2, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, EDX

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_64_TO_128 ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;除法实现

DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 检查除数是否为0

CALL CHECK_DIVISOR_ZERO

JC DIVIDE_BY_ZERO_ERROR

; 使用准确除法算法

CALL ACCURATE_DIVIDE

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_BY_ZERO_ERROR:

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_CHU0_ERROR

INT 21H

MOV Z_SIGN, 0

MOV DWORD PTR Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, 'E'

DIV_ERROR_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP DIV_ERROR_LOOP

JMP BEGIN

DIVIDE ENDP

ACCURATE_DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 1. 将X转换为64位整数：X64 = X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX      ; TEMP_X_HIGH:TEMP_X_LOW = X64

; 2. 将Y转换为64位整数：Y64 = Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX      ; TEMP_Y_HIGH:TEMP_Y_LOW = Y64

; 3. 给X64乘1e8：X128 = X64 * 1e8

; 计算低32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_LOW

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_LOW * 1e8

MOV PRODUCT128_0, EAX      ; 最低32位

MOV PRODUCT128_1, EDX      ; 次低32位

; 计算高32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_HIGH

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_HIGH * 1e8

ADD PRODUCT128_1, EAX

ADC PRODUCT128_2, EDX

ADC PRODUCT128_3, 0        ; 最高32位

; 4. 执行除法：Q128 = X128 / Y64

CALL DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE

; 5. 将128位商拆分为整数部分和小数部分

; Q128 = (X128 / Y64) = (X * 1e16) / (Y * 1e8) = (X/Y) * 1e8

; 检查商的高64位是否为0

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_2

OR EAX, DWORD PTR QUOTIENT_3

JNZ HANDLE_LARGE_QUOTIENT

; 商在64位范围内，使用低64位

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查商的高32位是否为0

CMP EDX, 0

JNE DO_64BIT_DIV_ACCURATE

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 整数部分, EDX = 小数部分

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

DO_64BIT_DIV_ACCURATE:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终整数部分在ECX:EAX，但ECX应该为0

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

HANDLE_LARGE_QUOTIENT:

; 商超过64位，需要特殊处理

; 这里简化处理：显示错误或使用最大值

MOV Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, '9'

LARGE_QUOTIENT_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP LARGE_QUOTIENT_LOOP

DIV_DONE_ACCURATE:

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ACCURATE_DIVIDE ENDP

;128位除以64位除法

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 初始化128位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_2, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_3, 0

; 初始化128位余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, 0

XOR EDI, EDI              ; 余数高位

XOR ESI, ESI              ; 余数低位

; 循环128次（处理128位商）

MOV ECX, 127

DIV_LOOP_ACCURATE:

; 将128位被除数左移1位

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

; 将移出的位放入余数

RCL ESI, 1

RCL EDI, 1

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

JA DO_SUBTRACT_ACCURATE

MOV EAX, ESI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

DO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 执行减法：余数 - 除数

MOV EAX, ESI

SUB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MOV ESI, EAX

MOV EAX, EDI

SBB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MOV EDI, EAX

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

NO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 将128位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_2, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_3, 1

LOOP DIV_LOOP_ACCURATE

; 存储最终的余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, ESI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;PRODUCT128/1e8 =QUOTIENT_1 QUOTIENT_0  REMAINDER_32

; 安全的128位除以1e8

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

MOV ECX, 128              ; 128次循环

MOV EBX, 200000000        ; 除数

; 初始化64位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

; 初始化余数为0

XOR EDI, EDI              ; EDI = 余数

DIV_LOOP_128:

; 将128位被除数左移1位到余数中

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

RCL EDI, 1                ; 余数也左移，最低位来自PRODUCT128_3的最高位

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, EBX

JB MUL_NO_SUBTRACT

; 减去除数

SUB EAX, EBX

MOV EDI, EAX              ; 更新余数

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

MUL_NO_SUBTRACT:

; 将64位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

LOOP DIV_LOOP_128

; 最后的余数存储在REMAINDER_32中（如果需要的话）

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, EDI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE ENDP

; 将小数字符串转换为数值

; 输入: SI指向8字符字符串

; 输出: EAX = 数值

CONVERT_FRAC_TO_NUM PROC NEAR

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

XOR EAX, EAX

MOV ECX, 8

CONVERT_LOOP:

MOV BL, [SI]

SUB BL, '0'

MOVZX EBX, BL

MOV EDX, 10

MUL EDX

ADD EAX, EBX

INC SI

LOOP CONVERT_LOOP

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

RET

CONVERT_FRAC_TO_NUM ENDP

; 将数值转换为8位小数字符串

; 输入: EAX = 数值, DI指向目标字符串

CONVERT_NUM_TO_FRAC PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH DI

MOV ECX, 8

ADD DI, 7                  ; 从最后一位开始

CONVERT_BACK_LOOP:

MOV EBX, 10

XOR EDX, EDX

DIV EBX                    ; EDX = 余数, EAX = 商

ADD DL, '0'

MOV [DI], DL

DEC DI

LOOP CONVERT_BACK_LOOP

POP DI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

CONVERT_NUM_TO_FRAC ENDP

; 检查除数 Y 是否为 0

; CF = 1 → 为0

CHECK_DIVISOR_ZERO PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH ECX

PUSH SI

MOV EAX, Y_INT

CMP EAX, 0

JNZ NOT_ZERO

; 检查 8 位小数是否全 0

LEA SI, Y_FRACTIONAL

MOV CX, 8

CHK_FRAC:

CMP BYTE PTR [SI], '0'

JNE NOT_ZERO

INC SI

LOOP CHK_FRAC

STC                 ; 除数为 0

JMP CHK_EXIT

NOT_ZERO:

CLC

CHK_EXIT:

POP SI

POP ECX

POP EAX

RET

CHECK_DIVISOR_ZERO ENDP

; 初始化数字为0

; 输入: DI指向数字结构

INIT_ZERO PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH DI

MOV BYTE PTR [DI], 0          ; 符号为正

MOV DWORD PTR [DI+1], 0       ; 整数部分为0

; 小数部分初始化为'00000000'

MOV CX, 8

ADD DI, 5

INIT_ZERO_LOOP:

MOV BYTE PTR [DI], '0'

INC DI

LOOP INIT_ZERO_LOOP

POP DI

POP CX

POP AX

RET

INIT_ZERO ENDP

; 交换两个数字结构

SWAP_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 交换符号

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

; 交换整数部分

MOV EAX, [SI+1]

MOV EBX, [DI+1]

MOV [SI+1], EBX

MOV [DI+1], EAX

; 交换小数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

SWAP_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP SWAP_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

SWAP_NUMBERS ENDP

; 复制数字结构

; 输入: SI->源, DI->目标

COPY_NUMBER PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL              ; 复制符号

MOV EAX, [SI+1]

MOV [DI+1], EAX           ; 复制整数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

COPY_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP COPY_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

COPY_NUMBER ENDP

;换行

;不明错误：直接用09H，用字符串换行无法实现"回车"，只能"换行"，排除$问题

PRINT_NEWLINE PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 02h

MOV DL, 0Dh    ; 回车

INT 21h

MOV DL, 0Ah    ; 换行

INT 21h

POP DX

POP AX

RET

PRINT_NEWLINE ENDP

CODE ENDS

END START

提高要求一：实现计算器中任意两数+、-、×、÷功能：

;数据存储格式

;X_SIGN            DB 0          ;0为正，1为负

;X_INT             DD 100000     ;DQ为双字，32位，无符号数范围：0 ~ 2^32-1=4,294,967,295

;X_FRACTIONAL      DB '50000000' ;采用字符串形式，保留八位小数

;[SI]   -> X_SIGN

;[SI+1] -> X_INT

;[SI+5] -> x_FRA

.386

.MODEL HUGE

DATA SEGMENT

CONST_1E8    EQU 100000000

;数据存储

;X=+100 000.6

X_SIGN            DB 0      ;+

X_INT             DD 100000 ;100 000

X_FRACTIONAL      DB '60000000' ;.6

MSG_X             DB 'X=$'

MSG_INPUT_X       DB 'Please input X:$'

;Y=-200 000.5

Y_SIGN            DB 1      ;+

Y_INT             DD 200000 ;200 000

Y_FRACTIONAL      DB '50000000' ;.5

MSG_Y             DB 'Y=$'

MSG_INPUT_Y       DB 'Please input Y:$'

;运算符

OPERATOR          DB '+'

MSG_INPUT_OP      DB 'Please input OPERATOR(+-*/):$'

;Z

Z_SIGN            DB 0

Z_INT             DD 0

Z_FRACTIONAL      DB '00000000'

MSG_Z             DB 'Z=$'

;TEMP

TEMP_SIGN         DB 0

TEMP_INT          DD 0

TEMP_FRACTIONAL   DB '00000000'

TEMP_X_LOW      DD 0

TEMP_X_HIGH     DD 0

TEMP_Y_LOW      DD 0

TEMP_Y_HIGH     DD 0

PRODUCT128_0    DD 0    ; 128位乘积 - 最低32位

PRODUCT128_1    DD 0    ; 第32-63位

PRODUCT128_2    DD 0    ; 第64-95位

PRODUCT128_3    DD 0    ; 第96-127位

QUOTIENT_0      DD 0    ; 商 - 低32位

QUOTIENT_1      DD 0    ; 商 - 32-63

QUOTIENT_2      DD 0    ; 商 - 63-95

QUOTIENT_3      DD 0    ; 商 - 96-127

REMAINDER_32    DD 0    ; 32位余数

;error

MSG_ERROR         DB 0Dh,0Ah,'Input error! Please input again.',0Dh,0Ah,'$'

MSG_OPERATOR_ERROR DB 0Dh,0Ah,'Operator error! ^-^',0Dh,0Ah,'$'

MSG_CHU0_ERROR     DB 0Dh,0Ah,':(',0Dh,0Ah,0Dh,0Ah,'$'

;缓冲区

BUFFER            DB 20 DUP(?)  ; 存储数字字符串

;输入缓冲区

INPUT_BUFFER     DB 20 DUP(?)  ; 输入缓冲区

INPUT_LENGTH     DB 0          ; 输入长度

;表达式缓冲区

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

BEGIN:

;输入

CALL INPUT_X

CALL INPUT_OPERATOR

CALL INPUT_Y

; 显示输入值

CALL DISPLAY_INPUTS

;Z=X OP Y

CALL CALCULATE

; 显示结果

CALL DISPLAY_RESULT

JMP BEGIN

; 程序结束

DONE:

MOV AH, 4CH

INT 21H

;输入运算符

INPUT_OPERATOR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

INPUT_OP_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_OP

INT 21H

; 读取一个字符

MOV AH, 01H

INT 21H

; 检查运算符是否合法

CMP AL, '+'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '-'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '*'

JE VALID_OPERATOR

CMP AL, '/'

JE VALID_OPERATOR

; 非法运算符

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_OPERATOR_ERROR

INT 21H

JMP INPUT_OP_AGAIN

VALID_OPERATOR:

MOV OPERATOR, AL

CALL PRINT_NEWLINE

POP DX

POP AX

RET

INPUT_OPERATOR ENDP

;运算调用

CALCULATE PROC NEAR

PUSH AX

;+

CMP OPERATOR, '+'

JE CALCULATE_DO_ADDITION

;-

CMP OPERATOR, '-'

JE CALCULATE_DO_SUBTRACTION

;*

CMP OPERATOR, '*'

JE CALCULATE_DO_MULTIPLICATION

;/

CMP OPERATOR, '/'

JE CALCULATE_DO_DIVISION

CALCULATE_DO_ADDITION:

CALL PLUS

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_SUBTRACTION:

; 将Y的符号取反

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1          ; 0变1，1变0

MOV Y_SIGN, AL

CALL PLUS

; 恢复Y的原始符号

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1

MOV Y_SIGN, AL

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_MULTIPLICATION:

CALL MULTIPLY

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_DIVISION:

CALL DIVIDE

JMP CALC_DONE

CALC_DONE:

POP AX

RET

CALCULATE ENDP

;输入X

INPUT_X PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

INPUT_X_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_X

INT 21H

; 读取输入

CALL READ_INPUT

; 解析输入到X

LEA SI, X_SIGN

CALL PARSE_INPUT

; 检查是否解析成功

JC INPUT_X_AGAIN  ; 如果出错，重新输入

POP SI

POP DX

POP AX

RET

INPUT_X ENDP

; 输入Y值

INPUT_Y PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

INPUT_Y_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_INPUT_Y

INT 21H

; 读取输入

CALL READ_INPUT

; 解析输入到Y

LEA SI, Y_SIGN

CALL PARSE_INPUT

; 检查是否解析成功

JC INPUT_Y_AGAIN  ; 如果出错，重新输入

POP SI

POP DX

POP AX

RET

INPUT_Y ENDP

; 读取输入字符串

READ_INPUT PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH DI

LEA DI, INPUT_BUFFER

MOV CX, 19        ; 最大输入长度

READ_LOOP:

MOV AH, 01H       ; 读取一个字符

INT 21H

CMP AL, 0Dh       ; 检查回车

JE READ_DONE

CMP AL, 08H       ; 检查退格

JE BACKSPACE

; 检查字符是否合法

CALL IS_VALID_CHAR

JNC STORE_CHAR

; 非法字符，忽略

JMP READ_LOOP

STORE_CHAR:

MOV [DI], AL      ; 存储字符

INC DI

DEC CX

JNZ READ_LOOP

READ_DONE:

MOV BYTE PTR [DI], '$'  ; 字符串结束符

; 正确计算和存储长度

MOV AX, DI

SUB AX, OFFSET INPUT_BUFFER

MOV INPUT_LENGTH, AL

JMP READ_EXIT

BACKSPACE:

CMP DI, OFFSET INPUT_BUFFER

JBE READ_LOOP     ; 已经在开头，忽略

DEC DI

INC CX

; 显示退格效果

MOV AH, 02H

MOV DL, 20H       ; 空格

INT 21H

MOV DL, 08H       ; 退格

INT 21H

JMP READ_LOOP

READ_EXIT:

CALL PRINT_NEWLINE

POP DI

POP CX

POP AX

RET

READ_INPUT ENDP

; 检查字符是否合法 (0-9, +, -, .)

IS_VALID_CHAR PROC NEAR

CMP AL, '+'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '-'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '.'

JE VALID_CHAR

CMP AL, '0'

JB INVALID_CHAR

CMP AL, '9'

JA INVALID_CHAR

VALID_CHAR:

CLC

RET

INVALID_CHAR:

STC

RET

IS_VALID_CHAR ENDP

; 解析输入字符串到数字结构

; 输入: SI指向数字结构

; 输出: CF=0成功, CF=1失败

PARSE_INPUT PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH DI

PUSH SI

; 初始化结构

MOV BYTE PTR [SI], 0          ; 符号为正

MOV DWORD PTR [SI+1], 0       ; 整数部分清零

; 初始化小数部分为'00000000'

MOV CX, 8

MOV DI, SI

ADD DI, 5

INIT_FRAC_LOOP:

MOV BYTE PTR [DI], '0'

INC DI

LOOP INIT_FRAC_LOOP

LEA DI, INPUT_BUFFER

MOV CL, INPUT_LENGTH

MOV CH, 0

; 检查空输入

CMP CX, 0

JNE NOT_EMPTY

CALL SHOW_ERROR

JMP PARSE_ERROR

NOT_EMPTY:

; 检查符号

MOV AL, [DI]

CMP AL, '+'

JE HAS_SIGN

CMP AL, '-'

JNE CHECK_DIGIT_START

HAS_SIGN:

; 处理符号

CMP AL, '-'

JNE POSITIVE_SIGN

MOV BYTE PTR [SI], 1          ; 设置为负号

POSITIVE_SIGN:

INC DI

DEC CX

JNZ CHECK_DIGIT_START         ; 如果还有字符，继续

CALL SHOW_ERROR               ; 否则错误

JMP PARSE_ERROR

CHECK_DIGIT_START:

; 解析整数部分

XOR EBX, EBX                  ; 用于存储整数

INT_LOOP:

CMP CX, 0

JE PARSE_INPUT_STORE_RESULT

MOV AL, [DI]

CMP AL, '.'

JE FRAC_PART

; 检查数字

CMP AL, '0'

JB PARSE_ERROR

CMP AL, '9'

JA PARSE_ERROR

; 更新整数值: EBX = EBX * 10 + (AL - '0')

MOV EAX, EBX

MOV EDX, 10

MUL EDX                       ; EAX = EAX * 10

JC PARSE_ERROR                ; 溢出错误

MOV EBX, EAX

MOV AL, [DI]

SUB AL, '0'

MOVZX EAX, AL

ADD EBX, EAX                  ; EBX = EBX + 新数字

JC PARSE_ERROR                ; 溢出错误

INC DI

DEC CX

JMP INT_LOOP

FRAC_PART:

INC DI                        ; 跳过小数点

DEC CX

JZ PARSE_INPUT_STORE_RESULT               ; 如果小数点后没有字符，也OK

; 解析小数部分 - 简化版本

; 使用栈保存寄存器

PUSH DI                      ; 保存输入缓冲区位置

PUSH CX                      ; 保存剩余字符计数

; 设置小数部分指针

MOV DI, SI

ADD DI, 5                    ; DI指向小数部分存储位置

XOR DX, DX                   ; DX = 小数位数计数

FRAC_LOOP:

CMP DX, 8

JAE FRAC_DONE                ; 最多8位小数

; 检查是否还有字符

POP CX                       ; 恢复剩余字符计数

POP DI                       ; 恢复输入缓冲区位置

CMP CX, 0

JE FRAC_DONE_NO_PUSH

; 读取字符

MOV AL, [DI]

; 检查是否为数字

CMP AL, '0'

JB FRAC_DONE_NO_PUSH

CMP AL, '9'

JA FRAC_DONE_NO_PUSH

; 存储小数位

PUSH DI                      ; 保存输入缓冲区位置

PUSH CX                      ; 保存剩余字符计数

MOV DI, SI

ADD DI, 5

ADD DI, DX                   ; 移动到正确的小数位置

MOV [DI], AL                 ; 存储小数位

; 更新计数器和指针

INC DX                       ; 增加小数位数

POP CX                       ; 恢复剩余字符计数

POP DI                       ; 恢复输入缓冲区位置

INC DI                       ; 移动到下一个输入字符

DEC CX                       ; 减少剩余字符计数

; 保存状态并继续循环

PUSH DI

PUSH CX

JMP FRAC_LOOP

FRAC_DONE:

POP CX                       ; 清理栈

POP DI

FRAC_DONE_NO_PUSH:

; 不需要清理栈，直接继续

PARSE_INPUT_STORE_RESULT:

; 存储整数部分

MOV DWORD PTR [SI+1], EBX     ; 存储整数部分

CLC

JMP PARSE_EXIT

PARSE_ERROR:

CALL SHOW_ERROR

STC

PARSE_EXIT:

POP SI

POP DI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

; 局部错误显示子程序

SHOW_ERROR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_ERROR

INT 21H

POP DX

POP AX

RET

SHOW_ERROR ENDP

PARSE_INPUT ENDP

; 显示输入值子程序

DISPLAY_INPUTS PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

; 显示X

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_X

INT 21H

LEA SI, X_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

; 显示Y

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_Y

INT 21H

LEA SI, Y_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

POP SI

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_INPUTS ENDP

; 显示结果子程序

DISPLAY_RESULT PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

; 显示Z

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_Z

INT 21H

LEA SI, Z_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

POP SI

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_RESULT ENDP

; 显示数字子程序（优化输出格式）

; 输入：SI指向数字结构（SIGN, INT, FRACTIONAL）

DISPLAY_NUMBER PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 显示符号

MOV AL, [SI]

CMP AL, 0

JE POSITIVE

MOV AH, 02H

MOV DL, '-'

INT 21H

JMP DISPLAY_INT

POSITIVE:

DISPLAY_INT:

; 显示整数部分

ADD SI, 1  ; 指向INT部分

MOV EAX, DWORD PTR [SI]      ; 将32位数存储在EAX中

CALL DISPLAY_DWORD_DECIMAL

; 检查小数部分是否全为0

ADD SI, 4                    ; 指向FRACTIONAL部分

MOV CX, 8

MOV DI, SI

CHECK_ZERO_FRAC:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE HAS_FRACTION

INC DI

LOOP CHECK_ZERO_FRAC

; 小数部分全为0，不显示小数点和后面的0

JMP DISPLAY_END

HAS_FRACTION:

; 显示小数点

MOV AH, 02H

MOV DL, '.'

INT 21H

; 显示小数部分，去除末尾的0

MOV CX, 8

MOV DI, SI

ADD DI, 7                    ; 指向最后一位

; 找到最后一个非0的位置

FIND_LAST_NONZERO:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE FOUND_LAST

DEC DI

LOOP FIND_LAST_NONZERO

FOUND_LAST:

; 计算要显示的小数位数

MOV CX, DI

SUB CX, SI

INC CX                      ; CX = 要显示的小数位数

; 显示小数部分

MOV DI, SI

DISPLAY_FRAC:

MOV AH, 02H

MOV DL, [DI]

INT 21H

INC DI

LOOP DISPLAY_FRAC

DISPLAY_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DISPLAY_NUMBER ENDP

;无符号32位二进制数的十进制显示

;数据存放于EAX

DISPLAY_DWORD_DECIMAL PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EDX

PUSH ECX

PUSH DI

LEA DI, BUFFER+19

MOV BYTE PTR [DI], '$'

DEC DI            ;指向个位

; 如果EAX为0，直接显示0

CMP EAX, 0

JNE DIV_LOOP

MOV BYTE PTR [DI], '0'

DEC DI

JMP DISPLAY_INT_PART

DIV_LOOP:

MOV ECX, 10

XOR EDX, EDX

DIV ECX

ADD DL, '0'        ;转化为ASCII

MOV [DI], DL       ;存储余数，即为整数部分的对应位数的值

DEC DI

OR EAX, EAX        ;商不为0循环

JNZ DIV_LOOP

DISPLAY_INT_PART:

; 显示整数部分

MOV AH, 09H

MOV DX, DI

INC DX             ;指向第一个数字

INT 21H

POP DI

POP ECX

POP EDX

POP EAX

RET

DISPLAY_DWORD_DECIMAL ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;加法实现

PLUS PROC NEAR

PUSH SI

PUSH DI

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 复制X到TEMP

LEA SI, X_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL COPY_NUMBER

; 将Y加到TEMP

LEA SI, Y_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL ADD_NUMBERS

; 复制结果到Z

LEA SI, TEMP_SIGN

LEA DI, Z_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

POP DI

POP SI

RET

PLUS ENDP

; 复制数字结构

; 输入: SI->源, DI->目标

COPY_NUMBER PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL              ; 复制符号

MOV EAX, [SI+1]

MOV [DI+1], EAX           ; 复制整数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

COPY_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP COPY_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

COPY_NUMBER ENDP

; 数字相加

; 输入: SI->加数, DI->被加数(结果)

ADD_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 符号相同则直接相加

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

CMP AL, BL

JNE DIFF_SIGN_ADD

; 同号相加

CALL ADD_ABS_VALUES

JMP ADD_END

DIFF_SIGN_ADD:

; 异号相减

CALL SUB_ABS_VALUES

ADD_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_NUMBERS ENDP

; 绝对值相加

ADD_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相加

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 进位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7

FRAC_ADD_LOOP:

MOV AL, [SI]

SUB AL, '0'

MOV BL, [DI]

SUB BL, '0'

ADD AL, BL

ADD AL, DH                  ; 加上进位

MOV DH, 0                   ; 清除进位

CMP AL, 10

JB NO_CARRY_FRAC

SUB AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置进位

NO_CARRY_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_ADD_LOOP

; 整数部分相加

SUB SI, 3                   ; 调整到整数部分

SUB DI, 3

MOV EAX, [SI]

MOV EBX, [DI]

ADD EAX, EBX

MOVZX EDX,DH

ADD EAX, EDX                ; 加上小数部分的进位

MOV [DI], EAX

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_ABS_VALUES ENDP

; 绝对值相减 (DI绝对值 >= SI绝对值)

SUB_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 保存原始符号

MOV AL, [DI]  ; 目标符号

MOV BL, [SI]  ; 源符号

; 比较绝对值大小

CALL COMPARE_ABS

JC DI_GREATER

; SI绝对值 > DI绝对值

; 交换两个数，结果符号与源符号相同

PUSH SI

PUSH DI

CALL SWAP_NUMBERS

POP DI

POP SI

MOV [DI], BL  ; 设置结果为源符号

JMP DO_SUBTRACTION

DI_GREATER:

; DI绝对值 >= SI绝对值

; 不交换，结果符号与目标符号相同

MOV [DI], AL  ; 保持目标符号

DO_SUBTRACTION:

; 现在DI绝对值 >= SI绝对值

; 保存原始位置用于小数部分相减

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相减

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 借位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

FRAC_SUB_LOOP:

MOV AL, [DI]

SUB AL, '0'

MOV AH, [SI]

SUB AH, '0'

SUB AL, AH

SUB AL, DH                  ; 减去借位

MOV DH, 0                   ; 清除借位

JNC NO_BORROW_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置借位

NO_BORROW_FRAC:

; 确保结果在0-9范围内

CMP AL, 0

JGE STORE_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 需要借位

STORE_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_SUB_LOOP

; 恢复原始位置用于整数部分相减

POP DI

POP SI

; 整数部分相减

MOV EAX, [DI+1]             ; 目标整数部分

MOV EBX, [SI+1]             ; 源整数部分

MOVZX EDX, DH               ; 将借位扩展到32位

SUB EAX, EBX

SUB EAX, EDX                ; 减去小数部分的借位

MOV [DI+1], EAX             ; 存储结果

; 检查结果是否为0

CMP EAX, 0

JNZ CHECK_FRACTION_ZERO

; 整数部分为0，检查小数部分是否全为0

MOV CX, 8

MOV BX, DI

ADD BX, 5                   ; 指向小数部分开始

CHECK_FRAC_ZERO_LOOP:

CMP BYTE PTR [BX], '0'

JNE CHECK_FRACTION_ZERO

INC BX

LOOP CHECK_FRAC_ZERO_LOOP

; 结果为0，设置符号为正

MOV BYTE PTR [DI], 0

CHECK_FRACTION_ZERO:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

SUB_ABS_VALUES ENDP

; 比较绝对值 (DI和SI指向的数字结构)

; 输出: CF=1 if |DI| >= |SI|

COMPARE_ABS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 比较整数部分

MOV EAX, [DI+1]

MOV EBX, [SI+1]

CMP EAX, EBX

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

; 整数部分相等，比较小数部分

MOV CX, 8

ADD DI, 5

ADD SI, 5

COMPARE_FRAC:

MOV AL, [DI]

MOV BL, [SI]

CMP AL, BL

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

INC DI

INC SI

LOOP COMPARE_FRAC

; 完全相等

STC

JMP CMP_END

DI_GREATER_CMP:

STC

JMP CMP_END

SI_GREATER_CMP:

CLC

CMP_END:

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

COMPARE_ABS ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;

;乘法算法入口

MULTIPLY PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 使用正确的乘法算法

CALL MULTIPLY_CORRECT

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY ENDP

; 乘法算法

MULTIPLY_CORRECT PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 将X转换为64位整数：X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX

; 将Y转换为64位整数：Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX

; 执行64位乘法，得到128位结果

CALL MULTIPLY_64_TO_128

; 现在有128位结果 = (X * 1e8) * (Y * 1e8) = X*Y * 1e16

; 需要除以1e8得到 X*Y * 1e8

; 使用128位除法

CALL DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE

; 现在64位商在 QUOTIENT64_LOW:QUOTIENT64_HIGH 中

; 需要再次除以1e8得到整数部分和余数（小数部分）

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查是否为64位除法

CMP EDX, 0

JNE MUL_DO_64BIT_DIV

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 商（整数部分）, EDX = 余数（小数部分）

JMP MUL_STORE_RESULT

MUL_DO_64BIT_DIV:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终商在 ECX:EAX 中，但ECX应该为0（因为除以1e8后）

; 所以整数部分在EAX，余数在EDX

MUL_STORE_RESULT:

MOV Z_INT, EAX            ; 直接存储整数部分，

; 将小数部分数值转换为字符串

MOV EAX, EDX              ; 直接使用余数，

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_CORRECT ENDP

; 64位乘法，产生128位结果

MULTIPLY_64_TO_128 PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 清零128位结果

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_2, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 低32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, EAX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, EDX

; 低32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_2, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, EDX

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_64_TO_128 ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;除法实现

DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 检查除数是否为0

CALL CHECK_DIVISOR_ZERO

JC DIVIDE_BY_ZERO_ERROR

; 使用准确除法算法

CALL ACCURATE_DIVIDE

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_BY_ZERO_ERROR:

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_CHU0_ERROR

INT 21H

MOV Z_SIGN, 0

MOV DWORD PTR Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, 'E'

DIV_ERROR_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP DIV_ERROR_LOOP

JMP BEGIN

DIVIDE ENDP

ACCURATE_DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 1. 将X转换为64位整数：X64 = X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX      ; TEMP_X_HIGH:TEMP_X_LOW = X64

; 2. 将Y转换为64位整数：Y64 = Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX      ; TEMP_Y_HIGH:TEMP_Y_LOW = Y64

; 3. 给X64乘1e8：X128 = X64 * 1e8

; 计算低32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_LOW

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_LOW * 1e8

MOV PRODUCT128_0, EAX      ; 最低32位

MOV PRODUCT128_1, EDX      ; 次低32位

; 计算高32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_HIGH

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_HIGH * 1e8

ADD PRODUCT128_1, EAX

ADC PRODUCT128_2, EDX

ADC PRODUCT128_3, 0        ; 最高32位

; 4. 执行除法：Q128 = X128 / Y64

CALL DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE

; 5. 将128位商拆分为整数部分和小数部分

; Q128 = (X128 / Y64) = (X * 1e16) / (Y * 1e8) = (X/Y) * 1e8

; 检查商的高64位是否为0

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_2

OR EAX, DWORD PTR QUOTIENT_3

JNZ HANDLE_LARGE_QUOTIENT

; 商在64位范围内，使用低64位

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查商的高32位是否为0

CMP EDX, 0

JNE DO_64BIT_DIV_ACCURATE

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 整数部分, EDX = 小数部分

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

DO_64BIT_DIV_ACCURATE:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终整数部分在ECX:EAX，但ECX应该为0

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

HANDLE_LARGE_QUOTIENT:

; 商超过64位，需要特殊处理

; 这里简化处理：显示错误或使用最大值

MOV Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, '9'

LARGE_QUOTIENT_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP LARGE_QUOTIENT_LOOP

DIV_DONE_ACCURATE:

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ACCURATE_DIVIDE ENDP

;128位除以64位除法

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 初始化128位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_2, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_3, 0

; 初始化128位余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, 0

XOR EDI, EDI              ; 余数高位

XOR ESI, ESI              ; 余数低位

; 循环128次（处理128位商）

MOV ECX, 127

DIV_LOOP_ACCURATE:

; 将128位被除数左移1位

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

; 将移出的位放入余数

RCL ESI, 1

RCL EDI, 1

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

JA DO_SUBTRACT_ACCURATE

MOV EAX, ESI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

DO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 执行减法：余数 - 除数

MOV EAX, ESI

SUB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MOV ESI, EAX

MOV EAX, EDI

SBB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MOV EDI, EAX

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

NO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 将128位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_2, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_3, 1

LOOP DIV_LOOP_ACCURATE

; 存储最终的余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, ESI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;PRODUCT128/1e8 =QUOTIENT_1 QUOTIENT_0  REMAINDER_32

; 安全的128位除以1e8

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

MOV ECX, 128              ; 128次循环

MOV EBX, 200000000        ; 除数

; 初始化64位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

; 初始化余数为0

XOR EDI, EDI              ; EDI = 余数

DIV_LOOP_128:

; 将128位被除数左移1位到余数中

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

RCL EDI, 1                ; 余数也左移，最低位来自PRODUCT128_3的最高位

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, EBX

JB MUL_NO_SUBTRACT

; 减去除数

SUB EAX, EBX

MOV EDI, EAX              ; 更新余数

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

MUL_NO_SUBTRACT:

; 将64位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

LOOP DIV_LOOP_128

; 最后的余数存储在REMAINDER_32中（如果需要的话）

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, EDI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE ENDP

; 将小数字符串转换为数值

; 输入: SI指向8字符字符串

; 输出: EAX = 数值

CONVERT_FRAC_TO_NUM PROC NEAR

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

XOR EAX, EAX

MOV ECX, 8

CONVERT_LOOP:

MOV BL, [SI]

SUB BL, '0'

MOVZX EBX, BL

MOV EDX, 10

MUL EDX

ADD EAX, EBX

INC SI

LOOP CONVERT_LOOP

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

RET

CONVERT_FRAC_TO_NUM ENDP

; 将数值转换为8位小数字符串

; 输入: EAX = 数值, DI指向目标字符串

CONVERT_NUM_TO_FRAC PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH DI

MOV ECX, 8

ADD DI, 7                  ; 从最后一位开始

CONVERT_BACK_LOOP:

MOV EBX, 10

XOR EDX, EDX

DIV EBX                    ; EDX = 余数, EAX = 商

ADD DL, '0'

MOV [DI], DL

DEC DI

LOOP CONVERT_BACK_LOOP

POP DI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

CONVERT_NUM_TO_FRAC ENDP

; 检查除数 Y 是否为 0

; CF = 1 → 为0

CHECK_DIVISOR_ZERO PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH ECX

PUSH SI

MOV EAX, Y_INT

CMP EAX, 0

JNZ NOT_ZERO

; 检查 8 位小数是否全 0

LEA SI, Y_FRACTIONAL

MOV CX, 8

CHK_FRAC:

CMP BYTE PTR [SI], '0'

JNE NOT_ZERO

INC SI

LOOP CHK_FRAC

STC                 ; 除数为 0

JMP CHK_EXIT

NOT_ZERO:

CLC

CHK_EXIT:

POP SI

POP ECX

POP EAX

RET

CHECK_DIVISOR_ZERO ENDP

; 初始化数字为0

; 输入: DI指向数字结构

INIT_ZERO PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH DI

MOV BYTE PTR [DI], 0          ; 符号为正

MOV DWORD PTR [DI+1], 0       ; 整数部分为0

; 小数部分初始化为'00000000'

MOV CX, 8

ADD DI, 5

INIT_ZERO_LOOP:

MOV BYTE PTR [DI], '0'

INC DI

LOOP INIT_ZERO_LOOP

POP DI

POP CX

POP AX

RET

INIT_ZERO ENDP

; 交换两个数字结构

SWAP_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 交换符号

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

; 交换整数部分

MOV EAX, [SI+1]

MOV EBX, [DI+1]

MOV [SI+1], EBX

MOV [DI+1], EAX

; 交换小数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

SWAP_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP SWAP_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

SWAP_NUMBERS ENDP

;换行

;不明错误：直接用09H，用字符串换行无法实现"回车"，只能"换行"，排除$问题

PRINT_NEWLINE PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 02h

MOV DL, 0Dh    ; 回车

INT 21h

MOV DL, 0Ah    ; 换行

INT 21h

POP DX

POP AX

RET

PRINT_NEWLINE ENDP

CODE ENDS

END START

提高要求二：实现含小括号的混合四则运算的多项式计算：

;数据存储格式

;X_SIGN            DB 0          ;0为正，1为负

;X_INT             DD 100000     ;DQ为双字，32位，无符号数范围：0 ~ 2^32-1=4,294,967,295

;X_FRACTIONAL      DB '50000000' ;采用字符串形式，保留八位小数

;[SI]   -> X_SIGN

;[SI+1] -> X_INT

;[SI+5] -> x_FRA

.386

.MODEL HUGE

DATA SEGMENT

CONST_1E8    EQU 100000000

;数据存储

;X=+100 000.6

X_SIGN            DB 0      ;+

X_INT             DD 100000 ;100 000

X_FRACTIONAL      DB '60000000' ;.6

;Y=-200 000.5

Y_SIGN            DB 1      ;+

Y_INT             DD 200000 ;200 000

Y_FRACTIONAL      DB '50000000' ;.5

;运算符

OPERATOR          DB '+'

;Z

Z_SIGN            DB 0

Z_INT             DD 0

Z_FRACTIONAL      DB '00000000'

MSG_Z             DB 'Result=$'

;TEMP

TEMP_SIGN         DB 0

TEMP_INT          DD 0

TEMP_FRACTIONAL   DB '00000000'

TEMP_X_LOW        DD 0

TEMP_X_HIGH       DD 0

TEMP_Y_LOW        DD 0

TEMP_Y_HIGH       DD 0

PRODUCT128_0      DD 0    ; 128位乘积 - 最低32位

PRODUCT128_1      DD 0    ; 第32-63位

PRODUCT128_2      DD 0    ; 第64-95位

PRODUCT128_3      DD 0    ; 第96-127位

QUOTIENT_0        DD 0    ; 商 - 低32位

QUOTIENT_1        DD 0    ; 商 - 32-63

QUOTIENT_2        DD 0    ; 商 - 63-95

QUOTIENT_3        DD 0    ; 商 - 96-127

REMAINDER_32      DD 0    ; 32位余数

;error

MSG_ERROR           DB 0Dh,0Ah,'Input error! Please input again.',0Dh,0Ah,'$'

MSG_OPERATOR_ERROR  DB 0Dh,0Ah,'Operator error! ^-^',0Dh,0Ah,'$'

MSG_CHU0_ERROR      DB 0Dh,0Ah,':(',0Dh,0Ah,0Dh,0Ah,'$'

MSG_DEBUG           DB 'Debug: $'

MSG_EXPR_ERROR      DB 0Dh,0Ah,'Expression error!',0Dh,0Ah,'$'

;缓冲区

BUFFER              DB 20 DUP(?)  ; 存储数字字符串

;表达式缓冲区

EXPRESSION_BUFFER   DB 200 DUP(?)

EXPRESSION_LENGTH   DB 0

MSG_EXPRESSION      DB 'Please input expression:$'

;输入缓冲区

INPUT_BUFFER        DB 20 DUP(?)  ; 输入缓冲区

INPUT_LENGTH        DB 0          ; 输入长度

; 操作数栈和运算符栈定义

OPERAND_STACK       DB 20 * 13 DUP(?)  ; 20个操作数，每个13字节

OPERATOR_STACK      DB 20 DUP(?)       ; 20个运算符

OPERAND_TOP         DW 0

OPERATOR_TOP        DW 0

OPERAND_STACK_SIZE  EQU 20 * 13  ; 20个操作数，每个13字节

OPERATOR_STACK_SIZE EQU 20      ; 20个运算符

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

BEGIN:

; 输入表达式

CALL INPUT_EXPRESSION

; 检查表达式长度是否为0

CMP EXPRESSION_LENGTH, 0

JE BEGIN  ; 如果为空，重新输入

; 显示输入的表达式

CALL DISPLAY_EXPRESSION

; 计算表达式

CALL EVALUATE_EXPRESSION

; 显示结果

CALL DISPLAY_RESULT

JMP BEGIN

DONE:

MOV AH, 4CH

INT 21H

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INPUT_EXPRESSION PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH DI

INPUT_EXPR_AGAIN:

; 显示提示信息

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_EXPRESSION

INT 21H

; 读取输入

LEA DI, EXPRESSION_BUFFER

MOV CX, 199        ; 最大长度

READ_EXPR_LOOP:

MOV AH, 01H

INT 21H

CMP AL, 0Dh       ; 回车结束

JE READ_EXPR_DONE

CMP AL, 08H       ; 退格

JE BACKSPACE_EXPR

; 检查字符是否合法

CALL IS_VALID_EXPR_CHAR

JNC STORE_EXPR_CHAR

JMP READ_EXPR_LOOP

STORE_EXPR_CHAR:

MOV [DI], AL

INC DI

DEC CX

JNZ READ_EXPR_LOOP

READ_EXPR_DONE:

MOV BYTE PTR [DI], '$'

MOV AX, DI

SUB AX, OFFSET EXPRESSION_BUFFER

MOV EXPRESSION_LENGTH, AL

CALL PRINT_NEWLINE

JMP INPUT_EXPR_EXIT

BACKSPACE_EXPR:

CMP DI, OFFSET EXPRESSION_BUFFER

JBE READ_EXPR_LOOP

DEC DI

INC CX

; 显示退格效果

MOV AH, 02H

MOV DL, 20H

INT 21H

MOV DL, 08H

INT 21H

JMP READ_EXPR_LOOP

INPUT_EXPR_EXIT:

POP DI

POP DX

POP AX

RET

INPUT_EXPRESSION ENDP

; 检查表达式字符是否合法

IS_VALID_EXPR_CHAR PROC NEAR

CMP AL, '('

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, ')'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '+'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '-'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '*'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '/'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '.'

JE VALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '0'

JB INVALID_EXPR_CHAR

CMP AL, '9'

JA INVALID_EXPR_CHAR

VALID_EXPR_CHAR:

CLC

RET

INVALID_EXPR_CHAR:

STC

RET

IS_VALID_EXPR_CHAR ENDP

; 显示表达式

DISPLAY_EXPRESSION PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH,09H

LEA DX, EXPRESSION_BUFFER

INT 21H

CALL PRINT_NEWLINE

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_EXPRESSION ENDP

; 获取运算符优先级; cf为0时进行运算，cf为1时压入

GET_OPERATOR_PRECEDENCE PROC NEAR

; AL = 当前运算符

; 返回: CF=1 如果当前优先级 > 栈顶优先级

PUSH AX

PUSH BX

; 获取栈顶运算符

CMP OPERATOR_TOP, 0

JE CURRENT_HIGHER          ; 栈空，当前优先级高 不运算

MOV BX, OPERATOR_TOP

DEC BX                     ;要减1

MOV BL, OPERATOR_STACK[BX] ; 栈顶运算符

; 获取优先级

CALL GET_PRECEDENCE_VALUE  ; AL中运算符的优先级

MOV AH, AL                 ; AH = 当前优先级

MOV AL, BL

CALL GET_PRECEDENCE_VALUE  ; AL = 栈顶优先级

CMP AH, AL

JA CURRENT_HIGHER          ; 当前优先级 > 栈顶优先级

; 当前优先级 <= 栈顶优先级

CLC

JMP PRECEDENCE_EXIT

CURRENT_HIGHER:

STC

PRECEDENCE_EXIT:

POP BX

POP AX

RET

GET_OPERATOR_PRECEDENCE ENDP

; 获取优先级数值

; AL = 运算符

; 返回: AL = 优先级 (数值越大优先级越高)

GET_PRECEDENCE_VALUE PROC NEAR

CMP AL, '+'

JE LOW_PRECEDENCE

CMP AL, '-'

JE LOW_PRECEDENCE

CMP AL, '*'

JE HIGH_PRECEDENCE

CMP AL, '/'

JE HIGH_PRECEDENCE

MOV AL, 0                  ; 括号或其他

RET

LOW_PRECEDENCE:

MOV AL, 1

RET

HIGH_PRECEDENCE:

MOV AL, 2

RET

GET_PRECEDENCE_VALUE ENDP

; 检查al是否是数字或小数点

;1:是数字或小数点

;0:不是

IS_DIGIT_OR_DOT PROC NEAR

CMP AL, '.'

JE VALID_DIGIT_OR_DOT

; 检查是否是数字

CMP AL, '0'

JB INVALID_DIGIT_OR_DOT

CMP AL, '9'

JA INVALID_DIGIT_OR_DOT

VALID_DIGIT_OR_DOT:

STC

RET

INVALID_DIGIT_OR_DOT:

CLC

RET

IS_DIGIT_OR_DOT ENDP

; 检查字符是否是数字

IS_DIGIT PROC NEAR

CMP AL, '0'

JB NOT_DIGIT

CMP AL, '9'

JA NOT_DIGIT

STC

RET

NOT_DIGIT:

CLC

RET

IS_DIGIT ENDP

; 压入运算符到运算符栈  运算符放在al

;OPERATOR_TOP实际表示有多少个元素，那么新的运算符要压入OPERATOR_STACK[BX]，不用减1

PUSH_OPERATOR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

MOV BX, OPERATOR_TOP

MOV OPERATOR_STACK[BX], AL

INC OPERATOR_TOP

POP BX

POP AX

RET

PUSH_OPERATOR ENDP

; 从运算符栈弹出运算符 到al

POP_OPERATOR PROC NEAR

PUSH BX

DEC OPERATOR_TOP

MOV BX, OPERATOR_TOP

MOV AL, OPERATOR_STACK[BX]

POP BX

RET

POP_OPERATOR ENDP

; 弹出运算符直到遇到左括号

POP_UNTIL_LEFT_PAREN PROC NEAR

PUSH AX

POP_UNTIL_LOOP:

CMP OPERATOR_TOP, 0

JE POP_UNTIL_DONE

CALL POP_OPERATOR

CMP AL, '('

JE POP_UNTIL_DONE

; 计算这个运算符

MOV OPERATOR, AL

CALL POP_AND_CALCULATE

JMP POP_UNTIL_LOOP

POP_UNTIL_DONE:

POP AX

RET

POP_UNTIL_LEFT_PAREN ENDP

; 弹出所有剩余运算符并计算

POP_ALL_OPERATORS PROC NEAR

PUSH AX

POP_ALL_LOOP:

CMP OPERATOR_TOP, 0

JE POP_ALL_DONE

CALL POP_OPERATOR

MOV  OPERATOR,AL

CALL POP_AND_CALCULATE

JMP POP_ALL_LOOP

POP_ALL_DONE:

POP AX

RET

POP_ALL_OPERATORS ENDP

; 弹出操作数到Y

POP_OPERAND_TO_Y PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

SUB OPERAND_TOP, 13

MOV AX, OPERAND_TOP

LEA SI, OPERAND_STACK

ADD SI, AX              ; SI指向栈顶操作数

LEA DI, Y_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

POP_OPERAND_TO_Y ENDP

; 弹出操作数到X

POP_OPERAND_TO_X PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

SUB OPERAND_TOP, 13

MOV AX, OPERAND_TOP

LEA SI, OPERAND_STACK

ADD SI, AX              ; SI指向栈顶操作数

LEA DI, X_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

POP_OPERAND_TO_X ENDP

; 弹出操作数到Z

POP_OPERAND_TO_Z PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

SUB OPERAND_TOP, 13

MOV AX, OPERAND_TOP

LEA SI, OPERAND_STACK

ADD SI, AX              ; SI指向栈顶操作数

LEA DI, Z_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

POP_OPERAND_TO_Z ENDP

; 压入操作数（从TEMP）

PUSH_OPERAND_FROM_TEMP PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

MOV AX, OPERAND_TOP

LEA DI, OPERAND_STACK

ADD DI, AX              ; DI指向栈顶位置

LEA SI, TEMP_SIGN

CALL COPY_NUMBER        ; 使用现有的COPY_NUMBER

ADD OPERAND_TOP, 13     ; 每个操作数13字节

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

PUSH_OPERAND_FROM_TEMP ENDP

; 从Z压入操作数到栈

PUSH_OPERAND_FROM_Z PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

MOV AX, OPERAND_TOP

LEA DI, OPERAND_STACK

ADD DI, AX              ; DI指向栈顶位置

LEA SI, Z_SIGN

CALL COPY_NUMBER

ADD OPERAND_TOP, 13     ; 每个操作数13字节

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

PUSH_OPERAND_FROM_Z ENDP

; 压入0到操作数栈

PUSH_ZERO_OPERAND PROC NEAR

PUSH DI

PUSH AX

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL INIT_ZERO          ; 初始化TEMP为0

CALL PUSH_OPERAND_FROM_TEMP  ; 压入0

POP AX

POP DI

RET

PUSH_ZERO_OPERAND ENDP

; 表达式求值主函数

EVALUATE_EXPRESSION PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

PUSH SI

PUSH DI

; 初始化操作数栈和运算符栈

CALL INIT_STACKS

LEA SI, EXPRESSION_BUFFER

MOV CL, EXPRESSION_LENGTH

MOV CH, 0

; 检查表达式是否为空

CMP CX, 0

JE EVAL_ERROR

EVAL_LOOP:

CMP CX, 0

JE EVAL_END

MOV AL, [SI]

; 跳过空格

CMP AL, ' '

JE EVAL_NEXT

; 处理数字

CALL IS_DIGIT_OR_DOT

JC PROCESS_NUMBER

; 处理运算符和括号

CMP AL, '('

JE PROCESS_LEFT_PAREN

CMP AL, ')'

JE PROCESS_RIGHT_PAREN

CMP AL, '+'

JE PROCESS_OPERATOR

CMP AL, '-'

JE PROCESS_OPERATOR

CMP AL, '*'

JE PROCESS_OPERATOR

CMP AL, '/'

JE PROCESS_OPERATOR

; 非法字符

JMP EVAL_ERROR

PROCESS_NUMBER:

; 解析数字并压入操作数栈

CALL PARSE_NUMBER_FROM_EXPRESSION

JMP EVAL_LOOP

PROCESS_LEFT_PAREN:

; 左括号压入运算符栈

MOV AL, '('

CALL PUSH_OPERATOR

JMP EVAL_NEXT

PROCESS_RIGHT_PAREN:

; 弹出运算符直到遇到左括号

CALL POP_UNTIL_LEFT_PAREN

JMP EVAL_NEXT

PROCESS_OPERATOR:

; 检查是否为一元负号

CMP AL, '-'

JNE NOT_UNARY_MINUS

; 判断是否为一元负号的条件：

; - 表达式开头

; - 前面是左括号

CMP SI, OFFSET EXPRESSION_BUFFER

JE IS_UNARY_MINUS

MOV BL, [SI-1]  ; 前一个字符

CMP BL, '('

JE IS_UNARY_MINUS

NOT_UNARY_MINUS:

; 正常的二元运算符处理

CALL HANDLE_OPERATOR_PRECEDENCE

JMP EVAL_NEXT

IS_UNARY_MINUS:

; 处理一元负号：压入0，然后压入

CALL PUSH_ZERO_OPERAND

MOV AL, '-'

CALL PUSH_OPERATOR

JMP EVAL_NEXT

EVAL_NEXT:

INC SI

DEC CX

JMP EVAL_LOOP

EVAL_END:

; 弹出所有剩余运算符并计算

CALL POP_ALL_OPERATORS

; 检查操作数栈是否正好有一个结果

CMP OPERAND_TOP, 13

JNE EVAL_ERROR

; 最终结果在操作数栈顶，复制到Z

CALL POP_OPERAND_TO_Z

JMP EVAL_EXIT

EVAL_ERROR:

CALL SHOW_EXPR_ERROR

; 初始化Z为0

LEA DI, Z_SIGN

CALL INIT_ZERO

EVAL_EXIT:

POP DI

POP SI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

EVALUATE_EXPRESSION ENDP

; 从表达式中解析数字

PARSE_NUMBER_FROM_EXPRESSION PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH DX

PUSH DI

; 使用TEMP作为临时存储

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL INIT_ZERO

; 解析整数部分

XOR EBX, EBX

INT_LOOP_EXPR:

CMP CX, 0

JE INT_DONE_EXPR

MOV AL, [SI]

CMP AL, '.'

JE INT_DONE_EXPR

CALL IS_DIGIT

JNC INT_DONE_EXPR

; 更新整数值

MOV EAX, EBX

MOV EDX, 10

MUL EDX

MOV EBX, EAX

MOV AL, [SI]

SUB AL, '0'

MOVZX EAX, AL

ADD EBX, EAX

INC SI

DEC CX

JMP INT_LOOP_EXPR

INT_DONE_EXPR:

MOV DWORD PTR [DI+1], EBX;存储整数部分

FRAC_PART_EXPR:

CMP CX, 0

JE PARSE_DONE_EXPR

MOV AL, [SI]

CMP AL, '.'

JNE PARSE_DONE_EXPR

INC SI

DEC CX

; 解析小数部分

MOV DX, 0                    ; 小数位数计数

MOV BX, DI

ADD BX, 5                    ; 指向小数部分

FRAC_LOOP_EXPR:

CMP CX, 0

JE PARSE_DONE_EXPR

CMP DX, 8

JAE PARSE_DONE_EXPR

MOV AL, [SI]

CALL IS_DIGIT

JNC PARSE_DONE_EXPR

MOV [BX], AL

INC BX

INC DX

INC SI

DEC CX

JMP FRAC_LOOP_EXPR

PARSE_DONE_EXPR:

; 将解析的数字压入操作数栈

CALL PUSH_OPERAND_FROM_TEMP

POP DI

POP DX

POP BX

POP AX

RET

PARSE_NUMBER_FROM_EXPRESSION ENDP

; 处理运算符优先级

HANDLE_OPERATOR_PRECEDENCE PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

HANDLE_PRECEDENCE_LOOP:

; 检查栈顶运算符优先级

MOV AL, [SI]                  ; 当前运算符

CALL GET_OPERATOR_PRECEDENCE  ; AL=当前，返回栈顶优先级比较

JC PRECEDENCE_DONE            ; 当前优先级高，直接压栈

CALL POP_OPERATOR

MOV  OPERATOR,AL

; 栈顶优先级高或相等，先计算

CALL POP_AND_CALCULATE

JMP HANDLE_PRECEDENCE_LOOP

PRECEDENCE_DONE:

CALL PUSH_OPERATOR

POP BX

POP AX

RET

HANDLE_OPERATOR_PRECEDENCE ENDP

; 弹出并计算

;！！！！！要提前准备好operator

POP_AND_CALCULATE PROC NEAR

PUSH AX

PUSH SI

PUSH DI

; 弹出两个操作数

CALL POP_OPERAND_TO_Y

CALL POP_OPERAND_TO_X

; 计算结果

CALL CALCULATE

; 结果在Z，压回操作数栈

CALL PUSH_OPERAND_FROM_Z

POP DI

POP SI

POP AX

RET

POP_AND_CALCULATE ENDP

; 初始化栈

INIT_STACKS PROC NEAR

MOV OPERAND_TOP, 0

MOV OPERATOR_TOP, 0

RET

INIT_STACKS ENDP

; 显示错误信息

SHOW_EXPR_ERROR PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_EXPR_ERROR

INT 21H

POP DX

POP AX

RET

SHOW_EXPR_ERROR ENDP

;运算调用

CALCULATE PROC NEAR

PUSH AX

;+

CMP OPERATOR, '+'

JE CALCULATE_DO_ADDITION

;-

CMP OPERATOR, '-'

JE CALCULATE_DO_SUBTRACTION

;*

CMP OPERATOR, '*'

JE CALCULATE_DO_MULTIPLICATION

;/

CMP OPERATOR, '/'

JE CALCULATE_DO_DIVISION

CALCULATE_DO_ADDITION:

CALL PLUS

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_SUBTRACTION:

; 将Y的符号取反

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1          ; 0变1，1变0

MOV Y_SIGN, AL

CALL PLUS

; 恢复Y的原始符号

MOV AL, Y_SIGN

XOR AL, 1

MOV Y_SIGN, AL

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_MULTIPLICATION:

CALL MULTIPLY

JMP CALC_DONE

CALCULATE_DO_DIVISION:

CALL DIVIDE

JMP CALC_DONE

CALC_DONE:

POP AX

RET

CALCULATE ENDP

; 显示结果子程序

DISPLAY_RESULT PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

; 显示Z

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_Z

INT 21H

LEA SI, Z_SIGN

CALL DISPLAY_NUMBER

CALL PRINT_NEWLINE

POP SI

POP DX

POP AX

RET

DISPLAY_RESULT ENDP

; 显示数字子程序（优化输出格式）

; 输入：SI指向数字结构（SIGN, INT, FRACTIONAL）

DISPLAY_NUMBER PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 显示符号

MOV AL, [SI]

CMP AL, 0

JE POSITIVE

MOV AH, 02H

MOV DL, '-'

INT 21H

JMP DISPLAY_INT

POSITIVE:

DISPLAY_INT:

; 显示整数部分

ADD SI, 1  ; 指向INT部分

MOV EAX, DWORD PTR [SI]      ; 将32位数存储在EAX中

CALL DISPLAY_DWORD_DECIMAL

; 检查小数部分是否全为0

ADD SI, 4                    ; 指向FRACTIONAL部分

MOV CX, 8

MOV DI, SI

CHECK_ZERO_FRAC:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE HAS_FRACTION

INC DI

LOOP CHECK_ZERO_FRAC

; 小数部分全为0，不显示小数点和后面的0

JMP DISPLAY_END

HAS_FRACTION:

; 显示小数点

MOV AH, 02H

MOV DL, '.'

INT 21H

; 显示小数部分，去除末尾的0

MOV CX, 8

MOV DI, SI

ADD DI, 7                    ; 指向最后一位

; 找到最后一个非0的位置

FIND_LAST_NONZERO:

CMP BYTE PTR [DI], '0'

JNE FOUND_LAST

DEC DI

LOOP FIND_LAST_NONZERO

FOUND_LAST:

; 计算要显示的小数位数

MOV CX, DI

SUB CX, SI

INC CX                      ; CX = 要显示的小数位数

; 显示小数部分

MOV DI, SI

DISPLAY_FRAC:

MOV AH, 02H

MOV DL, [DI]

INT 21H

INC DI

LOOP DISPLAY_FRAC

DISPLAY_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DISPLAY_NUMBER ENDP

;无符号32位二进制数的十进制显示

;数据存放于EAX

DISPLAY_DWORD_DECIMAL PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EDX

PUSH ECX

PUSH DI

LEA DI, BUFFER+19

MOV BYTE PTR [DI], '$'

DEC DI            ;指向个位

; 如果EAX为0，直接显示0

CMP EAX, 0

JNE DIV_LOOP

MOV BYTE PTR [DI], '0'

DEC DI

JMP DISPLAY_INT_PART

DIV_LOOP:

MOV ECX, 10

XOR EDX, EDX

DIV ECX

ADD DL, '0'        ;转化为ASCII

MOV [DI], DL       ;存储余数，即为整数部分的对应位数的值

DEC DI

OR EAX, EAX        ;商不为0循环

JNZ DIV_LOOP

DISPLAY_INT_PART:

; 显示整数部分

MOV AH, 09H

MOV DX, DI

INC DX             ;指向第一个数字

INT 21H

POP DI

POP ECX

POP EDX

POP EAX

RET

DISPLAY_DWORD_DECIMAL ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;加法实现

PLUS PROC NEAR

PUSH SI

PUSH DI

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 复制X到TEMP

LEA SI, X_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL COPY_NUMBER

; 将Y加到TEMP

LEA SI, Y_SIGN

LEA DI, TEMP_SIGN

CALL ADD_NUMBERS

; 复制结果到Z

LEA SI, TEMP_SIGN

LEA DI, Z_SIGN

CALL COPY_NUMBER

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

POP DI

POP SI

RET

PLUS ENDP

; 复制数字结构

; 输入: SI->源, DI->目标

COPY_NUMBER PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL              ; 复制符号

MOV EAX, [SI+1]

MOV [DI+1], EAX           ; 复制整数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

COPY_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP COPY_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP AX

RET

COPY_NUMBER ENDP

; 数字相加

; 输入: SI->加数, DI->被加数(结果)

ADD_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 符号相同则直接相加

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

CMP AL, BL

JNE DIFF_SIGN_ADD

; 同号相加

CALL ADD_ABS_VALUES

JMP ADD_END

DIFF_SIGN_ADD:

; 异号相减

CALL SUB_ABS_VALUES

ADD_END:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_NUMBERS ENDP

; 绝对值相加

ADD_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相加

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 进位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7

FRAC_ADD_LOOP:

MOV AL, [SI]

SUB AL, '0'

MOV BL, [DI]

SUB BL, '0'

ADD AL, BL

ADD AL, DH                  ; 加上进位

MOV DH, 0                   ; 清除进位

CMP AL, 10

JB NO_CARRY_FRAC

SUB AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置进位

NO_CARRY_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_ADD_LOOP

; 整数部分相加

SUB SI, 3                   ; 调整到整数部分

SUB DI, 3

MOV EAX, [SI]

MOV EBX, [DI]

ADD EAX, EBX

MOVZX EDX,DH

ADD EAX, EDX                ; 加上小数部分的进位

MOV [DI], EAX

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ADD_ABS_VALUES ENDP

; 绝对值相减 (DI绝对值 >= SI绝对值)

SUB_ABS_VALUES PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

PUSH DI

; 保存原始符号

MOV AL, [DI]  ; 目标符号

MOV BL, [SI]  ; 源符号

; 比较绝对值大小

CALL COMPARE_ABS

JC DI_GREATER

; SI绝对值 > DI绝对值

; 交换两个数，结果符号与源符号相同

PUSH SI

PUSH DI

CALL SWAP_NUMBERS

POP DI

POP SI

MOV [DI], BL  ; 设置结果为源符号

JMP DO_SUBTRACTION

DI_GREATER:

; DI绝对值 >= SI绝对值

; 不交换，结果符号与目标符号相同

MOV [DI], AL  ; 保持目标符号

DO_SUBTRACTION:

; 现在DI绝对值 >= SI绝对值

; 保存原始位置用于小数部分相减

PUSH SI

PUSH DI

; 小数部分相减

MOV CX, 8

MOV DH, 0                   ; 借位标志

ADD SI, 5

ADD DI, 5

ADD SI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

ADD DI, 7                   ; 指向小数部分最后一位

FRAC_SUB_LOOP:

MOV AL, [DI]

SUB AL, '0'

MOV AH, [SI]

SUB AH, '0'

SUB AL, AH

SUB AL, DH                  ; 减去借位

MOV DH, 0                   ; 清除借位

JNC NO_BORROW_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 设置借位

NO_BORROW_FRAC:

; 确保结果在0-9范围内

CMP AL, 0

JGE STORE_FRAC

ADD AL, 10

MOV DH, 1                   ; 需要借位

STORE_FRAC:

ADD AL, '0'

MOV [DI], AL

DEC SI

DEC DI

LOOP FRAC_SUB_LOOP

; 恢复原始位置用于整数部分相减

POP DI

POP SI

; 整数部分相减

MOV EAX, [DI+1]             ; 目标整数部分

MOV EBX, [SI+1]             ; 源整数部分

MOVZX EDX, DH               ; 将借位扩展到32位

SUB EAX, EBX

SUB EAX, EDX                ; 减去小数部分的借位

MOV [DI+1], EAX             ; 存储结果

; 检查结果是否为0

CMP EAX, 0

JNZ CHECK_FRACTION_ZERO

; 整数部分为0，检查小数部分是否全为0

MOV CX, 8

MOV BX, DI

ADD BX, 5                   ; 指向小数部分开始

CHECK_FRAC_ZERO_LOOP:

CMP BYTE PTR [BX], '0'

JNE CHECK_FRACTION_ZERO

INC BX

LOOP CHECK_FRAC_ZERO_LOOP

; 结果为0，设置符号为正

MOV BYTE PTR [DI], 0

CHECK_FRACTION_ZERO:

POP DI

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

SUB_ABS_VALUES ENDP

; 比较绝对值 (DI和SI指向的数字结构)

; 输出: CF=1 if |DI| >= |SI|

COMPARE_ABS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 比较整数部分

MOV EAX, [DI+1]

MOV EBX, [SI+1]

CMP EAX, EBX

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

; 整数部分相等，比较小数部分

MOV CX, 8

ADD DI, 5

ADD SI, 5

COMPARE_FRAC:

MOV AL, [DI]

MOV BL, [SI]

CMP AL, BL

JA DI_GREATER_CMP

JB SI_GREATER_CMP

INC DI

INC SI

LOOP COMPARE_FRAC

; 完全相等

STC

JMP CMP_END

DI_GREATER_CMP:

STC

JMP CMP_END

SI_GREATER_CMP:

CLC

CMP_END:

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

COMPARE_ABS ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;

;乘法算法入口

MULTIPLY PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 使用正确的乘法算法

CALL MULTIPLY_CORRECT

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY ENDP

; 乘法算法

MULTIPLY_CORRECT PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 将X转换为64位整数：X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX

; 将Y转换为64位整数：Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX

; 执行64位乘法，得到128位结果

CALL MULTIPLY_64_TO_128

; 现在有128位结果 = (X * 1e8) * (Y * 1e8) = X*Y * 1e16

; 需要除以1e8得到 X*Y * 1e8

; 使用128位除法

CALL DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE

; 现在64位商在 QUOTIENT64_LOW:QUOTIENT64_HIGH 中

; 需要再次除以1e8得到整数部分和余数（小数部分）

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查是否为64位除法

CMP EDX, 0

JNE MUL_DO_64BIT_DIV

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 商（整数部分）, EDX = 余数（小数部分）

JMP MUL_STORE_RESULT

MUL_DO_64BIT_DIV:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终商在 ECX:EAX 中，但ECX应该为0（因为除以1e8后）

; 所以整数部分在EAX，余数在EDX

MUL_STORE_RESULT:

MOV Z_INT, EAX            ; 直接存储整数部分，

; 将小数部分数值转换为字符串

MOV EAX, EDX              ; 直接使用余数，

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_CORRECT ENDP

; 64位乘法，产生128位结果

MULTIPLY_64_TO_128 PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

; 清零128位结果

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_2, 0

MOV DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 低32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_0, EAX

MOV DWORD PTR PRODUCT128_1, EDX

; 低32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_LOW

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 低32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_1, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_2, EDX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, 0

; 高32位 × 高32位

MOV EAX, DWORD PTR TEMP_X_HIGH

MOV EBX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MUL EBX

ADD DWORD PTR PRODUCT128_2, EAX

ADC DWORD PTR PRODUCT128_3, EDX

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

MULTIPLY_64_TO_128 ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;除法实现

DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 计算符号

MOV AL, X_SIGN

XOR AL, Y_SIGN

MOV Z_SIGN, AL

; 检查除数是否为0

CALL CHECK_DIVISOR_ZERO

JC DIVIDE_BY_ZERO_ERROR

; 使用准确除法算法

CALL ACCURATE_DIVIDE

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_BY_ZERO_ERROR:

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG_CHU0_ERROR

INT 21H

MOV Z_SIGN, 0

MOV DWORD PTR Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, 'E'

DIV_ERROR_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP DIV_ERROR_LOOP

JMP BEGIN

DIVIDE ENDP

ACCURATE_DIVIDE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 1. 将X转换为64位整数：X64 = X_INT * 1e8 + X_FRAC_VALUE

MOV EAX, X_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = X_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, X_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = X_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_X_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_X_HIGH, EDX      ; TEMP_X_HIGH:TEMP_X_LOW = X64

; 2. 将Y转换为64位整数：Y64 = Y_INT * 1e8 + Y_FRAC_VALUE

MOV EAX, Y_INT

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = Y_INT * 1e8

PUSH EDX

PUSH EAX

LEA SI, Y_FRACTIONAL

CALL CONVERT_FRAC_TO_NUM   ; EAX = Y_FRAC_VALUE

POP EBX

POP EDX

ADD EBX, EAX

ADC EDX, 0

MOV DWORD PTR TEMP_Y_LOW, EBX

MOV DWORD PTR TEMP_Y_HIGH, EDX      ; TEMP_Y_HIGH:TEMP_Y_LOW = Y64

; 3. 给X64乘1e8：X128 = X64 * 1e8

; 计算低32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_LOW

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_LOW * 1e8

MOV PRODUCT128_0, EAX      ; 最低32位

MOV PRODUCT128_1, EDX      ; 次低32位

; 计算高32位 * 1e8

MOV EAX, TEMP_X_HIGH

MOV EBX, 100000000

MUL EBX                    ; EDX:EAX = TEMP_X_HIGH * 1e8

ADD PRODUCT128_1, EAX

ADC PRODUCT128_2, EDX

ADC PRODUCT128_3, 0        ; 最高32位

; 4. 执行除法：Q128 = X128 / Y64

CALL DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE

; 5. 将128位商拆分为整数部分和小数部分

; Q128 = (X128 / Y64) = (X * 1e16) / (Y * 1e8) = (X/Y) * 1e8

; 检查商的高64位是否为0

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_2

OR EAX, DWORD PTR QUOTIENT_3

JNZ HANDLE_LARGE_QUOTIENT

; 商在64位范围内，使用低64位

MOV EAX, DWORD PTR QUOTIENT_0

MOV EDX, DWORD PTR QUOTIENT_1

MOV EBX, 100000000

; 检查商的高32位是否为0

CMP EDX, 0

JNE DO_64BIT_DIV_ACCURATE

; 32位除法

DIV EBX                    ; EAX = 整数部分, EDX = 小数部分

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

DO_64BIT_DIV_ACCURATE:

; 64位除以32位

PUSH EAX                  ; 保存低32位

MOV EAX, EDX              ; 高32位到EAX

XOR EDX, EDX              ; 清零EDX

DIV EBX                   ; EAX = 高32位的商, EDX = 高32位的余数

MOV ECX, EAX              ; 保存高32位的商

POP EAX                   ; 恢复低32位

DIV EBX                   ; EAX = 低32位的商, EDX = 余数

; 最终整数部分在ECX:EAX，但ECX应该为0

MOV Z_INT, EAX

MOV EAX, EDX

LEA DI, Z_FRACTIONAL

CALL CONVERT_NUM_TO_FRAC

JMP DIV_DONE_ACCURATE

HANDLE_LARGE_QUOTIENT:

; 商超过64位，需要特殊处理

; 这里简化处理：显示错误或使用最大值

MOV Z_INT, 0FFFFFFFFh

LEA DI, Z_FRACTIONAL

MOV CX, 8

MOV AL, '9'

LARGE_QUOTIENT_LOOP:

MOV [DI], AL

INC DI

LOOP LARGE_QUOTIENT_LOOP

DIV_DONE_ACCURATE:

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

ACCURATE_DIVIDE ENDP

;128位除以64位除法

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

; 初始化128位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_2, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_3, 0

; 初始化128位余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, 0

XOR EDI, EDI              ; 余数高位

XOR ESI, ESI              ; 余数低位

; 循环128次（处理128位商）

MOV ECX, 127

DIV_LOOP_ACCURATE:

; 将128位被除数左移1位

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

; 将移出的位放入余数

RCL ESI, 1

RCL EDI, 1

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

JA DO_SUBTRACT_ACCURATE

MOV EAX, ESI

CMP EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

JB NO_SUBTRACT_ACCURATE

DO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 执行减法：余数 - 除数

MOV EAX, ESI

SUB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_LOW

MOV ESI, EAX

MOV EAX, EDI

SBB EAX, DWORD PTR TEMP_Y_HIGH

MOV EDI, EAX

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

NO_SUBTRACT_ACCURATE:

; 将128位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_2, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_3, 1

LOOP DIV_LOOP_ACCURATE

; 存储最终的余数

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, ESI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_64_ACCURATE ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;PRODUCT128/1e8 =QUOTIENT_1 QUOTIENT_0  REMAINDER_32

; 安全的128位除以1e8

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH ESI

PUSH EDI

MOV ECX, 128              ; 128次循环

MOV EBX, 200000000        ; 除数

; 初始化64位商

MOV DWORD PTR QUOTIENT_0, 0

MOV DWORD PTR QUOTIENT_1, 0

; 初始化余数为0

XOR EDI, EDI              ; EDI = 余数

DIV_LOOP_128:

; 将128位被除数左移1位到余数中

SHL DWORD PTR PRODUCT128_0, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_1, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_2, 1

RCL DWORD PTR PRODUCT128_3, 1

RCL EDI, 1                ; 余数也左移，最低位来自PRODUCT128_3的最高位

; 检查余数是否 >= 除数

MOV EAX, EDI

CMP EAX, EBX

JB MUL_NO_SUBTRACT

; 减去除数

SUB EAX, EBX

MOV EDI, EAX              ; 更新余数

; 设置商的最低位为1

OR DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

MUL_NO_SUBTRACT:

; 将64位商左移1位

SHL DWORD PTR QUOTIENT_0, 1

RCL DWORD PTR QUOTIENT_1, 1

LOOP DIV_LOOP_128

; 最后的余数存储在REMAINDER_32中（如果需要的话）

MOV DWORD PTR REMAINDER_32, EDI

POP EDI

POP ESI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

DIVIDE_128_BY_1E8_SAFE ENDP

; 将小数字符串转换为数值

; 输入: SI指向8字符字符串

; 输出: EAX = 数值

CONVERT_FRAC_TO_NUM PROC NEAR

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH SI

XOR EAX, EAX

MOV ECX, 8

CONVERT_LOOP:

MOV BL, [SI]

SUB BL, '0'

MOVZX EBX, BL

MOV EDX, 10

MUL EDX

ADD EAX, EBX

INC SI

LOOP CONVERT_LOOP

POP SI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

RET

CONVERT_FRAC_TO_NUM ENDP

; 将数值转换为8位小数字符串

; 输入: EAX = 数值, DI指向目标字符串

CONVERT_NUM_TO_FRAC PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH ECX

PUSH EDX

PUSH DI

MOV ECX, 8

ADD DI, 7                  ; 从最后一位开始

CONVERT_BACK_LOOP:

MOV EBX, 10

XOR EDX, EDX

DIV EBX                    ; EDX = 余数, EAX = 商

ADD DL, '0'

MOV [DI], DL

DEC DI

LOOP CONVERT_BACK_LOOP

POP DI

POP EDX

POP ECX

POP EBX

POP EAX

RET

CONVERT_NUM_TO_FRAC ENDP

; 检查除数 Y 是否为 0

; CF = 1 → 为0

CHECK_DIVISOR_ZERO PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH ECX

PUSH SI

MOV EAX, Y_INT

CMP EAX, 0

JNZ NOT_ZERO

; 检查 8 位小数是否全 0

LEA SI, Y_FRACTIONAL

MOV CX, 8

CHK_FRAC:

CMP BYTE PTR [SI], '0'

JNE NOT_ZERO

INC SI

LOOP CHK_FRAC

STC                 ; 除数为 0

JMP CHK_EXIT

NOT_ZERO:

CLC

CHK_EXIT:

POP SI

POP ECX

POP EAX

RET

CHECK_DIVISOR_ZERO ENDP

; 初始化数字为0

; 输入: DI指向数字结构

INIT_ZERO PROC NEAR

PUSH AX

PUSH CX

PUSH DI

MOV BYTE PTR [DI], 0          ; 符号为正

MOV DWORD PTR [DI+1], 0       ; 整数部分为0

; 小数部分初始化为'00000000'

MOV CX, 8

ADD DI, 5

INIT_ZERO_LOOP:

MOV BYTE PTR [DI], '0'

INC DI

LOOP INIT_ZERO_LOOP

POP DI

POP CX

POP AX

RET

INIT_ZERO ENDP

; 交换两个数字结构

SWAP_NUMBERS PROC NEAR

PUSH EAX

PUSH EBX

PUSH CX

PUSH SI

PUSH DI

; 交换符号

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

; 交换整数部分

MOV EAX, [SI+1]

MOV EBX, [DI+1]

MOV [SI+1], EBX

MOV [DI+1], EAX

; 交换小数部分

MOV CX, 8

ADD SI, 5

ADD DI, 5

SWAP_FRAC:

MOV AL, [SI]

MOV BL, [DI]

MOV [SI], BL

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP SWAP_FRAC

POP DI

POP SI

POP CX

POP EBX

POP EAX

RET

SWAP_NUMBERS ENDP

;换行

;不明错误：直接用09H，用字符串换行无法实现"回车"，只能"换行"，排除$问题

PRINT_NEWLINE PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 02h

MOV DL, 0Dh    ; 回车

INT 21h

MOV DL, 0Ah    ; 换行

INT 21h

POP DX

POP AX

RET

PRINT_NEWLINE ENDP

CODE ENDS

END START